世界技能大赛项目说明

2012年2月

目 录

项目一 数控车	1

项目二 数控铣	13

项目三 机械工程设计-CAD	28

项目四 焊接	41

项目五 美发	63

项目六 网站设计	76

项目七 机电一体化	86

项目八 车身维修	97

项目九 汽车技术	113

项目十 汽车喷漆	126

项目十一 电气装置	141

项目十二 建筑用金属加工	158

项目十三 钣金技术	169

项目十四 飞机维修	181

项目十五 制造团队挑战赛	192

项目十六 砌筑	208

项目十七 瓷砖贴面	220

项目十八 胶印	233

项目十九 园艺	245

项目二十 模具制造	258

项目二十一 制冷与空调	269

项目二十二 信息网络技术	290

项目二十三 糖果/面点制作	290

项目二十四 移动机器人	302

根据技术委员会的决议，依据大赛章程，议事规则及竞赛规则，国际技能组织对世界技能大赛中本项技能做出如下最低要求。

技术说明包括以下内容：

1	简介

2	能力和工作范围

3	测试项目

4	技能管理和沟通

5	评测

6	具体技能的安全规定

7	材料和设备

8	面向参观者和媒体的技能推介

生效日期：10.3.31

Liam Corcoran

技术委员会主席

# 项目一 数控车

1 简介

1.1 名称和技能说明

1.1.1 技能名称：数控车

1.1.2 技能描述

数控车床技术是指利用数控车床对工件进行金属切削加工来生产回转体零件的一种加工方法。数控车工必须依据技术图纸编制程序，利用程序控制机床， 并选择、配置所需切削刀具，来制造所需的零件，精度达到0.01毫米。（近乎人头发的1/8）。

数控车床编程是人们使用熟知的控制系统，或/并利用CAM软件来进行程序的编写。

数控车工能操作数控系统和进行程序的编写，按照图纸要求生产出最终合格产品，这种零件广泛应用于金属制造行业，比如汽车、工具、模具，航空乃至航天工业。

1.2 应用范围

1.2.1专家及参赛者必须了解本技术描述。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3 相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及技能的具体信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；
  • 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；
  • 主办国--卫生和安全条例。

2 能力要求和工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

测试项目包括使用数控机床完成现代制造业相关的各种操作任务。

大赛为参赛者提供技术图纸和材料（含黑色及有色金属材料）。要求零部件所有面都需切削加工，这样参赛者完成的工作才能反映出零部件轴线的平行度、垂直度和水平度以及其他装配问题。

数控机床的编程必须采用企业通用的CAM系统（例如MASTER-CAM）和机床控制系统（例如FANUC）。

大赛中需使用动力工具，具体情况参考主办国获得数控机床赞助的情况。

2.1 能力要求细则

基本知识和理解

  • 制造和技术加工的质量标准；
  • 车间的环境、安全、卫生标准及防护措施；
  • 电脑操作系统；

  • 数学（几何）；

  • 计量学（材料参数）；

  • 技术设计（机械工程学）。

高级知识

  • 识图能力（机械工程学）；
  • 加工技术 ；

  • 数控机床操作技术 ；

  • 刀具加工和切削技术；
  • 精度检验技术。

技术操作

• 对技术图纸、图表和表格的专业解释；
  • 对具体检测工具的选择和合理应用；
  • 对切削刀具的选择和合理应用；
  • 对切削工具、辅助工具和机器附件的合理配置；

  • 了解排屑功能，刀具的稳定性，材料，支撑和夹紧装置的相关知识；

  • 数控机床的编程技巧（含CAM）。

主要目标

大赛不要求使用数控设备进行大批量生产，主要展示对数控机床的加工和正确装配。

大赛场景是“客户和技术人员会面”，即由客户（专家组）带着图纸和库存材料来见技术人员，技术人员首次与客户见面时须立刻决定如何满足客户的需求。

2.2理论知识

2.2.1 必须具备理论知识，但不进行直接测试。

依据ISO-A或ISO-E标准，对制造图纸进行专业解释并执行具体操作。

  了解所用材料如何正确处理的相关知识并能对其进行正确处理，熟悉刀具补偿偏置和刀具参数。

  了解DIN,JSO编程，及比赛所提供的软件的编程语言相关知识。

数据传输。

了解三角函数或其它相关数学知识，能够计算切线和交点。

2.2.2 相关规则和规定不列入考核。

2.3 实践操作

参赛者需独立完成以下内容：

  根据图纸，准备所需数控车床程序。

  图纸上未显示交点时，运用计算器、所提供的CAM系统或者机床控制系统等各种方法进行计算。

  选择恰当的工具独立进行安装、配置和测量。

  完成测试项目并对其进行测量。 运用各种分析和校正手段完成预期任务。

  遵守机器制造商制定的安全操作指南及国家相应的安全条例及比赛规则。确定工具补偿数据并输入车床。不提供额外刀具设置设备 ，应提供常见的数控编程软件，以Fanuc-Master-CAM最为理想。必须使用所提供的控制系统和CAM系统对所有零部件进行编程。

3 测试项目

3.1 测试项目的模式和结构

测试项目的模式是一个包括3到4个独立模块的完整系列。

测试模块包括编程、装配和实际加工。

一个竞赛日进行一个模块，不受其它模块工作干扰。

对竞赛场地和数控机床的要求非常严格，无法保证每个场地的参赛者都能够完全自由操作数控机床。因此主要采用轮替制，即参赛者在轮班内需共享数控机床（早班和午班）。这一点也反映了目前行业的真实状况。

次序实例

P=CAM 编程

M=参赛者所支配的机床（及CAM） R=车床复位时间

L=午饭

p

M

R

L

L

p

M

R

早班

午班

考虑到1个小时的CAM编程大约需要3个小时不间断的机械加工（包括配置和检修），因此需最大限度地利用机械加工时间。

在轮班间歇期安排复位的时间非常重要。在复位时间，要清空控制单元，重置加工参数到初始状态，取出刀架。将车床清理干净，准备下一班工作。

3.2 测试项目要求

竞赛前，首席专家指派专家设计测试项目。

首席专家分派材料、制定操作型号和各模块测试功能，并进行各模块间的协调以避免遗漏有关能力的测试，如端面切槽，外螺纹加工等。

该测试项目为一个完整的模块。一个模块包括一个完整工作日的工作。到达比赛场地后，专家向专家组提交测试模块提案，最终测试模块由专家投票选择。

每个模块最多包括2部分。

模块须采用公制，并符合文件“项目设计原则技巧06”所述标准。每次大赛前，结合具体的设施情况，对本文件将进行更新并在论坛公布。

测试项目设计标准旨在实现以下目的：

  • 确保模块的特征能反映现代工业的特点；

  • 最大限度地降低参赛者所携带切削刀具的数量；

  • 最大限度地降低参赛者所携带检测工具的数量。

备选测试项目必须符合如下要求。

  • 项目特征必须符合首席专家的要求；

  • 项目的设计必须符合文件“项目设计标准技巧06”标准；

  • 测试项目的图纸必须采用ISO-E和ISO-A标准，尽可能少地使用文字描述；

• 项目设计侧重“专业术语”，例如尺寸和比赛标识等；

  • 图纸必须提供电子版（WSJ用）和复印件，含源文件，pdf文件和打印版；• 每位专家须提供所设计图纸的加工样件，主要用于设定三坐标测量仪（CMM）；

• 提供真实的加工零部件，也有助于对竞赛试题进行投票表决；

  • 评分方案已设计完成，在表决测试项目时，如果出现2个或2个以上项目得票相同，则由首席专家投票决定最终结果；

• 模块一旦选定，就开始准备材料，讨论评分标准及选择评委；

• 如果专家组发现所选择的测试项目由于加工错误或者评分方案有误而不适于比赛，则取消本测试项目并重新进行投票；

• 在竞赛结束后，世界技能组织的网站将提供所有的测试项目提案；

• 首席专家同场地主管协调所需材料的数量和锯割材料的可能性。

测试项目选择方法旨在实现以下目的：

  • 每位成员在设计测试项目中的投入相当；

  • 本方法确保在各评委所属国家间的行业需求和工作能力之间保持平衡；
  • 通过首席专家协调，确保测试涵盖各种技能特征和能力。本方法既能反映全球培训的情况又能反映实际操作情况；

  • 通过协调使用工具，将参赛者托运的工具数量减到最低；
  • 同主办方协调材料需求。每个参赛者都应清楚了解所需的材料和工具型号；

  • 通过专家提供的加工样品,验证测试项目各模块；

• 确保机械性能良好，图纸信息充足。最关键的是提供样件来进行三坐标测量仪的编程；

  • 不参加投票表决的项目（图纸和样品零部件）可展示给现场观众。

3.3 测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 测试项目/模块的设计者。

测试项目/模块的开发：

竞赛前，首席专家将项目设计分配给参评专家。每位参赛专家设计一个测试项目，在大赛前对测试项目进行筛选。

3.3.2 测试项目/模块的开放场地和方式

测试项目/模块需独立开发。

3.3.3 测试项目/模块的设计时间

测试项目应在竞赛前开发完成并交提交竞赛备选。

3.4 测试项的目评分规则

每一个测试项目都必须附带评分方案，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定

最终的详细评分方案由竞赛全体专家制定并认可。

3.4.2 评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5 测试项目的确定

每位专家须提供按其设计图纸进行加工样件。

3.6 测试项目的选择

由本次竞赛专家组进行投票来确定具体测试项目。

参赛项目由专家进行确定，使用3种官方语言中任一语言，从为竞赛提供的图纸和样品零部件中进行选择。

图纸必须和已确定的评分标准保持一致，并符合首席专家所分派的项目特征。

3.7 测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站公布：非公开项目。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行竞赛项目的协调。

3.9 竞赛中测试项目的调整

不适用。

3.10 材料和厂商说明书

至少在世界技能大赛8个月前，主办国要提供所用设备的技术说明给参赛国的技术代表队。

必须在竞赛4个月前提供机器和软件的免费培训。

培训中旅行、住宿和餐饮的费用由参赛者或参赛者的赞助商承担。

在比赛4个月之前（至少），主办国必须计划安排培训，并至少在比赛前6个月通知参加者。

由参赛者和其赞助商自主决定是否参与培训。

赞助商必须提供足够数量的专业人员和服务人员，以确保在竞赛期间数控机床和相应软件的顺利运行。无论在赛前、比赛中，还是测试项目的评分过程中，必须可以随时联系到这些专业人员。

4 技能管理和沟通

4.1 论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2 参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

      • 竞赛规则；

      • 技术描述；
      • 测试项目；

      • 关于赛事的其它信息。

4.3 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4 日常管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1 评测标准

本部分确定评测准则和打分标准（主、客观分）。采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（应用时） | 客观分 | 合计 |
| A | 与图纸的符合度 | 10 |  | 10 |
| B | 表面粗糙度 |  | 10 | 10 |
| C | 主要尺寸 |  | 50 | 50 |
| D | 次级尺寸 |  | 25 | 25 |
| E | 材料使用 |  | 5 | 5 |
| F |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |
|  | 合计 = | 10 | 90 | 100 |

5.2 主观评分

采用10分制打分。

5.3 技术评测细则

A）与图纸的符合度- 10分 （总分的10%）

• 每个模块的总分取决于分配给该模块的时间，约占模块总分的10%；

• 人工检查测试部件是否与图纸一致，是否有零部件缺失，是否有不合要求的特征增加；

• 检查零部件是否有损伤，倒角或毛刺；

  • 检查零部件是否有损坏（刮伤，夹痕，伤痕等）；
  • 目测表面是否存在不符合要求。

B）表面粗糙度- 10分 （总分的10%）

• 每个模块的总分取决于分派给该模块的时间，约占模块总分的10%；

• 每个模块最多5个评分项；

• 测量规定的位置（在打印版上打分）。

C）主要尺寸- 50分 （总分的50%）

• 每个模块的总分取决于分配给该模块的时间，约占模块总分的50%；

• 各主要尺寸在评分中所占的比重应当相同；

• 每个模块不多于10个评分项。

D）次级尺寸- 25分 （总分的25%）

• 每个模块的总分取决于分配给该模块的时间，约占模块总分的25%；

• 每个模块不多于15个评分项；

• 每个尺寸的得分应少于主要尺寸（不多于主要尺寸的80%）。

E）材料使用- 5分 （总分的5%）

• 仅在参赛者未使用额外材料的情况下给予分数；

• 每个模块的分数=5/模块数  例如如4个模块则每个模块1.25分；

• 根据模块的数量，所分配的分数要凑整（四舍五入，保留整位数）。 例子：3个模块--模块一1.66分，模块二1.66分，模块三1.68分；

• 参赛者每件测试零部件只许额外领取一次材料。

5.5 技术评测程序

  • 将参与竞赛的专家分为若干小组，分别评测评分标准的不同内容；

  • 对于测试项目模块的评分以天为单位进行；

• 仅对所加工的零部件进行评测。

6 具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

无特殊安全要求。

7 材料和仪器

7.1 基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备，材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确了专家为下届比赛所规定的设施及其数量。

主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量，种类和品牌/样式。将单独列出主办国所提供的各类设施。

每次竞赛，专家必须回顾并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如果要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每次比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行审查。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者需自带竞赛未提供的相应设备，以用于竞赛试题要求的机械加工、测量和检测。

参赛者需自带测量工具。

  为鼓励创新和互相借鉴，参赛者可不受限制地携带任何设备和配件。

  仅限于数据传输设备以及用于刀具加工、刀补的预置及编程的设备。

7.3 专家提供的材料，设备和工具

无 。

7.4技能竞赛场地禁止的材料和设备

  不允许携带预先设置的辅助工具和刀柄。

  不许使用任何前期制作的与竞赛项目相关的设备。例如为测试项目特制的套管。

严禁携带个人数据存储和传输设备。仅允许使用比赛所提供的数据存储设备。

7.5 场地和工作站的设置样板

场地应有足够的空间用于工作站、工具箱和参赛者的工作区，具体设置情况如下：

提示：以下只是举例说明场地设置，并不仅限定此种设置，1000m²的场地大约容纳20个参赛者。

空间要求：

每两名参赛者，1台数控床，2个7m x 5m = 35m²的工作台。

数控车床数量：参赛者的数量除以2，再加1。

专家空间：9m x 9m = 81m²。

检验设备所需空间：9m x 15m = 135m²。

在车床间走动和工作的空间：参赛者工作站每人大约15m²。要考虑到场地圆柱及参赛者工具箱所占空间。

根据20个参赛者，20个专家，工作站的负责人，设备维修技师及翻译人员的规模，竞赛场地占地1000 m²左右。

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局查询地址：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

依据之前竞赛场地的布置

8 面向参观者和媒体的技能推介

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

• 可参考以下方式促进参观者和媒体的参与。

  • 可额外提供一台数控机床，并采用虚拟零部件进行模拟，方便观众观看数控机床的运行过程。

• 展示工业零部件，并有相应的专家进行解释。

• 数控机床的提供商可展示用于商贸交易会的样品零部件。这些零部件很容易获得观众的认可并激发人们的兴趣。

8.2 可持续性研究项目

  • 循环利用。

  • 使用绿色环保材料。

  • 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目二 数控铣

1.简介

1.1 名称与技能说明

1.1.1	技能名称：数控铣

1.1.2 技能说明

数控铣削技术主要是指利用数控铣床通过去除金属材料的方式对工件进行铣削加工。CNC缩写是指读取G-code指令，并驱动机床的数控系统。机床是动力机械设备，它通过有选择性的切削来加工零件。用Cam系统来绘制零件、安排工艺、选择刀具，以生成加工指令（G-code）。通过提高数控机床机械加工的自动化程度，零件在质量和一致性上获得了较大提高。数控铣削还要考虑在加工过程中通过改变切削参数来达到零件切削方式以及时间调整的灵活性。

1.2	应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明

1.2.2	如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1	因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 国际技能组织 – 比赛规则。

• 国际技能组织 – 比赛手册。

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源。

 • 主办国--卫生与安全条例。

2 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

比赛测试项目包括在一个立式加工中心里使用全球知名的商业CAM系统所能进行的全部实际操作。

工件应有两面或三面被加工。

要使用MASTERCAM第10版进行编程。

机床的编程软件（如FANUC ，西门子，海德汉）必须在全世界知名，并能在现行市场上的CAM控制系统上运行。

2.1	能力要求细则

简介

了解

• 质量标准；

• 工作中的环境、安全和卫生及预防标准；

• 计算机操作系统。

熟悉

• 数学 - 算术和几何；

• 度量衡学；

• 材料的属性和性能。

掌握

• 技术设计和工艺规划；

• 数控设备技术；

• CAM系统的编程能力；

• 可根据切削参数、材料、设备和刀具熟练调整的切削技术；

• 操作能力；

	• 能解读图纸、标准、表格和其他技术规格；

	• 能选择和使用测量工具和检测仪器；

	• 能根据操作要求选择夹紧方式和系统；

	• 能根据材料合理选择切削刀具；

	• 安装数控铣床的工具及附件的过程；

	• 在数控铣床上确定和设置不同的加工操作指令；

	• 在数控铣床上确定和设置的加工操作参数；

	• 根据操作顺次定义切削参数、材料类型、操作方式和数控机床工具；

	• 使用不同的编程技术操控数控铣床（包括CAM ）。

2.2 理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

对图纸的专业解读；

	• 应用CAM和MASTERCAM知识，以及数控编程知识；

	• 了解并应用所用材料及其机械加工性能；

	• 了解并应用调定工具和测试工具；

	• 了解金属加工领域的国际体系或规范。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

参赛选手必须独立开展以下工作。

	• 根据图纸在CAM系统上创建数控程序；

	• 使用本机完成任何优化工作和程序更新；

	• 使用CAM系统的DNC将程序数据传输到机床；

• 比赛中，专家们决定是否任何一个或所有模块都可以被编程系统直接读取，还是应该一个都不可以被读取。所有的参赛选手都必须接受相同条件；

• 参赛者必须自行选择和安装刀具。 在本项工作允许时间内,可用专为大赛提供的刀具调整设备测量刀具补偿。机床的所有数据都必须手动输入到数控机床刀具补偿库中（刀补）；

• 选手必须独立进行程序优化和纠错。

3 测试项目

3.1 测试项目的模式和结构

测试项目包括三个独立测试模块。

3.2 测试项目的要求

铣床测试模块1详情

| 初始 数据 | .原料:铝 AlMgSi1 3.2315. .初始尺寸:100x100x50 .时间限制:4.15 小时 .3D光影渲染后的2D成品图（纸质） .双面加工 |
| --- | --- |

| 加工 内容 | 必须包含以下特征：铣槽、需计算的圆弧槽、外部轮廓、镗通孔，内、外螺纹铣削 | 可以包括以下特征(备选): 圆弧槽、方形槽、钻孔、铰孔和攻丝 |
| --- | --- | --- |

| 附加信息 | 标准的一个主要面A–主要尺寸必须在20 - 23之间。 .标准的一个主要面B–次要尺寸必须在17 - 20之间。 （其余尺寸依标准D计算 - 符合图纸） .标准的一个主要面C–表面质量必须在5 - 8之间。 （可以用与三丰- 178 - 954 - 3A相似的表面粗糙度仪检查所有面，） |
| --- | --- |

| 任务时间表 | 部件编程 | 机械加工 |
| --- | --- | --- |
|  | CAM活动 (1.30小时) 注意：包括10分钟左右的项目研究 | 工具准备 (15 分) |
|  |  | 机械加工(2.30小时) |

铣床测试模块2详情

| 初始 数据 | .原料:钢 Ck 45 1.1191 .初始尺寸:100x150x50 .时间限制:6.15 小时 .3D光影渲染后的2D成品图（纸质） .双面加工 |
| --- | --- |

| 加工内容 | 必须包含以下特征：铣槽、需计算的圆弧槽、外部轮廓、镗通孔，铣端面，内、外螺纹铣削、铰孔 | 可以包括以下特征(备选): 方形槽、钻孔样品、岛铣、攻丝 |
| --- | --- | --- |

| 附加信息 | .标准的一个主要面A–主要尺寸必须在25 - 28之间。标准的一个主要面B–次要尺寸必须在20 - 23之间。 （其余尺寸依标准D计算-符合图纸） .标准的一个主要面C–表面质量必须在5 - 8之间。 （必须用与三丰- 178 - 954 - 3A相似的表面粗糙度仪检查所有方面） |
| --- | --- |

| 任务时间表 | 部件编程 | 机械加工 |
| --- | --- | --- |
|  | CAM活动 (2.5小时) 注意：包括10分钟左右的项目研究 | 工具准备 (15 分) |
|  |  | 机械加工(2.5小时) |

铣床测试模块3详情

| 初始 数据 | .原料:钢 Ck 45 1.1191 .初始尺寸:100x150x50 .时间限制:7.30 小时 .3D光影渲染后的2D成品图（纸质） .三面的作品 |
| --- | --- |

| 加工内容 | 必须包含以下特征：钻头、镗盲孔、外部轮廓、需计算的圆弧槽、岛铣、外螺纹铣削，攻丝，加强筋（** ） | 可以包括以下特征(备选): 方形槽、钻孔样品、岛铣、攻丝 |
| --- | --- | --- |

| 附加信息 | .标准的一个主要面A–主要尺寸必须在30 - 33之间。 .标准的一个主要面B–次要尺寸必须在20 - 23之间。 （其余尺寸依标准D计算 - 符合图纸） .标准的一个主要面C–表面质量必须在5 - 8之间。 （必须用与三丰- 178 - 954 - 3A相似的表面粗糙度仪检查所有方面，） (**)加强筋特征:厚度=<8mm; 1 or 2 ribs maximum |
| --- | --- |

| 任务时间表 | 部件编程 | 机械加工 |
| --- | --- | --- |
|  | CAM活动 (3小时) 注意：包括10分钟左右的项目研究 | 工具准备 (15 分) |
|  |  | 机械加工(4.15小时) |

模块的更多细节

	模块必须包含以下附加细节：机倒角0.2至0.3毫米× 45度。

	必须能够对照《技术说明》中对加工工具的详细描述完成模块。

	必须能够使用《技术说明》中所述的检查与测量设备测试模块。

	工件测量须在一台三坐标测量机上进行。

	主办国筹备委员会将提名一名技术人员，由该技术人员负责操作三坐标测量机。

容许公差

以下公差适用于模块：

• 主要尺寸: 从 0.02 到 0.04 mm, IT>=7；

• 铰孔 IT7；

• 铣孔 IT7；

• 一般公差 +/- 0.1；

• 表面粗糙度 Ra 0.8 到 3.2；

• 螺纹深度 0+2 mm；

• 内孔的深度 0+0.5 mm；

• 每DIN表格和位置公差 ISO 1101。

3.3	测试项目的设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1	测试项目/模块的设计者

测试项目由所有专家共同完成。

3.3.2	测试项目/模块开发的方式和场所

测试项目由每一位专家独立开发， 每个模块由一位首席专家决定

专家的任务。

每个专家必须携带一个完整的模块来到竞赛场地。模块必须满足以下要求：

	绘图 ISO E, Autocad & Inventor (*)。

	绘图 ISO A, Autocad & Inventor (*)。

	Inventor实体文件 (*) 和一个IGES或STEP文件(3D曲面和线框模型)。

	用该模块的材料制成的组件模型(与图纸一致)和测量报告。

	以MS Excel格式保存、用三种官方语言之一标示的主观分和客观分打分表。

	4份测试模块文件副本（在比赛现场不得打印任何拷贝和打印输出）。

	测试模块必须按照赛前6个月首席专家发布的模块实例规定的文件名创建（包括文件扩展名）。

所有CD或记忆棒都必须贴标签。

不符合上述要求的模块，不得用于之后的比赛。

	 未准备模块的专家不参与其后关于模块的任何工作。这些专家将协助首席专家完成各种技能相关任务或组织任务，具体任务在比赛现场确定。

	 比赛之前，任何参赛选手不得接触这些模块。

(*) 比赛用版本将在比赛前6个月确定。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目模块的提案由专家在赛前准备，并带到大赛以供选择：

赛前6个月，首席专家组织参赛国家分组（每个模块为一组）讨论测试项目的设计。如本文档所述，每个参赛国按要求需要制定一个模块。

3.4	测试项目评分规则

每个测试项目必须遵循第5节“评估标准”所规定的评分制度。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。详细和最终的评分规则由所有专家共同确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

测试项目的模块必须符合项目设计要求，详细内容请见第3.2和3.3小节。

专家提交测试项目模块提案时还必须提供一个用制作模块所需材料制成的模块组件模型。这些测试项目将由一个专家委员会确定。

3.6	测试项目的选择

测试项目按规则由当场比赛的专家投票选出。

赛前模块介绍

专家带来的模块将由专家本人介绍。该模块将在专家的第一个工作日接受检查，以验证其是否与项目设计标准完全相符和兼容。

不符合第3.2和3.3小节设计要求的模块将被淘汰。

所有专家有15分钟的时间来研究不同的提案，然后通过不记名投票确定最终方案。得票最多的项目当选最终方案。

若出现选票相同的情况，其他项目被淘汰，在选票持平的项目之间再进行一轮新的投票。如果仍然有2个或多个项目选票相同，最后结果由抽签决定。

专家赛前最后模块的完成。

模块必须依照第3.2和3.3小节设计标准开发，并适当考虑相关加工标准、材料质量、加工方法和工作时限。

3.7	测试项目的公布

测试项目公布如下：不公布。

3.8	测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家、副首席专家进行竞赛项目的协调。

3.9	竞赛中测试项目的调整

不适用。

3.10 材料和厂商说明书

最晚赛前12个月，主办国为参赛国代表队提供所需设备及技术说明：

	机床；

	控制系统；

	刀柄(例如： Sk40 DIN 69871, BT 40 )；

	刀柄的锁刀器；

	机床虎钳；

	CAM编程站，软件版本，电脑键盘；

	机床控制训练软件；

	使用比赛用机床进行练习的可能性。

4 技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

其中包括：

• 竞赛规则；

         • 技能说明；

         • 测试项目；

         • 关于赛事其它相关信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。

采用100分制评分。

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A | 主要尺寸 |  | 54 | 54 |
| B | 次要尺寸 |  | 21 | 21 |
| C | 表面质量 |  | 9 | 9 |
| D | 符合图纸 | 10 |  | 10 |
| E | 未使用额外材料 |  | 6 | 6 |
|  | 总分 | 10 | 90 | 100 |

5.2	主观分数

采用10分制评分- 10分为最高分，1分为最低分。

5.3	技能评测细则

A – 主要尺寸

尺寸范围从0.02至0.04 ；铰孔：IT7；铣孔：IT7内螺纹和外螺纹:IT6外观和位置公差依照DIN ISO 1101。

B – 次要尺寸

尺寸一般公差+/ - 0.1 ；螺纹深度：0/+2mm；内孔深度：0/+0.5mm，

半径：+/– 0.2；角度：+/–0.5°。

C – 表面质量

	表面粗糙度 Ra 0.8 到 3.2。

D – 符合图纸

| D栏分数根据以下要素给出 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 双面项目 | 三面项目 |
| D1 机倒角 | 2 分 | 2 分 |
| D2 手工倒角 | 1 分 | 1 分 |
| D3 轮廓损伤 | 1 分 | 1 分 |
| D4 符合图纸–第1面 | 3 分 | 2 分 |
| D5 符合图纸–第2面 | 3 分 | 2 分 |
| D6 符合图纸–第3面 | - | 2 分 |
| 总分 | 10 | 10 |

E – 无需使用额外材料

可以使用额外材料，并根据以下客观标准进行评分：参赛者没有使用额外材料得满分；参赛者使用额外材料获得相应的0（零）分。

5.4	技能评测程序

权威的主观和客观的打分表赛前由专家最终确定。

评分组的构成和数据的使用。

客观分部分 - A，B ， C和E：三坐标测量机 - CMM，客观分。由3位专家监督并计时。

主观题部分 – D：5位专家进行评分，预留一名专家并计时。

主观题工作组：专家分4个工作组对主观题评分。

专家组的形成：专家组由首席专家和副首席专家提名。该小组必须由经验丰富的资深专家和新加入专家共同组成。

每个组负责所有竞赛对手完成的一个模块进行完整评估。

6 具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

此外：

	 所有参赛选手在任何用手工、动力、机床或设备操作中需佩戴安全护镜以防可能会出现碎片伤及眼睛；整个比赛急需配备急救包；专家们在监督、检查或参与竞赛选手项目的工作时应使用适宜的个人安全设备；《安全与公平》文档应由专家自行准备；参赛选手必须遵守机床制造商的安全说明。

7 材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 (http://www.worldskills.org/infrastructure/)。

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。专家必须对秘书长提出任何空间和/或设备增加的建议。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

工具

| 项目 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 °数控中心钻 | 10.00 |
| 2 | 钻头（ DIN338/345 ） | ∅5.00, ∅8.50, ∅9.80, ∅10.00, ∅11.80, ∅20.00 |
| 3 | 机用铰刀 | ∅10H7, ∅12H7 |
| 4 | 机用丝锥（盲孔） | M6, M10 |
| 5 | 机用丝锥（通孔） | M6, M10 |
| 6 | 铣刀（粗加工） （ DIN844 ） | ∅6x13, ∅8x19, ∅10x22, ∅12x26, ∅16x32, ∅20x38 |
| 7 | 铣刀（精加工） （ DIN844 ） | ∅6x13, ∅8x19, ∅10x22, ∅12x26, ∅16x32, ∅20x38 |
| 8 | 球鼻立铣刀 | 12 |
| 9 | 90 °倒角刀具 | 10 |
| 10 | 内螺纹铣刀，螺距1.5毫米 | M30x1.5 (最大长度 = 1.5 x ∅) |
| 11 | 外螺纹铣刀，螺距1.5毫米 | M42x1.5 (最大长度 = 1.5 x ∅) |
| 12 | 镗刀头 | ∅8 to 50mm |
| 13 | 面铣刀 | ∅63 |
| 14 | 直角铣头 | ∅20, ∅50 |
| 15 | 备用可换硬质合金刀片 |  |

测试和测量仪器

| 项目 | 描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 游标卡尺DIN 862 | 0/-150mm； |
| 2 | 深度千分尺 | 0/-75mm； |
| 3 | 深度游标卡尺钳 | 0/-150mm； |
| 4 | DIN 863 / 1外径千分尺 | 0-25, 25-50, 50-75, 75-100, 100-25, 125/-150mm； |
| 5 | 内测千分尺 | 5-25, 25-50mm |
| 6 | 公法线千分尺 | 0-25, 25-50mm |
| 7 | 三爪内孔千分尺 | 5-25, 25-50mm |
| 8 | 螺距规、螺纹千分尺 | 1.5mm (M30x1.5, M42x1.5) |
| 9 | 螺纹塞规 | M6, M10, M30x1.5 |
| 10 | 塞规 | ∅10H7, ∅12H7 |
| 11 | 螺纹环规（通、止端） | M42x1.5 |
| 12 | 45 °倒角测试仪 |  |
| 13 | 角度测量仪器， |  |
| 14 | 一套滑规 |  |
| 15 | 磁力表座和千分表 |  |
| 16 | 带磁力表座和百分表 |  |
| 17 | 半径量规 R3-25 mm |  |
| 18 | 高精度90 °角尺，臂长80毫米 |  |
| 19 | 100 mm直尺 |  |

参赛者必须自己携带刀夹，且刀夹必须与比赛用机床的夹具系统兼容（需考虑举办国提出的规格）。

请注意，参赛者必须携带自己的刀具参加比赛。竞赛举办国不为参赛选手提供这些基础设施项目。

7.3	专家提供的材料、设备和工具

无。

7.4	 技能竞赛场地禁止的物料和设备

基于IT的信息（如数据，程序等）和可与赛场外连接的无线设备（移动电话，笔记本电脑等）。

参赛者不得携带。

依据首席专家赛前规定，专家可以在赛场内使用。

参赛者只能使用大赛提供的电脑和软件。

重要信息。

禁止使用可调角度虎钳。

7.5	赛场布局图

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届世界技能大赛场地布局：

8 面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可最大限度地促进参观者和媒体的参与：

  • 播放竞赛视频 (播放数控铣床加工视频)；

  • 现场展示完整的往届赛事测试项目（文字描述，零件和图纸），便于人们了解参赛选手的活动；

  • 参赛者胸章- 为每个参赛团队提供带有国旗、参赛者姓名和学业概况的标签；

  • 每日赛况播报；

  • 由机床和CAD / CAM赞助商提供公众感兴趣的展示视频，包括航空航天，汽车等零部件加工；

  • 比赛现场四周的演示摊位展示移动电话、玩具、汽车零件、航空航天部件等各种用品，并指派专人解释它的生产过程和数控铣床的应用；

• 由详细掌握数控铣床知识的人通过样品和视频讲解大赛。(使用上届赛事完成的项目和技术图纸及视频展示一个模块的加工过程；

	• 选手工作区附近的终端演示CAM的活动；

	• 装在机床上的网络摄像头拍摄的视频连接到大屏幕投影机上。

8.2	可持续性

以下方式可促进比赛的可持续性:

比赛结束后，挑选参赛选手独立设计制作的部件（包括零件、图纸和程序），捐赠给职业学校作为教学素材。(从每个模块的最高得分手中选出)。

# 项目三 机械工程设计-CAD

1 简介

1.1	技能名称与说明

1.1.1	技能名称：机械工程设计-CAD

1.1.2	技能说明

机械工程设计是指在准备零件建模、制图、方案设计和建档的过程中使用计算机辅助设计技术。建档信息包括解决行业人员面对的工程问题时所需的零部件制造和存档信息。解决方案要遵循相关行业标准、ISO标准以及该领域的最新规定。

1.2	 应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明。

如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

 • 世界技能大赛-比赛规则；

  • 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国—卫生与安全条例。

2 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示和评估。仅测试实践操作方面的能力。

能力要求细则

下列能力为下述一个或者多个模块中所要测试的能力

零件的三维建模：

对零件三维模型的认识和理解：

  熟悉Autodesk三维设计软件（Autodesk Inventor）的相关知识，能为该软件配置参数；

   熟悉计算机操作系统，能正确地使用并管理计算机文档和软件。

参赛者应该能够：

构建零部件模型，优化模型立体结构；

构建部件族 (最多3个变量)；

输入材料特性(密度)；

输入部件的颜色和纹理。

三维模型装配：

对三维装配的认识和理解:

了解机械系统及其工作原理；

参赛者应该能够：

  根据部件的三维模型创建装配体；

  构建装配体 (次级装配体)。

创建图形渲染：

对渲染的认识和理解:

  通过使用灯光、实景和贴花的方法进行图形渲染；

参赛者应该能够:

  能够对零部件或者装配体进行图形渲染；

仿真：

了解仿真相关知识；

  了解机械系统及其工作原理；

参赛者应该能够:

  使用Autodesk（Autodesk）三维设计软件制作相关系统的功能仿真；

物理模型的逆向工程：

对物理模型逆向工程的认识和理解：

  材料知识和对未加工工件的加工处理（铸造、焊接、加工、模拟等）；

参赛者应该能够:

  根据测试设计要求3.2中描述的设备确定零件的尺寸；

手绘草图；

技术制图和尺寸标注；

对技术制图和尺寸标注的认识和理解：

  理解ISO标准下的图纸及相应的书面说明；

  理解传统的尺寸和公差标准以及ISO标准下的几何尺寸和公差；

精通工艺制图的规则和当前普遍采用的最新ISO标准；

  使用手册、表格、标准列表和产品目录； 

使用绘图机和打印机；

参赛者应该能够:

  解释并根据图纸和图表操作；

  手绘草图；

  打印出尺寸为A0到A4大小的图纸；

材料：

关于材料的知识和理解:

  对未加工工件的材料和加工程序方面的知识（铸造、焊接、机加工、仿真等）

硬件和软件：

关于硬件和软件的知识和理解:

  懂得如何配置软件参数；

  具备电脑系统的知识，能正确使用并管理文档和软件；

  懂得操作绘图机和打印机。

2.2	理论知识

2.2.1 必须具备理论知识，但不进行直接测试。

2.2.2 相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

操作任务以草图、图纸、电子数据文档、独立物理部件和组件的形式下达。从上述形式中获取信息，需要具备识别图片、草图、图纸、工程表格、图表和手册的能力。还可以通过直接测量指定 的实际零件的尺寸或者比例图获取额外信息。通过图表和文本描述解决问题，提供指定部件和组件投入工业生产所需的信息。

竞赛期间只能使用所选软件的英语版本。

3 测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目的模式是四个独立模块组成的系列。

不同模块中所测试的技能包括：

钣金零件；

框架结构和组件； 
  焊接的零件和组件； 
  机械加工的零件和组件；
  零件图；

功能仿真和图像渲染；

基于物理模型的逆向工程；

对产品和设计进行修正；

允许在各个模块中组合使用以上技能。

3.2测试项目要求

竞赛分为4个模块，如下：

第一天(6小时)–制作机械装配图和零件图：

• 数据:

  完成的零件和装配图纸；

	零件和装配体的三维模型。

• 术语表:

所有必需的附加信息。

• 工作要求:

  根据零件图绘制零件模型；

  创建装配体；

  为产品加工制作零件图；

  从Inventor资源中心输入部件。

• 预期成果:

  零件和装配体文档；
装配图纸；

  加工详图；
术语表；

  爆炸视图。

第二天 (6 小时) – 机械制造：

• 数据:

  完成的零部件图纸；

部件或者组件的3D模型。

• 术语表:

  所有必需的附加信息。

• 工作要求:

  制作钣金零件和组件；

使用Autodesk三维设计软件中的框架生成功能制作钣金框架零件和组合件；

  为零件和组合件添加焊接连接；

为零件和组合件添加螺栓连接；

创建钣金和焊接详图。

• 预期成果:

  零件和组件的文档；

装配图纸；

  加工详图； 
术语表。

第三天 (6 小时) – 挑战机械加工设计：

• 数据:

  装配(3D 模型)；

  布局设计 (组件和布局)；

  变更应用设计的技术规格； 

设计纲要；

  所有必需的附加信息。

• 工作要求:

  根据给定的数据生成仿真装配体；

进行设计变更；

  使用Autodesk三维设计软件中的设计加速器生成零件和组件；

  生成变更后设计的装配图纸；

  生成爆炸图；

  使用Autodesk三维设计工作室进行物理仿真；

  使用Autodesk三维设计工作室进行图形渲染。

• 预期成果:

  改进后的文档 (零件和组件)；

  设计变更后的装配图纸；

利用动画效果依次展示文档中变更部分的分解图，展示设计变更后文档中的物理仿真部分，展示设计变更后最大尺寸为A3的的照片透视图；
  术语表。

第四天 (4 小时) – 基于物理模型的逆向工程设计：

• 数据:

  物理部件和组件； 

零件和组件的文档；

  所有必需的附加信息。

• 工作要求:

  根据物理部件获得的尺寸制作文档并设计布局分布；

使用外部企业制定的说明中列举的测量工具制作比例图，该测量工具在赛前6个月由首席专家发布；

禁止使用可记忆比例图或者图形的一系列方法(拍照、可塑性泥灰、印泥等等)；

参赛者可以在纸上绘制草图，作为加工零件和组件3D模型的基础；

物理部件会分发给选手，2小时后收回；

选手基于草图和此前所搜集的信息继续完成任务；

整个竞赛期间允许使用计算机。

• 预期成果:

 	部件和组件的3D模型；

  部件和组件的加工图纸；

输出模式；

使用专业的Autodesk三维设计软件. 首席专家于赛前6个月决定所使用软件的版本；

  尺寸为A1或者更小的图纸；

  图表、表格以及由激光打印机在A3纸上打印出的文件；

  截图，最大尺寸为A3的彩色透视图；

基于测试说明的文件、零件、组件等。

竞赛期间，每位选手对每张图纸的修改不得超过两处。每个竞赛日结束前生成终稿。

3.3	 测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

图纸要基于ISO-A 和 ISO-E 模式；

使用专业的Autodesk三维设计软件绘图；

文本使用三种官方语言。

模块设计必须包括：

  模块的文本；

  参赛者数据；

  用相关数据解决模块中所出现问题的方案；

主观和客观打分表上的分值比例和评分总表，尤其关注模块修正环节所需要的时间； 
   提供给参赛者的评分标准综述。

3.3.1 测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由外部企业（AutoDesk）设计开发。

3.3.2 测试项目/模块的设计研发场地和方式。

测试项目/模块由设计小组和副首席专家在论坛完成设计。

外部企业（AutoDesk）共设计6个测试模块，其中4个用于竞赛，另外2个作为备用模块。 外部企业（AutoDesk）要在赛前3个月另外设计1个测试项目并告知所有专家，以此检测项目质量并确保有足够的时间对模块提出改进建议。大赛不采用该测试项目。

测试模块必须用Autodesk（AutoDesk）三维设计软件开发, 所有文档必须随着测试项目生成，赛前和竞赛进程中，Autodesk（AutoDesk） 公司的技术/支持小组必须在场(可能的话，该测试项目设计负责人也应在场)。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目/模块应在赛前3个月完成开发。赛前1个月必须提交世界技能大赛审批。

3.4测试项目评分规则

每个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。

最终评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在竞赛前录入CIS

3.5	测试项目的确定

竞赛期间，所有专家分为4组。各组审定最终模块的有效性。每组都要： 
  • 保证可随时查阅所有文档；

• 确保所有的测试项目符合设计标准；

• 确保测试项目能在规定的时间完成； 

• 确保提议的打分点全面；

  • 如发现所选测试项目不够完备或不可行，予以淘汰并采用备用的测试项目。

3.6	测试项目的选择

不适用，因所有测试项目均由外部企业产生。

3.7	测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站公布。

3.8 测试项目的协调 (竞赛的准备环节)

测试项目由首席专家和技术指导员负责协调。

3.9	竞赛中的测试项目调整

无。

3.10材料和厂商说明书

无。

4 技能管理与沟通

4.1论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

竞赛规则；

技能说明； 
      测试项目；

关于赛事的其他信息。

4.3 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 ，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分），采用100分制评分。

每个测试模块均占25分。打分应与各测试模块的评测标准权重保持一致，以凸显各模块的不同能力要求。

见下表。

所有测试模块的评分体系基于40个打分点，每个测试项目的总分值为25分。

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A | 模块 1 – 为加工准备机械装配图和零件图 | 1 | 24 | 25 |
| B | 模块 2 – 机械加工 | 1 | 24 | 25 |
| C | 模块 3 – 挑战机械设计 | 5 | 20 | 25 |
| D | 模块 4 – 基于物理模型的逆向工程设计 | 1 | 24 | 25 |
|  | 总分= | 8 | 92 | 100 |

模块 1的子标准建议权重 -为加工准备的机械组件和细部图

| 标准 | 子标准 | 百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A1 | 零件建模 |  | 5 | 5 |
| A2 | 装配体建模 |  | 7.5 | 7.5 |
| A3 | GDT尺寸标注 |  | 7.5 | 7.5 |
| A4 | 分解图和展示 | 1 | 4 | 5 |
|  |  | 1 | 24 | 25 |

模块 2的子标准建议权重-机械加工

| 标准 | 子标准 | 百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| B1 | 钣金零件和组件 |  | 7.5 | 7.5 |
| B2 | 框架零件和组件 |  | 7.5 | 7.5 |
| B3 | 制造的细部图 |  | 5 | 5 |
| B4 | 绘制分解图并展示 | 1 | 4 | 5 |
|  | 总分 | 1 | 24 | 25 |

模块 3的子标准建议权重- 挑战机械设计

| 标准 | 子标准 | 百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| C1 | 设计纲要的履行 | 2 | 8 | 10 |
| C2 | 物理仿真 | 1 | 4 | 5 |
| C3 | 爆炸图(仿真) | 1 | 4 | 5 |
| C4 | 图像渲染 | 1 | 4 | 5 |
|  | 总分 | 5 | 20 | 25 |

模块 4的子标准建议权重 – 基于物理模型的逆向工程设计

| 标准 | 子标准 | 百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| D1 | 零件特色展示 |  | 12.5 | 12.5 |
| D2 | 尺寸精度 |  | 6.5 | 6.5 |
| D3 | 公差 |  | 3 | 3 |
| D4 | 表面 |  | 2 | 2 |
| D5 | 表现力 |  | 1 | 1 |
|  | 总分 | 1 | 24 | 25 |

5.2	主观评分

采用10分制评分。

5.3	技能评测细则

技能评估标准中要精确地解释打分具体方法和依据：

模块1- 加工的机械组件及细部图

• 零件建模；

• 装配体建模；

•  GDT尺寸标注；

• 分解图和展示 （主观部分）。

模块2 – 机械加工

• 钣金零件和组件；

• 框架零件和组件；

• 制造的细部图；

• 绘制分解图并展示 ( 主观部分)。

模块 3 – 挑战机械设计

• 设计纲要的履行( 主观部分)；

• 物理仿真( 主观部分)；

• 爆炸图(仿真) ( 主观部分)；

• 图像渲染( 主观部分)。

模块 4 -基于物理模型的逆向工程模块设计

• 零件特色展示；

• 尺寸精度；

• 公差；

• 表面；

• 表现力 (主观部分) 。

5.4 技能评测程序

竞赛期间，每个测试项目模块只允许打印两份图纸。竞赛结束后打印最终图纸。

首席专家将所有评审专家分为4组，确保在同一组中资深专家与新晋专家共同承担评测工作。 每个专家组负责4个竞赛模块中某一模块各方面的打分。每位专家均要在其所属专家组负责评测的时间内对模块各方面打分。每位专家负责评测总分的25%。在每天结束时，所有评分均输入CIS。评测期间没有特别的程序要求。

6 具体技能安全规定

参见主办国的国家卫生与安全条例文件。

7 材料和设备

7.1 基础设施列表

本列表包括主办国应提供的所有设备，材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/ 。

基础设施列表明确了专家为下届比赛所规定的设施及其数量。

主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量，种类和品牌/样式。将单独列出主办国所提供的各类设施。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

竞赛软件采用Autodesk三维设计软件专业版。软件版本需在赛前6个月由首席专家指定。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

 标准概要。
 技术手册。

 手工草图绘制工具。

 测量仪器 （赛前6个月在网上发布允许携带的测量仪器清单）。

 如果所用鼠标和键盘（及驱动）不同于主办国所提供的设备，可自行携带

 经专家组在论坛内许可，允许携带特定品牌的space mouse工具。

7.3 专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4 技能竞赛场地禁止的材料和设备

参赛者所携带的所有材料和设备需经专家审查。

评委有权否决任何参赛者所携带的不合规定的机械制图和CAD相关工具、仪器，这些工具的使用会影响比赛的公正性。

7.5  场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可以从一下网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届世界技能大赛场地布局

8	面向参观者和媒体的技能推介

8.1 最大限度地提高参观者和媒体的参与度

8.1．1 以下方式可促进游客和媒体的参与。

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 竞赛项目描述；

• 加强对赛事的进一步了解；

• 工作机会；

• 每日赛况播报。

8.2 可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料。

# 项目四 焊接

1 简介

1.1	名称，技能说明

1.1.1	技能名称：焊接

1.1.2	技能描述

焊工是具有手工焊接技能的技术工人。不同焊接的过程有不同材料要求。为了满足更高的质量要求，焊工要理解焊接图样、标准和标记，懂得材料的特性，并进行焊接操作。

技能包括配件、结构、器皿、管道和压力容器的焊接。该焊接技能中涉及的术语和概念参照国际标准组织（ISO）和美国焊接协会(AWS）标准。如有出入，应依据ISO 标准。如果ISO 标准无，则选用AWS标准。

1.2	应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1 技术描述仅包含特别技能信息，使用时应与以下事项联系在一起:

• 国际技能组织-竞争规则；
  • 国际技能组织-竞争手册；

  • 国际技能组织-网上资源如本文档中所示；

 • 主办国-卫生与安全条例。

2 能力和工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	比赛说明

参赛者必须了解和理解以下的要求。模块测试项目包含以下部分或全部能力。

工作环境：

了解并理解操作环境:

理解和遵守焊接和建筑业的规章制度的安全与卫生的要求；

  描述特定情况下不同的个人防护设备；

描述安全使用电动工具的措施；

描述在焊接和建筑业的可持续性；

选手应该能够：

·熟悉主办国政府卫生与安全条例文件；

·安全合理地使用焊接和建筑业的设备；

·识别和使用合适的个人防护设备；

·分类回收废料和不同金属；

·在操作/竞争环境中认真操作。

焊接：

对焊接的了解和理解。

·描述此行业常用的焊接工艺；

·描述可用于连接材料的基本焊接方法；

·了解基本的冶金焊接；

·描述各种检测焊缝和焊机的方法。

选手应该能够:

·阅读并理解图纸和规范；

·按照制造商的说明设置焊接设备；

·按图纸选择所要求的焊接工艺；

·按照要求设定并调整焊接参数,包括(但不限于):

· 焊接极性；

· 焊接电流；
· 焊接电压；
· 送丝速度；
· 行进速度；

· 触点/电极角度；
· 金属传递模式。

维护焊接设备以达到需要的结果。

在板材及管材的所有位置上进行焊接（如ISO2553和焊接A3.0 / A2.4中所述）。

使用手动金属电弧焊接工艺(111)焊接钢板和部件；

利用气体金属电弧焊接工艺(135)焊接钢板和部件；

利用焊丝弧焊接工艺(136)焊接钢板和部件；

利用气体钨弧焊接工艺(141)焊接钢板和部件；

利用气体钨弧焊接工艺 (141)焊接不锈钢薄板和部件；

利用气体钨弧焊接工艺 (141)铝板焊接和部件；

利用钢丝刷、凿子、铲运机等洁净焊点。

材料：

·认识和了解材料:

·描述钢材的机械和化学性质；

·描述不锈钢的机械和化学性质；

·描述铝的机械和化学性质；

·描述焊接耗材的性质和分类。

参赛者应该能够:

采用上述材料，并考虑其不同的机械和化学性质。具体材料类型包括(但不限于): 低碳钢。

·300系列奥氏体不锈钢；

·5000和6000系列铝。

根据提供的工程材料清单检查材料；

准备材料进行焊接；

选择合适的填充材料类型和尺寸配置选定的焊接工艺和焊缝；

处理、储存材料，防止被污染；

处理、储存耗材，防止被污染。

2.2	理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

理论知识仅限于进行实际操作、焊接程序和能力评估；

参赛者要有适当的知识水平，理解比赛的安全条例；

参赛者在比赛期间要选择合适的材料和耗材。

2.2.2	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

2.3	实践操作

参赛者必须能够独立完成以下内容:

在所有操作位置和当焊缝处于不同的倾斜和旋转角度时，对板、管、轧金属件进行块焊接和圆角焊接。焊接位置术语符合ISO2553和美国焊接学会（AWS）A3.0 / A2.4的标准。

| 板材或管材 | 焊接部位 | 检验位置 AWS | ISO and EN标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材 | 水平 | 1G, 1F | PA |
| 板材 | 垂直 | 2G, 2F | PC, PB |
| 板材 | 倾斜 | 3G, 3F朝上 | PF |
| 板材 | 高架 | 4G, 4F | PE, PD |
| 管材 | 轴向倾斜固定 | 2G | PC |
| 管材 | 轴向垂直固定 | 5G朝上 | PF |
| 管材 | 轴向 @ 45º, 固定 | 6G朝上 | H-L045 |

最低技能要求包括:

  选择尺寸和类型最适合的电极或填充材料。

 焊接过程选择适当的电流和极性。

选择适当的气体压力、类型和流量。

以不同的熔滴过渡方式调整和焊接金属，如短弧、球状、喷雾弧或脉冲电弧。

调整所有焊接参数。

调整所有焊接参数，以实现所要求的焊缝类型，如:电压、丝线速度、行进速度、焊接角度, CTWD等。

3 测试项目

3.1	测试项目格式/结构

测试项目的格式是一系列独立的模块，说明如下。

3.2	测试项目的设计要求

一般要求:

总体上, 测试项目是模块化的。

材料和设备

焊接电源:

111 电弧焊、进行指定位置的手工(焊条)电弧焊接,141、气体保护钨极电弧焊，氩弧焊：AC / DC, 高频300安培逆变式与变频(赫)和脉冲控制135熔化极气体保护焊,麦格,136 药芯焊丝电弧焊:直流,300安培脉冲控制。

焊接配件:

·111 SMAW、MMAW焊接电缆和焊条夹钳。

·141手工钨极氩弧焊、氩弧焊枪及配件、接触点, 扩散器、屏蔽气体配件,调节阀,软管,远程控制变量安培,手脚操控、软管清除。

·135熔化极气体保护焊-,麦格焊枪及配件、接触技巧,曝气、屏蔽气体配件,调节阀,软管等。

·136 FCAW焊枪及配件、接触技巧,曝气、屏蔽气体配件,调节阀,软管等。

在比赛期间只可以使用由主办国提供的材料。

比赛用板材:

主办国为每个试样提供两套(每套4块)的材料，按照任务要求的厚度提供10个样板(100 x50mm)铝和不锈钢板材料用做操作板材。这些板材用来为赛前指定日测试设备和比赛期间调整焊接参数而使用。

操作板材规格:

操作板材的宽度和厚度与实际工件相同,但每块长度短20mm。

基本资料:

根据CR ISO / TR(15608)钢板组,组1、2或3用低碳钢材;第8组用不锈钢(300系列)、铝采用5000和6000系列。

板材:

按照ISO 10038，使用优质低碳钢、厚2mm到20mm。

作为压力容器、板材有全厚度测试认证。

奥氏体不锈钢、1.5mm到10mm厚等18/8类型X5CrNi 18、

铝厚度为1.5mm至10mm，属于5000或6000系列。

管材:

按照ISO 10038优质低碳钢管道,直径25 mm至250 mm,壁厚1.6mm至10mm

不锈钢和铝，直径为25 mm至250 mm、壁厚1.6mm至6mm。

焊接表面如果为斜面，材料应铣削或翻转,以便达到光滑和平行的效果，其他所有的边缘光滑、平整。

模块1:检查试件

·时间:大约5或6小时；

·数量:3 - 5标本,无论是单V形起槽对接焊缝或角焊；

·工艺:请参阅附录9.1；

·位置:请参阅附录9.1；

·图纸:请参阅附录9.2。

参赛者在焊接前应将组装完的检查试件交与评委，以便焊接之前的冲压。

两片角焊坯每片有(2)件每件厚12mm,一件宽125mm,另一件宽100mm, 长250mm。

两片角焊缝直角边尺寸10mm,允许的公差(+ 2mm- 0mm)。

第一个测试板坯应该由两个(2)件组成,每件厚10mm，宽100mm,长250mm。

第二个测试板坯应该由两 (2)件组成,每厚16mm，宽150mm，长350mm。

焊接的16mm测试坯焊在其宽度的中心（75mm处）应包含结点和重起点。充填和盖焊只能使用熔化极气体保护焊-(MAG),FCAW或MCAW(136)，结点和重起点只在盖焊处。结点和重起点应该考虑使用多程焊缝时应迂回（weave）或精轧道次。

熔化极气体保护焊-同样可用于根部焊道，上述的结点和重起点应用于根部焊道。MCAW FCAW或(136)不得用于根部焊道。

最终的测试焊坯应该是管道焊接测试,两个(2)块114.3×8.56直径墙(4” SCH 40) "碳钢管。

每一个焊坯用不同的焊接工艺，应在中间75mm处有stop start。由评审团投票决定其位置在根部或盖部，经签字盖章确认。

每块焊坯要用不同的焊接工艺。本条无9.1条所列的16mm焊坯表格中的组合焊接。

焊管坯在焊接时要使用9.1表中所列的工艺。

掌握点:所有停留点由评审团检查，并在认可之后方可重新开始。

所有测试焊坯的起点和终点20mm处不再检测评分。

所有测试焊坯顶部应进行铣削或翻转30º形成薄边。

至少有两个测试板材含一套边弯曲试件。

测试坯图纸请参阅附录9.2。

模块2:压力容器

描述:一个完全封闭板/管结构,包括技术说明中所描述的所有类型的四个焊接类型和所有焊接位置。

时间:大约10个小时。

·尺寸:整体二维空间,大约350mm×350 mmx 400mm；

·钢板厚度:6、8、10mm；

·管道壁厚3 - 10mm；

·压力测试最低1000 psi(69 bar)。

压力容器在焊接时重量不得超过35公斤。

专家在赛前有权修改任何压力容器的设计测试压力。

模块3:铝结构

描述:一个部分封闭的铝制结构，应当按照TIG(141)焊接。

·时间:大约2到3个小时；

·尺寸:整体空间的面积约200mm×200mm×250mm；

·铝板/管材厚度1.5至3mm。

如果有必要工件将被锯成两半,便于进行焊缝渗透检验和评分。

模块4:不锈钢结构

描述:一个部分封闭的不锈钢结构,应当依照TIG(141)焊接。

时间:大约2到3个小时。

·尺寸:整体空间面积约150mm×150mm×200mm；

·不锈钢板/管材厚度1.5至3mm。

对接接头的所有根部焊道和弯管接头都要用氩气清洁。

如果有必要工件将被锯成两半,便于进行焊缝渗透检验和评分。

比赛细则

焊接机器、工具和设备用法:

要求主办国供应焊机,可以用于基本操作。

·焊机能够发挥其全部技术的潜力。

要求主办国为参赛国提前至少六(6)个月提供详细的操作手册。

所提供焊机可使用标准电流控制和远程电流控制。应提供远程电流可控设备,包括手持和脚踏控制。

磨削和研磨材料和设备的使用：

不允许去除渗透焊缝表面或盖焊表面的任何材料。

盖焊为最后一层焊接，应满足焊接尺寸、曲槽和内圆角

重启应该在焊接这些部分时做好准备。

在焊接开始前，允许磨消内圆角焊坯料表面,但不应更改制备的角度。

钢丝刷:

钢丝刷、不论手动、电动,可以在所有测试板材/管道(模块1)和压力容器(模块2)焊缝表面使用。

然而,在铝的盖焊接工件(模块3)和不锈钢工件(模块4)上不允许使用钢丝刷。

支撑杆/板材和抑制装置:

比赛中不允许铜(Cu)金属型材或陶瓷衬板带/块。

仅可以在使用气体钨弧焊结不锈钢工件的工艺中使用冲洗设备。

在焊接测试件时不得使用抑制装置。设备包括:

夹具、检具、夹具、装置或钢板、点焊焊接试验板。

焊接测试件时不得使用制装置。以便专家可以对变形的情况进行评估。

唯一标准的机械手(位置调节器),由主办国提供，可以用来焊接测试焊坯。压力容器、铝结构和不锈钢件在任何时候都应当在工作台上焊接。不允许使用夹具、装置或标准机械手。

清理钨极氩弧焊(TIG)工件的焊缝:

在焊接时，铝和不锈钢钨极氩弧焊(TIG)工件会出现焊接面。在任何盖焊缝处不允许进行清洗、研磨、使用钢丝球、丝刷或进行化学清洗。

定位焊:

  定位焊最大长度15mm. 内圆角工件定位焊如下所述: 25mm点焊处在50mm工件中心，且处在焊区背面，测试工件每一端都有一个定位焊点。

  当装配压力容器时,参赛者可在电焊图所列的任何位置使用任何的焊接工艺。

·点焊不允许在压力容器内进行。所有的任务在提交确认前都要完成；

·停工待检点:评审团成员应在封容器前检查容器内部，确保不存在焊点。

测试板/管道的焊接:

一旦焊接开始, 测试板不可分离，不得重新电焊。如根焊没有开始，则可以电焊。

待检点:评审团成员在试件坯的支架上测试管件定位，并在焊接正式开始前标记12点位置。这一点需要确认，如果发生试件坯弯曲，则可用作参考。

如果任何参赛者的焊接工艺和焊接位置不正确，则不对试件坯进行评测和赋分。包括外观,圆角断裂弯曲或X光照片。

如果压力容器上工艺或位置不正确， 如，根部、内圆角或者外角不正确，则不进行外观评测、不赋分。

如果铝和不锈钢结构焊接位置不正确，不进行外观评测、不赋分。

3.3	 测试项目的开发

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 测试项目/模块开发者

测试项目/模块是由所有专家开发。

3.3.2 测试项目/模块开发地及方式

测试项目/模块需独立设计，但鼓励在论坛上讨论、合作和沟通.

3.3.3	测试的项目开发时间

测试项目应在竞赛前设计完成并提交竞赛备选。

3.4	 测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定。

最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

必须证明测试项目/模块可以在材料、设备、知识和规定时间内完成。

所提交的供选择的项目必须包含如下信息:

要提供包含项目所需材料的切割清单，供竞赛组织者参考。

焊接不锈钢和铝结构的照片。

包括正在进行压力测试的压力容器的照片，明确显示压力为1000 psi(69 bar)。

辅助参赛者完成项目的附加指令。

3.6测试项目的选择

测试方案如下:

用于竞赛的试件坯从附录9.1中标准列表中选择。此标准列表将详述坯件位置以及根部焊过程和填充盖焊工艺。参加上届比赛的专家赛前从参照的标准列表中选择一种试件坯,选中的试件坯入选在下一届比赛。

所有的项目都应遵守技术描述。一个专家小组参考以下一览表，在投票前确认每个提交的项目。

首次参加的专家可以提交项目。

焊接项目的选择标准

| 提交人: 姓名 国家 | 压力容器 | 铝结构 | 不锈钢结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
| 项目图纸ISO A 焊接符号符合美国焊接学会的要求 电子格式 |  |  |  |
| 项目图纸ISO E 焊接符号符合ISO 2533 电子格式 |  |  |  |
| 材料/切割清单 |  |  |  |
| 完成的任务的照片 |  |  |  |
| 压力容器重量 |  | NA | NA |
| 项目的主要规格 |  |  |  |
| 图纸附加说明 |  |  |  |

模块1 –试件坯

从附录9.1标准列表中投票选择试件坯，在大赛中使用。

赛前指定的试件坯将会在参赛选手熟悉比赛之前随意抽出，选手熟悉比赛期间将尽早通知其比赛内容。

模块2、3和4 -压力容器、铝结构和不锈钢结构

在比赛前，由有投票表决权的专家通过投票选定压力容器、铝结构和不锈钢结构。任何专家(除初选专家)如未能提交测试项目,则无权投票选择测试项目。

各模块作为独立的项目供专家选择，而非打包处理。

供选择项目确认之后应留出时间，给提交项目的专家展示图纸和文件的细节，对其余专家简述他们项目细节。焊接专家将复审提案。那些有资格投票的专家将下首席专家的监督下进行复审。

中选的项目应即刻提交世界技能大赛秘书处,分发给参赛国。

比赛任务按以下顺序完成,并以以下标准评估:

模块1 内圆角焊接1(第一天)

视觉评估、破坏性试验，能力和组装评估。

模块1 内圆角焊接2(第一天)

视觉评估、破坏性试验，能力和组装评估。

模块1  10mm模块测试板(第1天)

视觉评估、破坏性试验，能力和组装评估。

模块1   16mm测试板(第1天)

视觉评估、破坏性试验，能力和组装评估。

模块2  压力容器(第1 – 3天)

视觉评估、压力测试，能力和组装评估。

模块1  测试管(第2 - 3天)

视觉评估、无损检测，能力和组装评估。

模块3  铝结构(第3-4天)

视觉评估，能力和组装评估。

模块4  不锈钢结构(第4天)

目测评估，能力和组装评估。

3.7测试项目的公布

三个模块的图纸及相关信息应在比赛之前三个月，由国际技能组织的官方网站公布。

下届比赛选定的试件坯作为测试说明的一部分全部公开，但在比赛时从中进行选择。

3.8 测试项目的协调(竞争准备)

测试项目的协调工作将由首席专家和副首席专家担任。

3.9	 比赛项目的调整

在竞赛中,专家将根据附录表9.1的标准列表选择根部焊道位置和工艺,填焊和盖焊。

根据世界技能大赛的要求，项目内容的30%将作出变更。

任务若需要做出其他变更，决定权属于评审团(如果需要)。

变更包括工艺/焊接位置的变化,但是主办国提供的材料部分不得更改。

3.10 材料和厂商说明书

特殊材料和厂商说明书在基础设施清单上，发布在网上(http://www.worldskills.org/infrastructure/)。

4 技术管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	 参赛选手信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	 竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评估

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。

同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	 评估准则

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。竞赛采用百分制评分。

| 标准 | 名称 | 副标准 | 名称 | 副标准分 | 最高分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 外观 |  |  |  | 50 |
|  |  | A1 | 模块1 –角焊1 | 2 |  |
|  |  | A2 | 模块1 –角焊2 | 2 |  |
|  |  | A3 | 模块1 - 10mm 测试坯 | 2 |  |
|  |  | A4 | 模块1 - 16mm测试坯 | 2 |  |
|  |  | A5 | 模块1 -测试管坯 | 2 |  |
|  |  | A6 | 模块2 – 压力容器 | 20 |  |
|  |  | A7 | 模块3 – 铝结构 | 10 |  |
|  |  | A8 | 模块4 – 不锈钢结构 | 10 |  |
| B | 压力测试 |  |  |  | 15 |
|  |  | B1 | 模块2 – 压力容器 -压力测试 | 15 |  |
| C | 破坏性及无损检测 |  |  |  | 25 |
|  |  | C1 | 模块 1 – 角焊 one –角焊缝断裂测试 | 2.5 |  |
|  |  | C2 | 模块1 -角焊two -角焊缝断裂测试 | 2.5 |  |
|  |  | C3 | 模块 1 - 10mm 坯 – 表面/根部测试弯曲 | 5 |  |
|  |  | C4 | 模块 1 - 16mm 坯 – 侧向弯曲测试 | 5 |  |
|  |  | C5 | 模块 1 – 测试管坯 –无损检测 | 10 |  |
| D | 组装和能力说明 |  |  |  |  |
|  |  |  | D1 | 全模块 – 装配，能力说明 | 10 |
| 总分 = |  |  |  | 100 |  |

5.2	主观评分

无

5.3	技能评估规范

技能评估准则清晰简洁说明分数如何评出及理由。

下表为目测评估焊缝指南。

| 缺陷描述 | 说明 | 缺陷程度 |
| --- | --- | --- |
| 1.裂缝 | 所有焊缝都没有裂纹? | 不允许 |
| 2. 焊缝起点和弧坑 | 焊道弧坑都填满了? (从顶到底, 顶部停止点和起点) | Task 2 (PV)  1.5mm Task 3 (AL) -  1.0mm Task 4 (SS) -  1.0mm |
| 3. 流浪弧 | 是否有流浪弧? | 不允许 |
| 4.熔渣和飞溅处理 | 表面熔渣和滴溅在焊点周围去除掉了了吗？ | 去除99%多 |
| 5. 打磨分 | 焊接表面是否有无打磨，盖焊是否有多去除金属和穿透情况？ | 已完成焊接不允许对金属进行削除 |
| 6. 目测内容 | 焊缝金属是否有小的固体瑕疵?(渣、氧化或金属夹杂物流,) | 任务2(PV)增量标记最大2缺陷 |
| 7. 焊洞 | 焊缝金属是否目测到焊洞或空腔? (拉长空腔) | 任务1(料坯)——看国际标准IS0 5817 |
| 8. 外观和内部 | 金属焊缝是否有空 | 任务1(料坯)——看国际标准IS0 5817 任务2(PV)增量标记最大2缺陷 任务3(铝)-增量标记最大2缺陷 任务4(SS)-增量标记最大2缺陷 |
| 9. 浮雕 | 焊点没有凸雕? | ≥0.5mm |
| 10. 重叠(Overoll) | 焊接点是完全没有重叠(overoll)? | 不允许 |
| 11. 缺少熔焊 | 焊接处没有焊穿或根部熔接? | 任务1(料坯)——看国际标准IS0 5817 任务3(铝)-增量标记 任务4（SS)-增量标记 |
| 12. 过度根凹(缩凹槽) | 焊缝深度是否有过度根凹”吸回”? | 任务1-看国际标准IS0 5817 |
| 13. 焊缝过度渗透 | 焊接处是否有过度渗透 | 任务1(料坯)-£2.0mm任务2(PV)- N / A |
| 14. 过多增强面(高度) | 焊缝有过多增强面吗? | 任务1(料坯)-£2.0mm 任务2(PV)- N / A 任务3 (AL) -  3.0mm 任务4 (SS) -  2.5mm |
| 15. 不完全填充槽 | 铰接焊槽完全填充了吗? | 不允许 |
| 16. 线性膨胀不重合 (高/低) | 焊接缝不重合 (高/低)? | 任务 1 – 见国际标准 IS0 5817 任务2 (PV) -  1.0mm 任务3 (AL) -  1.0mm 任务4 (SS) -  1.0mm |
| 17. 内圆角焊缝尺寸 | 内圆角焊尺寸符合规范吗?(测量焊脚长度,) | 任务1 (Coupon) -0/+2mm 任务2 (PV) -0/+2mm 任务3 (AL) -0/+2mm 任务4 (SS) -0/+1mm |
| 18. 满半径轮廓 | 焊缝满半径轮廓=板厚度吗? 珠宽度匀净正常吗? | 满半径轮廓 |
| 19. 对接焊缝面过宽 | （测量最窄处vs.最宽处) | 任务1 (Coupon) -  2.0mm 任务2 (PV) -  2.0mm 任务3 (AL) -  1.5mm 任务4 (SS) -  1.0mm |

参阅9附件- 9.3评估标准评分说明。

5.4	技能评测程序

进行无损检测程序：

1. 所有无损测试需使用指定程序；

2．在焊接条件下使用射线透照检查焊接测试坯。(不清除任何多余的焊缝金属)；

3. 依照ISO 10675–1标准使用射线透照检查测试坯。

内圆角焊坯断裂检验执行程序：

1. 每个测试件依照ISO 9173放置进行断裂检验；

2. 测试坯断裂后目测熔接和多孔。

顶部焊接测试坯损坏性弯曲试验程序：

1.根据图纸所示进行横向弯曲测试；

2.应用机械方法清除每个测试坯的两(2)个样品；

3.检查长度应切割成试件相同的宽度；

4.前者的直径或内滚柱应在4t和180°弯曲角度；

5.对面弯曲检测，完全焊面和HAZ应位于中部，样本折弯后的凸边上；

6.根弯曲测试，根焊和HAZ应位于标本折弯后的凸边上。

注:弯曲测试应依照ISO 5173执行

静水压试验过程：

1.选手的试器皿接受测试时，本国专家允许观看测试；

2.用水装满容器，确保所有空气被泄出；

3.塞住密封容器，加压至2bar(30 psi)；

4.确保容器外表充分干燥；

5.如果容器泄漏——得一分测试完成；(参见 # 9)

6.如果容器无泄漏,继续加压到35bar(500 psi)。允许10秒的稳定时间。

7.保持60秒。如果有泄露---得一分，测试完成。(参见#9)如果没有泄漏，压力增加69 bar(1000 psi)。允许10秒的稳定时间；

8. 坚持60秒。如果泄露---得分7.5分。如果没有泄露---得分15分，测试结束；

9. 排净容器中的水。

注:如果漏洞被检测到,用一个金属物标出。

6.	具体技能安全要求

参赛者至少在比赛期间应使用以下个人防护设备。所有的安全设备必须符合主办国职业卫生安全要求。

·安全镜；

·斜纹布长袖衬衫；

·斜纹布裤子；

·钢鞋头工作靴；

·听力防护；

·透明防护面罩(磨)。

7.	材料和设备

7.1	基础设施清单

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的

具体数量、种类和品牌/样式。

主办国所提供的各类设施将单独列出。

在每一场比赛上,专家们必须审核并更新基础设施列表为接下来的比赛做准备。专家们必须告知技术总监的空间或设备任何增加情况。

在每一场比赛中,技术观察者必须审计被用于比赛的基础设施列表。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2	 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者用一个工具箱携带工具和设备，鼓励携带当今工业中的新工具和设备。

下面的列表是参赛者最低限度提供的物品。

• 焊接安全镜；

• 磨削护目镜；

• 焊接头盔、允许携带透视镜；

• 带脚趾防护的安全镜；

• 护耳设备；

• 戴防护装备的手角型砂轮,最大125mm(5英寸)；

• 和磨床相匹配的钢丝刷；

• 阻燃服装；

• 切削锤子(渣锤)；

•  Inter-weld跑清洁、刀片刮；

• 凿子；

• 划线仪；

• 文件；

• 钢丝刷；

• 锤；

• 焊接表(内圆角规)；

• 度量钢尺（卷尺)；

• 方框；

• 粉笔/皂石；

• 两脚规；

•  G-夹或c-夹和快速夹持装置；

• 变压器(如果需要)，接线板；

• 其他个人手工工具，工作服,以及所有工具应当遵守主办国安全条例。

焊接前如果进行清除，可使用校准工具建立测试样本。

参赛者可以使用自己的SMAW,(MMAW),手工钨极氩弧焊(TIG),熔化极气体保护焊(MAG)和FCAW手把件/点火器。只要竞争者不损害主办国设备。参赛者的设备应符合安全条例。如果任何参赛者所提供的设备应不胜任或不可用在竞争中,不增加额外时间。

7.3 专家提供的材料、设备和工具

无

7.4  技能竞赛场地禁止的材料和设备

禁止携带用于完成项目或部分项目的焊接材料进入比赛场地。

禁止携带额外耗材和实际材料进入比赛场地，只允许携带7.2.1中所列材料。

7.5  场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得:

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届竞赛车间布局

8 面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进游客和媒体的参与。

技能体验；

·播放竞赛视频；

·测试方案描述；

·增强对参赛者的了解。

• 选手资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2	可持续性

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

9 附录

9.1选择试验板和管道项目水平排列，国家代码在右栏有资格入选2011年的竞赛。

| 选择试验板和管道世界贸易项目技能10焊接 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试管1A |  |  |  |
| 位置 | 根部焊道 | 填充焊和盖焊 |  |
| 2PC | 手工钨极氩弧焊141 | 钨极氩弧焊 141 |  |
|  |  | 电弧焊 111 |  |
|  |  | 气体保护焊135 |  |
|  | 弧焊 111 | 弧焊 111 | FI |
|  | 气体保护金属极弧焊 135 | 气体保护金属极弧焊 135 |  |
| 5 UPHILL PF | 气体保护钨极电弧焊 141 | 钨极氩弧焊 141 | UK |
|  |  | 电弧焊 111 | FR |
|  |  | 钨极氩弧焊 135 |  |
|  | 电弧焊 111 | 电弧焊 111 | IR |
|  | 气体保护金属极弧焊 135 | 气体保护金属极弧焊 135 |  |
| 6 UPHILL H-LO45 | 气体保护钨极电弧焊 141 | 钨极氩弧焊 141 |  |
|  |  | 电弧焊 111 | KR |
|  |  | 钨极氩弧焊 135 | ID |
|  | 电弧焊 111 | 电弧焊 111 |  |
|  | 钨极氩弧焊 135 | 钨极氩弧焊 135 |  |
| 试验板 1B 10mm |  |  |  |
| 位置 | 根部焊道 | 填充焊和盖焊 |  |
| 1PA | 气体保护钨极电弧焊 141 | 电弧焊 111 |  |
|  |  | 钨极氩弧焊 135 |  |
|  | 电弧焊 111 | 电弧焊 111 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 | SE |
|  | 气体保护金属极弧焊 135 | 钨极氩弧焊 135 | NZ |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊 136 |  |
| 2PC | 气体保护钨极电弧焊 141 | 电弧焊 111 |  |
|  |  | 钨极氩弧焊 135 |  |
|  | 电弧焊 111 | 电弧焊 111 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊 136 |  |
|  | 气体保护金属极弧焊 135 | 钨极氩弧焊 135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
| 3 UPHILLPF | 气体保护钨极电弧焊 141 | 钨极氩弧焊 111 | CH |
|  |  | 钨极氩弧焊 135 |  |
|  | 电弧焊111 | 电弧焊111 | JP |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊 |  |
| 4PE | 气体保护焊141 | 电弧焊111 |  |
|  |  | 气体保护焊135 | US |
|  | 电弧焊111 | 电弧焊111 |  |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
| 测试版 1C 16mm |  |  |  |
| 位置 | 根部焊道 | 填充焊和盖焊 |  |
| 1PA | 钨极氩弧焊141 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 | BR |
|  | 电弧焊111 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
| 2PC | 钨极氩弧焊141 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 | TW |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
|  | 电弧焊111 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
| 3 UPHILLPF | 钨极氩弧焊141 | 气体保护焊135 | CA |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 |  |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 | CO |
|  | 电弧焊111 | 气体保护焊135 | BE |
|  |  | 药芯焊丝电弧焊136 | TH |
| 4PE | 气体保护焊141 | 气体保护焊135 |  |
|  | 气体保护焊135 | 气体保护焊135 |  |
|  | 电弧焊111 | 气体保护焊135 |  |

9.2  Coupon drawings



9.3  Fillet weld specimen

# 项目五 美发

1 简介

1.1	名称，技能说明

1.1.1	技能名称：美发

1.1.2	技能描述

| 项目 |  | 时间 |
| --- | --- | --- |
| A | 男士古典修剪与造型 | 1.45 小时 |
| B | 男士前卫修剪及胡须设计 | 3 小时 |
| C | 男士时尚修剪及色彩设计 | 3 小时 |
| D | 男士时尚修剪及烫发（依照照片） | 2.5小时 |
| E | 女士技术创意发型及色彩设计 | 4 小时 |
| F | 女士技术晚宴发型，加入发片和饰品 | 1 .5小时 |
| G | 长发创意盘发及色彩设计 | 3.5小时 |
| H | 女士时尚修剪及色彩设计（依照照片） | 2.45小时 |
|  | 总计 | 22小时 |

# 违规

# 比赛过程中，专家或观众对选手进行一旁指导。

# 使用不属于该比赛项目的材料、产品、器具、工具、或饰品。

# 没有展示主办国的健康与安全方面的规则。健康与安全规则必须在比赛前六个月张贴在论坛上。

# 最后完成的作品必须反映行业的商业标准。选手不能将所使用的产品遮盖。

# 评分结束后，选手可以为了展示作品，为模头穿衣化妆。

# 2 项目A

2.1男士古典修剪与造型

时间：1.45小时

2.2 说明

本项目要求修剪一款完整的古典发型。也被称为为正式发型，后发迹线和两侧为逐渐向上的传统起发脚，使用精准的修剪技术。不能改变头发的颜色。

2.3修剪

后发迹线在领口线上从0开始起发脚。（后颈区的第一排头发长度 必须为0）

可以使用除电推剪外的所有工具。

2.4造型

• 只有手持吹风机可以使用（Pan 可以使用）

• 任何加热电棒类的工具不可以使用

• 刷子和梳子可以使用

• 所有的造型产品可以使用

• 彩色摩斯、彩色喷胶和者哩不可以使用

2.5 分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 后发际线从0度起发脚 | 1 |
| 工具和产品 只使用了手持吹风机 没有使用电推剪剪头发 没有使用彩色摩斯、者哩和彩喷 | 1 |
| 客观性总分 | 3 |
| 主观性 |  |
| 修剪 | 2 |
| 型 / 轮廓 | 3 |
| 造型质感 | 3 |
| 整体印象 | 4 |
| 主观性总分 | 12 |
| 项目总分 | 15 |

本项目所使用的模头为Toshio。

3  项目B

3.1男士前卫发型修剪、染色及造型和胡须设计

时间：3小时

3.2要求

这是一项艺术性强的比赛，建议使用高级的设计线和色彩的风格制做现代的动感发型，需要将极端的型、纹理和颜色进行设计组合 – 就像为未来男士而设计。

3.3发型修剪

工具的使用没有限制；

建议内圈和外圈在长度或重量上具有急剧的变化，型、纹理组合强烈；

可以使用带卡尺或不带卡尺的电推剪。

3.4造型

可以使用所有的造型产品（除了彩喷、彩色者哩、彩色马克笔和蜡笔等）；

允许使用所有的造型工具。

3.5胡须设计：

胡须设计；

胡须必须染色；

所有的修剪工具可以使用；

可以使用所有电推剪。

3.6分数

| 客观性 （是/否） |  |
| --- | --- |
| TD违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 从前发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 从后发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 耳朵上没有染色污染0.25 脸上没有污染0.25 | 1 |
| 从前发际线到耳中没有漏染0.25 从后发际线到耳中没有漏染0.25 额头到头顶点的头皮上（耳到耳）没有漏染0.25 后区到头顶点的头皮上没有漏染0.25 | 1 |
| 没有使用彩色喷胶、彩色啫喱、彩色摩丝和马克笔 | 1 |
| 客观性总分 | 4 |
| 主观性 |  |
| 色彩的整体印象 | 3 |
| 修剪和造型的整体印象 | 3 |
| 胡须设计 | 1 |
| 整体印象 | 4 |
| 主观性总分 | 11 |
| 项目总分 | 15 |

本项目所使用的模头为CARLO

4 项目C

4.1男士时尚修剪及色彩设计

时间：3小时

4.2要求

本项目的发型修剪和色彩要反映时尚男性的发型。

4.3修剪

本项目的修剪是自由开放的。

最后造型的长度是自由的

修剪和造型必须是时尚潮流，不怪异或前卫

所有的修剪工具可以使用。

所有的技巧可以使用。

4.4色彩

色彩必须是时尚潮流，而不是前卫出格。

除了彩色喷胶、彩色摩丝啫喱和蜡笔外，所有的染色产品都可以使用.

所有的技巧可以使用。

4.5造型效果

最后的造型由选手自己决定，但必须反映男性的阳刚之气

4.6 分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 没有使用彩喷、彩色者哩、彩色摩斯和马克笔等 | 1 |
| 从前发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 从后发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 耳朵上没有染色污染0.25 脸上没有污染0.25 | 1 |
| 从前发际线到耳中没有漏染0.25 从后发际线到耳中没有漏染0.25 额头到头顶点的头皮上（耳到耳）没有漏染0.25 后区到头顶点的头皮上没有漏染0.25 | 1 |
| 发型体现了现代男士时尚，但必须不能够太前卫 | 1 |
| 客观性总分 | 5 |
| 主观性 |  |
| 修剪和造型的整体印象 | 1 |
| 颜色的整体印象 | 1 |
| Overall Impression 整体印象 | 3 |
| 主观性总分 | 5 |
| 项目总分 | 10 |

本项目所使用的模头为TONY。

5项目D

5.1男士时尚修剪与烫发（依照彩色照片）

时间：2.5小时

5.2要求

选手需要表现出所提供图片上的造型。只需考虑前面的角度。必须表现阳刚之气的男士造型。最多可以使用25个烫发杠，吹风时只能使用手持吹风机和手指造型（可选择使用风罩，不允许使用电热棒或刷子）

选手要考虑并依照所提供照片的前面角度的效果，对后面的效果自由发挥。

5.3照片

每一位专家可以提供一张在本项目所要求的Antonio模头上制作的发型的前面的彩色照片。发型的前面要经过烫发，造型 时尚潮流。照片必须是彩色的，大小为A4。所有照片要清晰，必须显示整个模头包括肩膀（不能有角度）。比赛前在C-2由选手投票评出两张照片，然后将在比赛当天由裁判长随机抽出比赛的照片。

5.4修剪

可以在模头烫发前做初始修剪。当烫发的化学过程结束后，只能在烫发被检查客观性的裁判检查过后进行才能再进行修剪。烫发评分结束后，在手指造型前可以进行修剪。开始吹干造型后，只能徒手操作，如果还需修剪，必须也只能徒手，不能用梳子。裁判在为客观性评分时所占用的时间不包括在本项目所规定的2.5小时内。一旦完成了修剪，你必须不能使用任何其他的器具，包括夹子、梳子、刷子等来为头发造型。只能使用手指和吹风机来造型、吹干头发。

5.5修剪与造型

选手可以在规定允许的范围内使用任何需要的工具来创造造型。

最后表现出照片效果

只能使用非喷气式产品。例如，禁止使用喷气发胶、摩丝等。

5.6分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 发尾不毛躁卷折 | 1 |
| 发根不扭曲，没有皮筋痕迹 | 1 |
| 最多使用25个卷发杠 | 1 |
| 只用手、手持吹风机和风罩（可选择）来造型 | 1 |
| 纹理和效果与照片相符— 发型 前面 所有方面都达到了或者一个关键点没有达到 1 两个关键点没有达到 0.75 3个关键点没有达到 0.50 4个关键点没有达到 0.25 4个以上关键点没有达到 0 | 1 |
| 修剪与照片相符 –- 发型前面 所有方面都达到了或者一个关键点没有达到 1 两个关键点没有达到 0.75 3个关键点没有达到 0.50 4个关键点没有达到 0.25 4个以上关键点没有达到 0 | 1 |
| 没有使用喷气性产品 | 1 |
| 客观性总分 | 8 |
| 主观性 |  |
| 整体效果印象 | 2 |
| 主观性总分 | 2 |
| 项目总分 | 10 |

本项目所使用的模头为Antonio。

6 项目E

6.1女士技术创意发型及色彩设计

时间：4个小时

6.2要求

制作一款技术类创意发型。设计要按照OMC(世界美发组织)的比赛效果要求来制作。

6.3修剪

头发必须要修剪

造型由选手自己选择，但必须遵循国际比赛潮流。

6.4色彩

允许使用所有的颜色产品

头发必须被染色。可以使用所有的技巧。

项目F中所使用的发片必须被染色，可以被修剪、染色并吹干 — 但在本项目中不能造型或完成效果。

发片可以在项目E或F中吹干。

6.5吹风

选手在湿发上进行吹风。可以使用所有的工具。

允许使用所有的造型产品（除了彩喷、者哩或摩斯）。

注意：发片在比赛前一天发给选手。选手可对此发片从宽度上修剪成几片， 但不能剪长度。这样选手可以为了染色而把大发片分成几片。然而，他们必须在本项目时间内把这些发片用针缝或胶粘成两片或三片。发片在比赛前不可以染色。

6.6分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 在项目E比赛开始前发片没有被修剪、染色和造型 | 1 |
| 从前发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 从后发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 耳朵上没有染色污染0.25 脸上没有污染0.25 | 1 |
| 从前发际线到耳中没有漏染0.25 从后发际线到耳中没有漏染0.25 额头到头顶点的头皮上（耳到耳）没有漏染0.25 后区到头顶点的头皮上没有漏染0.25 | 1 |
| 没有使用彩喷、者哩和摩斯 | 1 |
| 客观性总分 | 5 |
| 主观性 |  |
| 修剪 | 3 |
| 色彩 | 3 |
| 整体效果 | 4 |
| 主观性总分 | 10 |
| 项目总分 | 15 |

注意：评分结束后，选手可以为模头化妆和着装以做漂亮地展示。在裁判评分前不允许戴耳环和项链。

本项目所使用的模头ANNA MSMZDZZT – BLUE  发片为– ANNA HW DZ5050-79

7 项目F

7.1女士技术晚宴发型，加入发片和饰品

时间：1.5小时

7.2要求

选手要把项目E中完成的创意发型加入发片和饰品后转换成晚宴发型。

注意：本项目要按照OMC(世界美发组织)的比赛发型效果来完成。

7.3吹风造型

本项目要求制作一款优雅的晚宴发型。

项目E中完成的发型的模头留在赛场上，不能被改变。

只允许清理完成后发型的发尾（不能改变项目E完成发型的修剪）

选手在命令给出后要仔细地梳开头发。

如果选手愿意，可以打湿头发，修型，吹风或造型。为了突出时尚的晚宴特点，也为了呈现崭新的长发造型的效果，选手要加入发片（最少两片，最多三片）

发片可以被恤好（恤发卷、发夹卷或用大夹子夹好）拿到赛场上或铺平在桌子上，但不能造型 — 最少两片，最多三片。必须在项目E或F中完成。选手必须在比赛开始前仔细地将发片梳顺。

发片不能覆盖超过50%的头部面积。

禁止使用用头发或类似纤维制作的装饰品。

在评分前选手可以使用饰品和耳环。

不能使用彩喷和彩色摩斯。

7.4分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 使用最少两片最多三片发片 | 1 |
| 只清理发尾（没有改变项目E中发型的修剪） | 1 |
| 没有使用彩色者哩、彩喷或彩色摩斯 | 1 |
| 没有使用用头发或类似纤维制作的饰品 | 1 |
| 客观性总分 | 5 |
| 主观性 |  |
| 加入发片和饰品的融合性 | 1 |
| 整体印象 | 4 |
| 主观性总分 | 5 |
| 项目总分 | 10 |

注意：评分结束后，选手可以为模头化妆和着装以做漂亮地展示。

本项目所使用的模头和发片与项目E中的相同。

8 项目G

8.1女士时尚盘发及色彩设计

时间：3.5小时

8.2要求

选手自由创作时尚盘发，不能类似项目F中的款式效果。只可以用剪刀清理发尾。不能剪发或打薄头发。

此项目的模头用于项目G和H。

自由选择使用工具。

自由选择使用发饰品。

允许使用所有的染色产品。

除了彩喷、彩色摩斯和者哩，所有的造型产品均可使用。

不允许使用发片。

在裁判评分前可以佩戴上耳环，但不能佩戴项链。

8.3分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD 或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 没有发片 | 1 |
| 从前发际线到耳中没有漏染0.25 从后发际线到耳中没有漏染0.25 额头到头顶点的头皮上（耳到耳）没有漏染0.25 后区到头顶点的头皮上没有漏染0.25 | 1 |
| 没有修剪头发或打薄头发 | 1 |
| 从前发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 从后发际线到耳中除头皮外没有污染0.25 耳朵上没有染色污染0.25 脸上没有污染0.25 | 1 |
| 没有使用彩色者哩、彩喷或彩色摩斯 | 1 |
| 客观性总分 | 6 |
| 主观性 |  |
| 色彩创意 | 2 |
| 设计的创意性 | 2 |
| 整体印象 | 5 |
| 主观性总分 | 9 |
| 项目总分 | 15 |

注意：评分结束后，选手可以为模头化妆和着装以做漂亮地展示。

本项目所使用的模头为NATALIA。

9项目 H

9.1女士时尚修剪及色彩设计（依照照片）

时间：2.45小时

9.2要求

选手要在G项目中的同一个模头上转换成一款时尚修剪。

选手表现出所提供照片的修剪和造型。色彩可根据每位选手的喜好来创作。只需考虑发型的前部效果。只能以女性化的型来表现。

选手只考虑所提供的照片的前部效果，后面效果可自己决定。

9.3照片

每一位专家可以提供一张在本项目所要求的Natalia模头上制作的发型的前面的照片。女性模头的前面要修剪并造型 成为时尚潮流发型。照片必须是黑白的，大小为A4。所有照片要清晰（模头的完整图像）。选手将要在赛前会议上在C-2选择比赛图片，再由裁判长在比赛当天随机抽取比赛图片。

9.4修剪、造型与色彩

制作照片上发型所需的所有工具都允许使用。

选手自己设计发型后面的效果。

发型的修剪、造型及最后效果都应该符合所提供的照片中的发型效果。

颜色：如果选手愿意，在比赛时间内可以改变模头的颜色。

造型：允许使用所有的造型产品（除了彩色喷胶、彩色啫喱、彩色摩丝、马克笔或蜡笔等）。

9.5分数

| 客观性（是/否） |  |
| --- | --- |
| TD或比赛规则违规 一项次违规减去0.25分 二次项违规减去0.25分 三次项违规减去0.25分 四次项违规减去0.25分 | 1 |
| 没有使用彩色喷胶、彩色啫喱、彩色摩丝、马克笔或蜡笔等 | 1 |
| 最后效果符合照片 — 只看发型的前面 所有方面都达到了或者一个关键点没有达到 1 两个关键点没有达到 0.75 3个关键点没有达到 0.50 4个关键点没有达到 0.25 4个以上关键点没有达到 0 | 1 |
| 修剪符合照片 –只看发型的前面 所有方面都达到了或者一个关键点没有达到 1 两个关键点没有达到 0.75 3个关键点没有达到 0.50 4个关键点没有达到 0.25 4个以上关键点没有达到 0 | 1 |
| 客观性总分 | 4 |
| 主观性 |  |
| 设计的创意 | 2 |
| 色彩的创意 | 2 |
| 整体印象 | 2 |
| 主观性总分 | 6 |
| 项目总分 | 10 |

注意：评分结束后，选手可以为模头化妆和着装以做漂亮地展示。

本项目所使用的模头为Natalia (与G项目同一个模头)。

# 项目六 网站设计

1 简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1技能名称：网站设计

1.1.2技能说明

网站设计是一个新兴专业，包括网页的创建和维护。网页设计师使用计算机程序制作网页，其中含有网页链接、图形元素、文字和照片。这些元素的布局可以通过脚本或图纸呈现。通过计算机软件、开放源码库和框架等技术予以实施。设计者和网站建设者一定要在工作中注意版权法和道德问题。

现在人人都可以尝试网站设计，专业设计师面临着更大的压力。为了使访客持续关注该网站，设计人员必须学习新技术进行原创设计。只有当专业网站比业余网站更具吸引力时，互联网才能成为企业交流、营销和贸易的重要平台。

网站设计人员要懂得网页制作技术及其艺术价值。在网站上应用技术的技术是实现功能的自动化，并减轻管理员的工作压力。在设计网页颜色、字体、图形以及网站布局时要具有创造性。规划用户界面要确保其良好的可用性。网站制作人员要通晓项目基础知识、内容制作和网站管理。

要注重最终产品与标准浏览器和软、硬件的兼容性。

1.2	 应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	 相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大-竞赛规则

• 世界技能大赛-比赛手册

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源

• 主办国--卫生与安全条例。

2 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。

仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

动画和视频：

参赛选手必须理解并掌握：

  • 如何在网站上创建动画、音频和视频；

  • 如何将创建的动画、音频和视频嵌入到网站中。

参赛选手应该能够：

• 修改和优化Web格式的动态影像；
• 为动态影像设计界面；
• 实现实时流媒体播放；

  • 创建网络动画，用于讲解和视觉效果；

• 能加入音频元素，以创建更具吸引力和互动性的网站。

图形设计：

参赛选手必须理解并掌握：

  • 如何创建图形文件和图像，并体现其审美价值；

 • 如何使用已有简报进行全新设计；

  • 设计网站布局的颜色、版面和图形所需技能；

• 如何明确目标客户；

• 如何使用以户为中心的设计。

参赛选手应该能够：

• 规划设计理念、缩略图、故事板、流程图等；

• 导入和编辑图像；

• 优化网页图像；

• 创建适用于不同图形软件的图像；

• 应用各种图形软件切割图像；

• 围绕企业形象展开设计；

• 规划和解释设计理念；

• 创建调色板以满足相应要求；

• 选择能增强设计的文字排版；

• 设计应考虑屏幕分辨率的差异；设计应对特定分辨率进行优化，但可以在不同的分辨率和/或设备上正常显示；

• 建立有效的导航，使其一目了然；

• 根据如下元素创建页面布局：页面流、网页网格、空白显示、文本与图像的平衡以及层次。

用PHP和MySQL进行服务器端编程：

参赛选手必须理解并掌握：

• 如何做服务器端编程（ PHP ）；

• 如何设计数据库（MySQL ）。

参赛选手应该能够：

• 创建和/或修改服务器端应用程序（如CMS、Web数据库）；

• 使用服务器端组件（如缩略图，ZIP文件和PDF文件）。

使用开放源码库和框架实现客户端：

参赛选手必须理解并掌握：

• 如何利用开放源码库的代码和框架。

参赛选手应该能够：

• 使用开放源码库和框架创建客户端部分。

表示层的实现：

参赛选手必须理解并掌握：

• 如何使用最新的设计技术和编码建立谐调、持久的网站，并遵循行业标准。

参赛选手应该能够：

• 使用XML、JAVASCRIPT 、Action Script、 XHTML 和 Flex等应用软件设计网站；

  • 使用CSS或其他外部文件来修改整个网站的主题；

  • 优化Web文档，使其适用于两种不同的浏览器（最新的稳定版本）；

  • 创建网站，使其在各种屏幕分辨率下保持内容一致、结构稳定；

  • 创建符合当前W3C标准的网站（ http://www.w3.org ）。

易用性和可访问性：

参赛选手必须理解并掌握：

• 网站可访问性是指残疾人同样可以有效使用该网站；
• 如何使技能不断变化、不同年龄段的人群获益；

• 涵盖所有影响网站访问的残障类型，包括视觉障碍、听觉障碍、身体残障、言语障碍、认知缺陷及神经系统残疾等；

• 如何利用网站易用性为网站浏览提供导航；

• 如何为不同的设备创建不同的模板。

参赛选手应该能够：

  • 维护网站的整体性和一致性；

  • 创建便于使用的导航；

  • 创建一个可以轻松检索信息的网站；

• 增强网站的可用性（例如，使视障人士同样可以浏览网站）。

问题解决：

参赛选手必须理解并掌握：
    • 如何制定解决问题的计划；
  • 如何制定计划以便测试解决方案。

参赛选手应该能够：

• 在最短时间内解决问题；
• 使用所提供的工具制定解决方案；

• 测试解决方案能否正常工作。

2.2	理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

2.2.2相关规则与规定不列入考核项目

2.3	实践操作

网站通常按如下步骤创建：

• 规划；

• 创建网站相关元素；

• 客户端编码；

• 服务器端编程。

某些情况下顺序可能有所差异。原因是网络创建的部分内容可能已由其他设计人员完成。（例如，数据库已建立完毕）。测试要涵盖网站设计的每个阶段。

3 测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目采用可以独立评估的子项目模块。

测试项目由两部分组成：

• 主要项目（主题与其主办国有关）将被分解成若干模块，每天要完成其中一个模块。

• 一个临时增加的项目，在竞赛准备期间确定。

3.2	 测试项目要求

测试项目模块参见5.1测评标准的评估框架进行开发。

专职专家（ESR）带领其他专家负责开发比赛所公布的测试项目模块。

首席专家和副首席专家在拿到参赛国的专家信息之后，必须尽快选定4名专职专家（ESR）。

对测试项目无其它设计要求。

3.3	测试项目开发

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的开发

测试项目/模块由所有专家共同开发。

四个模块由四个独立专家小组分别开发。每个小组创建一个模块。每个小组由一名专职专家（ESR）负责。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式。

测试项目/模块由这四个独立专家小组在论坛上开发。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间。

在赛前6个月完成测试项目的开发，测试模块的第一个版本应在赛前6个月完成并送交论坛。用于网上发布的模块版本应在赛前3个月完成并送交世界技能组织秘书处，并在网站上公示。用于竞赛的测试项目模块将在比赛时变更30％。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5部分所规定的评分标准

3.4.1测评方案由测试项目的设计者制定，最终的评分细则由全体参评专家确定3.4.2评分规则应在竞赛前录入CIS

3.5	测试项目的确定

首席专家必须确保测试项目/模块可用现有材料、设备和知识在规定时间内完成。

3.6	测试项目的选择

由本次参评专家组投票确定具体测试项目。

3.7	测试项目的公布

测试项目在本次竞赛开始之前3个月通过世界技能组织官方网站发布。

3.8 测试项目的协调（竞赛准备环节）

测试项目的协调工作将由首席专家，副首席专家和工作坊（工作坊或车间）主管负责。

项目数据的收集应由副首席专家负责，并在赛前1个月转发给工作坊主管。

主办国工作坊主管一经确定，副首席专家将邀请其参与网上讨论（网址为http://www.worldskills.org/members/forums/forum_17/index.php ）。

3.9	竞赛中测试项目的调整

四个模块的开发组负责各自开发模块的变更。该30％的变动可通过以下方式完成：删除其中一个模块；更换用于完成任务的材料；为其中一个任务更换新版本；或添加一个额外的任务模块。30％的变更确定后，将根据比赛规则由专家投票选定最后的测试项目。

3.10材料和厂商说明书

每个模块的开发组确定完成模块所需要材料。

4 技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

比赛开始前，选手将收到一份详细的时间表，涵盖整个测试项目的所有任务和模块。

在给参赛选手提供测试项目的同时，网上所有相关指南将一并发布。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。采用100分制打分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分数 （若适用） | 客观分数 | 总分 |
|  | 动画和视频 | 7 | 3 | 10 |
|  | 图形设计 | 17 | 5 | 22 |
|  | 用PHP和MySQ进行服务器端编程 | 0 | 25 | 25 |
|  | 客户端开放源码库和框架的实现 | 0 | 10 | 10 |
|  | 表表示层的实现 | 0 | 15 | 15 |
|  | 易用性和可访问性 | 5 | 3 | 8 |
|  | 问题解决 | 5 | 5 | 10 |
|  | 总分 | 34 | 66 | 100 |

5.2	主观评分

采用10分制打分

5.3	技能评测细则

分为4个评分小组。每个小组将决定一个模块的评分标准及客观评分表中的尺寸公差。

一个模块中最多有60个评分点，最少为10个。

每个模块开始前，必须给予参赛选手所有必要的材料。两位专家进行前期检查并签字后，参赛选手负责对照模块的材料清单检查所提供的材料。

客观分的标准

在测试项目中可以有三种不同的客观分标准。下表是三种标准。

| 类型 | 例子 | 最最高分 | 正确 | 错误 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 满分或0分 | 与菜单动态链接的网站地图 | 0.50 | 0.50 | 0 |
| 从满分中扣分 | 符合XHTML1.0严格标准的代码（每种类型的错误扣0.5分） | 2.0 | 2.0 | 0-1.5 |
| 0分上加分 | CSS文档0.5分，XHTML文档0.5分 | 1.0 | 1.0 | 0-0.5 |

5.4	技能评测程序

专家应有机会以最大5％的等百分比分配分数。（？）

参加比赛的专家将分成若干评分组。

  各评分组专家给出的客观分数和主观分数应尽可能相同。

  主观分数的专家应尽可能划分到不同文化背景的评审小组，以避免因主观性太强而影响评分的科学性。以模块的形式呈现测试项目，并在模块完成后进行评分。

6 具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

  建议参赛选手避免长时间注视电脑显示器，经常休息以放松眼睛。

  委员会还建议有腕管综合症的参赛选手使用符合人体工程学的键盘。

7 材料和设备

7.1	基础设施列表I

本列表包括主办国应提供的所有设备、材料和设施。基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/。

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

• 参赛选手可携带绘画材料。

• 参赛选手可携带所需语言的键盘。注意：如果参赛选手带来的键盘无法正常使用，主办国将提供标准键盘；

• 备好微软操作系统的相关语言文件，便于键盘的正常工作；

• 鼠标；

• 绘图板；

• 耳麦；

• 原创音乐CD；

• 禁止参赛选手携带任何含有内部存储器的存储设备，	网页设计专家有权禁止参赛选手使用违规设备。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地禁止的物料和设备

• 额外的软件；
  • 移动电话；
    • 个人数字助理；

  • 记忆棒（数据载体）；

  • 设备绝不得带有任何内部存储器的存储设备；

  • 网页设计专家有权禁止某些设备带入比赛。

7.5	场地和工作坊的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可见：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届比赛的赛场布局：

8 面向参观者和媒体的营销

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

• 作为测试项目的一部分，参赛选手将为观众作专题介绍。每天选手可以通过该环 节得到1分奖励。该项为客观分；

•  技能体验；

• 播放竞赛视频 -综合显示竞争对手的影像和屏幕捕捉到的当前工作图像；

•  测试项目描述；

• 加强对赛事的进一步了解；

• 工作机会。

8.2	可持续性

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

•  应用和推广已完成测试的项目；

•  比赛现场不设打印机以减少纸张使用；

• 禁止在电脑上安装与赛事无关的程序。

# 项目七 机电一体化

1 简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：机电一体化

1.1.2	技能说明

机电一体化技术工人为自动化行业建立工程系统。机电一体化涉及机械学、电子学、气动技术及计算机技术等多个领域。其中，计算机技术包括信息技术应用及数控机床系统和技术，后者可使机械、设备和人进行通信。

本工种集机械、气压工程、数控系统、编程、机器人技术及系统开发等方面的技能于一体。机电一体化技工能设计、制造、维护和修理自动化设备及编写设备控制系统。

顶级机电一体化技工能满足自动化行业的各种需求，既能进行机械维护及设备制造；同时也能采集设备信息、部件（传感器）及调节设备。机电一体化专门人才能安装、设置、维修及调试机械部件，并能操作设备控制系统，包括编程。

机电一体化技术在日常生活中的应用包括购物场所收银机（传送带+收银机流水线）和自动洗瓶机。

其在工业上的应用包括工业产品包装线、罐装产品标签机、起重及运输机械（自动卡车、起重机、装卸机械）、自动化流水线及测量设备。

1.2	应用范围

1.2.1每位专家及参赛参赛者必须了解本技术说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1本技术说明只涉及与机电一体化相关的内容，因此本说明必须与以下文件同时使用：

  • 世界技能大赛- 竞赛规则；
  • 世界技能大赛- 竞赛指南；

  • 世界技能大赛-本文件指定的网络资源；

• 主办国-卫生与安全条例。

1.4	每组参赛人数

机电一体化每组参赛人数为两人。

2. 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

机电一体化系统的开发：
理解并掌握：

• 机电一体化系统的设计、装配及调试；

• 了解气压系统的功能、应用及组件；

• 了解液压系统的功能、应用及组件；

• 了解电气和电子系统的功能、应用及组件；
  • 了解电动传动装置的功能、应用及组件；
  • 了解工业机器人系统的功能、应用及组件。

参赛者应该能够：

• 根据既定需求设计系统；

• 按照要求组装机器；

• 正确连接电线及电子管；

• 安装并设置机械、电气及传感装置并对其做必要的调整；

• 根据现行标准及要求，利用辅助设备和PLC对机器进行试运行。

工业控制：

理解并掌握：

• 了解PLC的操作原则；

• 了解PLC的结构及功能。

参赛者应该能够：

• 将PLC与机电一体化系统进行连接；

• 为PLC做必要的配置；

• 根据要求配置PLC，并配置相关控制电路使之能正确运行。

软件编程：

理解并掌握：

• 了解工业软件的编程；
  • 了解软件程序如何控制机器的运作。

参赛者应该能够：

• 编写机器控制程序，并通过软件直观地展现运作流程及运行状态；

•  PLC编程，包括数字和模拟信号处理。

设计电路：

理解并掌握：

• 设计不同电路应掌握的知识。

参赛者应该能够：

• 设计气动、液压和电气线路；
  • 运用现代软件工具设计以上线路。

分析技术：

理解并掌握：

• 分析性故障查找及修复的相关知识。

参赛者应该能够：

• 采用分析性方法检测机电系统的各种故障；

• 在短时间内修理零部件；

• 熟练、快速地处理各种故障；

• 优化不同组件组成的机电系统。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

机械设计：

参赛者必须了解机械系统的设计及组装，包括气动和/或液压系统知识、标准及其使用说明。

电路设计：

参赛者必须了解机器/控制器系统中电路的设计及组装。

工业控制：

参赛者必须了解PLC的组装，以及软件程序控制机器的原理。参赛者能够根据要求配置PLC，并配置相关控制电路使之得以正常运行。

软件编程：

参赛者必须能编写程序以控制机器，并通过软件直观地展现运作流程及运行状态。

分析能力：

参赛者必须有较高的分析、处理故障的能力，以确保机器的正常、安全运作。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目

2.3	实践操作

设计：

测试项目将根据规定的工控组件进行设计。对工控组的件优化也作为测评点之一。

组装及连接：

测试项目的旨在根据指令或测试中提供的设计标准，利用工业部件建立项目。

已知工程系统的组装时间将不进行评估。工作质量的评估包括“专业化操作”所支持的行业标准。

如果竞赛中涉及到机器人，则模型一经确定，立即予以公布。

电气线路的连接必须按照指示和文件的规定进行，以确保机器正常运作。大赛将提供一切必要的电气原理图。

开关：

机器需按照指令、使用说明和“专业化操作”的规定运转。不得使用有故障的组件。

竞赛中，需充分使用机器人单元，以确保其在功能不受任何限制的状态下安全运行。

故障排除：

测试项目可能有一个或多个部分涉及故障排除方面的内容。这些需要排除的故障取自一个预先准备的中断列表，最好在开赛前由电脑随机抽取。此部分测试项目还包括介绍全面生产维修（TPM）的原则，以使机器对自身的运作做到自我诊断。同时测试也可能包括维修或更换有缺陷的部件。

信息技术：

有些测试任务将考察参赛者为系统编程的能力。评委将评测参赛者提交的编码和他们的展示。

优化：

为提高系统的运作效率所做的改进，也可在评价中加以考虑。

3 测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试模式为一个包含多个独立评分模块的测试项目。

3.2	测试项目要求

总体上，测试项目必须达到以下要求：
  • 必须模块化；

• 必须附有评分数值范围，该评分数值范围由大赛根据第5节最终确定；

• 必须根据3.5节确认测试项目有效；

• 必须在比赛现场提供测试项目，并确保设备运转正常以便专家团队开发项目；从而使专家根据一致的标准对有工作模型的测试任务做出标准的评价；

• 必须附有使用说明，解释特殊或新型设备的操作，便于专家最后确定测试项目；

• 必须附有照片或图纸库，明确任务要求。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由设备提供者费斯托公司（Festo Didactic）及首席专家设计。

测试项目必须能够使用费斯托公司的产品。因此，测试项目设计者在设计模块时必须与费斯托公司及其产品管理部门密切配合。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目任务是根据《备忘录附录：费斯托公司参与细则》，在与费斯托公司及其产品管理部门密切配合下制定的。

《备忘录附录：费斯托公司参与细则》的摘要可见本文件第十页的附录。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

根据《备忘录附录：费斯托公司参与细则》，测试项目/模块在此次大赛前进行开发并最终确定。

赛前六个月：公布已经确定的比赛场地及自动控制装置类型。

赛前三个月：公布所有包含测试项目的文件。

3.4测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第五章所规定的评分标准。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。 最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5	 测试项目的确定

必须确定在运用相关知识、使用所规定的材料和设备的情况下，参赛者能够在规定时间内完成测试项目/模块。此项应依照《备忘录附录：费斯托公司参与细则》进行。

测试项目所涉及设备的组装和测试必须在赛前完成。

3.6	测试项目的选择

测试项目依照《备忘录附录：费斯托公司参与细则》选出。

3.7	测试项目的公布

测试项目依照《备忘录附录：费斯托公司参与细则》公布。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家和费斯托公司进行测试项目的协调。

3.9	竞赛中测试项目的调整

30%的测试项目调整详见《备忘录附录：费斯托公司参与细则》。

3.10材料和厂商说明书

PLC的技术参数及数量将由首席专家至少于赛前6个月在论坛上公布。

4  技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，和技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策在论坛的相关栏目进行，网址：http://www.worldskills.org/forums。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公开项目信息可在世界技能大赛官方网站获取。

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 ，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。采用100分制评分。

| 阶段 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A | 功能 |  | 70 | 70 |
| B | 专业化操作 |  | 10 | 10 |
| C | 时间 |  | 20 | 20 |
|  | 总分= |  | 100 | 100 |

| 标准 | 次标准 | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A1 | 基于 API的操作项目 |  | 30 | 30 |
| A2 | 基于模拟盒的操作项目 |  | 20 | 20 |
| A3 | 机械装配 |  | 10 | 10 |
| A4 | 电气连接 |  | 10 | 10 |
| 总计= |  |  | 70 | 70 |

本分值分配仅作为例示，无于费斯托公司提供的评分表。

CIS必须提供有恰当数学公式的软件应用程序，以便计算时间项的得分。

最终评价标准以《备忘录附录：费斯托公司参与细则》为依据确定。

以下标准也应作为评价依据：

  机械装配（组装任务完成后，参赛者MPS站上的机械尺寸必须与图纸所给定的尺寸一致）。

  必须按照给定的I / O表进行I / O配线。

测评中时间一项所占分值不得超过总分值的20%。

5.2	主观评分

无。

5.3	技能评测细则

评测细则依照《备忘录附录：费斯托公司参与细则》执行。

5.4	技能评测程序

技能评测程序依照《备忘录附录：费斯托公司参与细则》执行。

6  具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件；

• 在电池驱动的电气螺丝刀配有钻头使用时，不必使用安全防护镜；

  • 整个赛事期间须备有急救箱；

  • 禁止使用刀具以免受伤；

  • 专家在审视、检查或参与参赛参赛者项目时应有适当的个人安全防护装备；

  • 参赛者应穿着静电工作鞋。

7 材料和设备

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。 主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

  任何市场上可以买到的工具都可以使用，但须经安检人员的认可。绝不剥夺参赛者使用日常工作中所用工具的权利。

  参赛者应自带工具。

参赛者应自带PLC编程所需的所有软件。

  参赛队的专家应负责检查软件与主办国提供的电脑的兼容性。

参赛队应负责提供在主办国能使用的，并且能适用于任何站点的PLC的连接器、适配器、插头和接口。

7.3	专家提供的材料、设备和工具

无

7.4	技能竞赛场地禁止的物料和设备

只能使用7.2中列出的材料及设备。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届大赛场地布局图：

8	面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式旨在促进参观者和媒体的参与：

  • 播放竞赛视频- 可在赛场区域放置摄像头，以供大众了解赛况或通过网站了解详情；

  • 测试项目说明；

  • 通过专家与参观者的交谈，加深对参赛者活动的了解；

  • 参赛者资料- 大赛为每一位参赛者提供一枚粘贴，上面印有参赛者祖国的国旗、姓名及学习经历简介；

• 每日赛况报道；

  •  “DIY”车间--在机电一体化车间设置一个区域，在此区域参观者可以操作机电系统。可由主办方机电专业学生负责这项活动，向参观者讲解如何成为一名机电一体化技工，并回答有关提问；

• 在不同国家中开展机电一体化测试项目竞赛，并设置奖项。

8.2	可持续性研究项目

   • 循环利用；

   • 使用绿色环保材料；

   • 竞赛结束后已完成的测试项目结果的应用推广；

• 在比赛开始前主办方第一时间将测试项目传送至参赛者电脑，以便参赛者使用自备打印机打印相关内容。

9 附录

9.1	备忘录

以下是关于测试项目设计的摘录，可参见《备忘录附录：费斯托公司参与细则》（1.3版，07年05月30日）。

透明、安全的机电一体化项目设计

	需设计八个任务。

 	测试项目必须能够使用费斯托公司的产品。因此，测试项目设计者在设计模块时必须与费斯托公司及其产品管理部门密切配合。

 	与任务相关信息的发送严格以“需要知晓”为原则：与任务相关的信息只提供给参与设计、并需要了解相关内容的人员，而且他们仅限于获得与自己工作相关部分的有关信息。每一位参与设计的人员在接触任何竞赛信息前，必须签署保密协议。（费斯托及WSI协议）。

任务的设计者必须熟悉费斯托公司的产品及其未来可能开发的产品。应为大赛专门建造场地和工作站，以确保任何国家不得具有场地优势。

  若费斯托员工作为任务设计者，世界技能大赛可任命一名稽查员（可以出自一组对本技术有深入了解的专家）监督其设计过程。

首席专家和项目设计者应在约大赛前6个月核对8项任务。

  赛前3个月，所有专家将已签署的保密协议送交04项技能（即机电一体化）首席专家。 测试项目涉及的4个或5个场地和工作站中，有2个将被公布在世界技能大赛官网的机电一体化论坛上：worldskills.org。

04项技能所涉及的任务与硬件的使用密切相关；因此在即将开赛前不能进行大幅度调整。与故障检修及优化相关的任务可以在比赛时确定，占总分的30%。

  为了保证大赛的公正，设计者必须对任务保密。可信任的第三方（ 稽查员）可以监督大赛的准备过程，并在赛前3个月从首席专家处接收设计完成的任务。稽查员可由世界技能大赛技术委员会任命。

# 项目八 车身维修

1 简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：车身维修

1.1.2	技能说明

每天有很多机动车在交通事故中损坏。车体维修技师必须完好地给予维修。然而，由于每辆损坏的机动车损坏的程度不同使得维修具有一定的难度。车体维修师需把他们对于车体构造和维修技术的广博知识运用于每项具体维修工作中。

车体维修师首先需要通过电子设备辨别损害处，技师在保证不破坏整体结构，性能，及车貌的前提下维修车体损坏处。他们维修车体的金属，塑料，玻璃，电气及机械结构。焊接技术是他们维修过程中的基本部分。

车体维修师使用面板维修设备，结构对接和测量技术。使用专业设备和工具去除及维修破损部位以及更换新的部件。技工维修到车体可以重新喷漆的阶段。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2 如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生与安全条例。

2  能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。考核参赛者对深度破损汽车的修复能力。

能力要求细则

参赛者必须掌握相关知识并了解以下能力。测试项目模块可能考核下述部分或全部能力。

在汽车维修过程中须按照安全程序进行操作。

熟悉主办国健康和安全法规条例（公布于www.worldskills.org网站）。

安全及正确使用车身修理行业中常用电源（气动/电动）工具

安全、适当使用车身修理行业中常用设备。

拆卸、 重新安装 （或更换部件）、对齐螺栓、 螺纹、 铆接、剪辑或胶连接外部或内部板/件。

拆卸螺栓、 螺纹、 铆接、剪辑或胶连接车身 （罩、 挡泥板、 门等）。

重新安装 （或更换） 螺栓、 螺纹、 铆接，剪辑或胶连接车身。

重新校准内公差后制造商的规格的部件。

如果没有可用项目，将使用测试项目示例 （位于竞争与参赛者和专家访问一栏）加或减5毫米公差。

拆除、 替换并调整室内外装修和/或其他需要完成车身维修的部分。

使用用于车身维修所需的设备和工具。

使用液压拉推设备 (台、 机架、液压救援设备等）。

使用锤、 镐、 机构档案和和其他用于矫正的工具。

使用气动工具 (如空气锤、 端面磨床、 文件板、 剪板机、 铆钉枪等） 。

使用电动工具 （如电焊、张力辊等）。

对车辆损坏部位的诊断和修复 。

在锚定设备上装载车辆。

解释生产厂家规格、执行规定程序手册以修复车辆部件。

确定受到碰撞的方向。

确定直接或间接损坏的程度。

使用适当的诊断设备，确定损坏部件。

定损并提出修复建议。

修复车体失调部位。

更换新件前拆卸损坏板。

拉直和修复损坏部件，恢复到三维垂直度。
诊断框架损坏 （使用以下工具：前束量尺、电车规、中心规、手册等等)。

对齐全帧和悬架损坏进行修复。

更换所需焊接上板/部件。

修理/替换损坏部件。

拆卸面板/部件和预备（损坏度较轻或完好无损的）曲面，并确保能够正确更换装修面板。

替换焊接面板（滑轨、 支柱、 坐垫、车身等）。

按出厂要求更换主焊接面板。

更换剖切过程中需要的主要部件。（利用切割程序完成主要部件的替换）

确定适当的焊接工艺用于特定应用程序 （注意潜在危险： 气线、 闸线等。）。

执行所有面板装修连接选项 （圆角/圈、 对接 w/支持、 不支持的对接，点焊）

执行完成车身修理 (Mig焊接、 Tig焊接、 压力、 米格-钎焊等） 所需的焊接过程。

焊缝打磨和 （或） 磨削加工。

修复受损面板 （钢、 铝、 塑料）。

使用金属涂饰技术拉直损坏的钣金件 (钢、 铝）。

用塑料车身填充物修复车身。

修复塑料车身板/组件 (热塑料)。

准备车辆修补术。

检查车辆表面缺陷和损坏程度。

操作砂光机和抛光机。

修复车面损坏、破碎的薄壁曲面。

用电诊断等技术进行车身相关维修 （但不限于此技术）。

诊断并进行必要的维修 （可能使用扫描工具）。

诊断并对安全气囊系统进行必要的修复。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

车身维修技师所展示的理论知识必须和他所需要具有的专业技能相关。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

以下是相应技能参赛者必须独立完成的项目：

熟练、安全使用车身修理业中常用的电源 （气动/电动） 工具。

使用测量设备检测车体外壳结构失调的问题并给与准确修正。

正确安装和使用焊接设备以维修或更换车身部件。

在锚定设备上装载车辆。

车辆规格与手册说明的使用。

拆卸和更换如门、 帽 (柜) 等部件(除了参赛者所属国专家外，任何其他国家专家均可提供援助)。

使用行业公认车身测量设备，确认损坏的车身类型和失调程度。

向专家提供车身损坏报告书。

使用液压维修器械对车身结构失调进行校正。

使用行业公认的汽车车身测量设备对整车进行准确调整， 包括带接点的调整。

使用国际通用程序替换损坏的部件，修复损坏部位（包括制造商使用的修复程序）。

采用金属加工方法对钢、铝或塑料车身进行美容修复（翼子板、 门、 季面板、 屋顶等）（如果车体为塑料面板可直接修复）。

更换非结构性外部钢和/或铝车身面板 （翼子板、 门、 季面板、 屋顶等），磨光焊接点、整理好填充材料以备用。

拆除并重新安装汽车安全系统 （例如安全气囊）或车身其它电气、 电子组件。

3  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目的模式是一系列独立的模块。

3.2	测试项目要求

在参赛者的指令中,“停止”符号必须显示在每个评价与边界点/部分。“停止”符号须明确评估内容。

所有参赛者指令上的“停止”符号须以以下方式排列:

A1

A2 
  B1 
  B2 
  C1 
  C2 
  D1 
  D2 
  E1

E2等

（必需将评估准则编号，从而使每个“停止”符号与参赛者指令中的“停止”符号相对应。）“停止”符号必须列入评估准则。

参赛者需展示车身维修手册中的技能。必须准备至少五(5)种不同的模块。模块A----诊断和修复；

  模块B---结构部件更换；

  模块C---非结构部件更换；

 模块D----面板维修；

  模块E----车体相关修理,包括但不限于电诊断、塑料体维修和/或玻璃更换。

模块A----诊断和修复：

必须遵守安全工作条例，包括遵守主办国法规。

诊断、维修和调整安装在座位上仪器的损坏部件，此仪器由主办国提供。

移除螺栓部件以进行必要的连接

确保基材夹和/或钻模安装位置的准确性和安全性(夹紧)。

车辆必须由跳汰机系统或通用机械测量系统测量。

按要求写出偏差报告。

重新校准和维修没有更换的部件。

修理必须达到出厂时的外观与形状。维修效果必须达到可进行化学处理的状态。维修效果不能由于钢体变薄而强度减弱。

可为参赛者提供发动机舱的测量点，以协助其重新调整发动机舱前部，从而达到出厂标准。

按照制造商的规格要求重新安装面板上的所有前端螺栓。

维修完成后，发动机机舱须按照仪器制造商的说明进行调试。如有需要，需提供打印件进行验证。
  应考虑制造商的规格和尺寸。使用万能测量系统,各测点允许有正负三毫米的误差。

模块B---结构部件更换：

必须遵守安全工作惯例，包括遵守主办国的法规。

移除螺栓部件以进行必要的连接。

  赛前12个月确定车辆型号和模型后，可能需要其它小零件才能完成此模块。

面板移除

  列在参赛者指令中的部件如果损坏严重,部分或全部无法修理，参赛者需将其移除，此操作需遵循生产商提供的操作标准，严格按照修理指南进行操作。如没有相关说明，专家会提供必要程序信息。

  如需去除防腐材料，则根据焊接方法对面板或加热板进行加热。拉直所有变形部位并去除现场残余物。

面板预备

  在加热板上打钻或打孔以便使用插头。

根据汽车制造商的指标，焊接火帽可适用于所有的焊接区域。

安装更换/面板、部件（设备）。

接缝需控制在制造商的要求范围内。

确保更换部件上的铁模线与现有车辆部件相吻合。

喷漆要与设备上的亮度一致。

通过焊接更换面板/部分。

  替换参赛者指令中的部件（部分或全部），此操作需遵循生产商提供的操作标准，严格按照修理指南进行操作。如没有相关说明，专家会提供必要程序信息。

  所有焊接的替换和类型须按照汽车制造商的说明才能完成。如果没有说明，将会使用测试项目样本(置于参赛者比赛地点，参赛者、转接可用)。

由于没有制造商维修信息或本项目设计方案，焊接过程须按照制造商维修手册说明进行，焊接过程应按照制造商制定的维修手册,除非另有说明。

所有焊缝必须标明打磨前的位置。

  焊缝测试强度(随机选择)。

  焊接区域必须达到一定水准，以使此区域化学处理和喷漆得以顺利进行。

磨砂焊接

用MIG焊接（插件或连续焊缝）金属表面后，焊缝处必须磨光（由比赛专家决定）方可完成。

焊接区域必须达到一定水准，以使此区域化学处理和喷漆得以顺利进行。

完成研磨/打磨焊缝后，必须检查零部件上的接头螺栓。

重新安装维修操作，按照制造商的规格拆除所有部件。

模块 C-非结构部件更换：

安全操作须遵守安全规则，包括遵守主办国法规。

拆除螺栓部件进行必要的连接。

随着比赛项目的进行，根据参赛者指示，在暂停期间进行评估说明

面板拆卸

按照比赛指示拆卸面板/零件。

通过焊接，在需要焊接处去除防腐材料。

拉直变形部位，去除焊接残余物。

面板预备

在加热板上打钻或打孔以便使用插头进行焊接。

依据汽车制造商的指标要求，焊接帽可适用于所有焊接区域。

安装替换零件/面板

接缝需控制在制造商的要求范围内。

确保更换部件上的铁模线与现有车辆部件相吻合。

喷漆要与原装备上的亮度一致。

通过焊接更换面板/零件

所有焊接的替换和类型须按照汽车制造商的说明才能完成。如果没有说明，可使用置于（参赛者比赛地点或专家进场的）测试项目样本。

由于没有制造商维修信息或本项目设计方案，焊接过程须按照制造商维修手册说明进行，除非另有说明。

磨光焊接点，整理好填充材料备用。。

所有焊缝必须标明打磨前的位置。

随机选择测试焊缝强度。

焊接区域必须达到可进行化学处理和喷漆的状态方可完成。

磨砂焊接

在MIG焊接(查件或连续焊缝)金属焊接表面后，焊接处必须磨光(由比赛专家确定)方可完成。

焊接区域必须达到一定水准，以使此区域化学处理和喷漆得以顺利进行。

面板的安装与连接的面板接缝必须符合生产规格。

模块D----面板维修：

须遵守安全工作条例，包括遵守主办国法规。. 

修复区域必须保持原有的轮廓和形状。

修理部位须磨光后方可喷漆。

面板收缩必须使用所需的电气设备或冷却收缩设备。

修复区域必须达到进行化学处理和喷漆的状态

对面板缺损部位进行修复,磨光度达到P80g或更细，周围表面修边磨光度达到P120g或更细。

面板不能由于过度填充或打磨而变得过薄。

模块E----车体相关修理,包括但不限于电诊断、塑料维修和/或更换玻璃：

安全操须遵守安全工作条例，包括遵守主办国法规。

选择的维修步骤包括一系列操作，会对其逐一测评。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

竞赛前，首席专家将项目设计分配给参评专家。每位参评专家设计一个测试项目，在比赛现场进行测试项目的选定。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式。

测试项目/模块由参评专家在论坛中共同确定。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间。

测试项目在比赛前3个月确定

3.4 测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5	测试项目的确定

专家组确定5个模块和评分标准。并根据生产商所提供的维修数据来制定评分标准。这几个流通的模块用于对参赛者的培训。

3.6 测试项目的选择

由本次参评专家组进行投票来确定具体测试项目。具体测试项目将在比赛前3个月由参评专家讨论后投票决定。测试项目一经确定，测试设计小组需要将测试项目在论坛上公示。公示后，将测试项目制作成为测试模块所需要的最终版本，并由专家在论坛上投票决定最终的模块。

3.7 测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站在赛前3个月公布。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家负责竞赛项目的协调。

3.9	竞赛中测试项目的调整

测试项目的调整仅限于30%的内容改动。改动应在赛前的准备阶段完成。典型的变动包括受损面板或车翼的更换。

3.10 材料和厂商说明书

赛前3个月，将在论坛上发布有关厂商说明书。

4  技能管理与沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

     • 竞赛规则；

     • 技能说明；

     • 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4 竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法。

5.1	评测标准

本项目主要说明测评标准和分数（主、客观分）。竞赛采用100分制评分。

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A | 诊断与修复 |  | 20 | 20 |
| B | 结构性部位修复 |  | 35 | 35 |
| C | 非结构性 |  | 25 | 25 |
| E | 面板维修 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| F | 车体相关修理,包括但不限于电诊断、塑料维修和/或更换玻璃 |  | 5 | 5 |
|  | 总分= | 7.5 | 92.5 | 100 |

5.2	主观评分

采用10分制打分。

5.3技能评测细则

专家准备各项评分标准。

  测试项目评分文件（供裁判在比赛中使用）必须包括测试项目的评估标准和扣分点（处罚）的所有解释。
   所有裁判小组必须征询参赛者同国专家并解释扣分点。裁判团必须确定评分标准方面的误差。

如果可能，用数码照相技术为每一位参赛者建立档案。此档案不会用作参赛者之间的对比。

诊断

  设置

• 依据设备制造商的建议，对没有安装的每个锚定钳扣分；

• 测量系统；

• 对每个无记录或无显示的测量点扣分；

•  对每个引脚上或螺栓上过紧的夹具（如果使用）扣分。

修复

• 如果使用夹具，引脚上或螺栓上的夹具不能过紧；

• 对每个引脚上或螺栓上过紧的夹具扣分；

• 如果使用测量系统，每个测量点不得超过制造商误差（允许2毫米）；

• 对每个测量点超过制造商误差（长，宽，高）扣分；

• 对每个因不正确的拉或夹造成的撕裂或变形扣分；

• 必须按设备制造商的规格，使用扭矩扳手检查夹具螺栓和窗台锁紧螺母扭矩；

• 对没有使用适当扭矩的螺栓或螺母扣分；

• 对每个丢失的螺栓扣分。

面板拆除（结构性和非结构性）

• 对钻孔或研磨留下的缝隙扣分，除非制造商建议使用MIG焊接；

• 对相邻板上的撕裂扣分；

• 切割面板时，对每5 mm的钢筋切断扣分；

• 对未清除原漆而直接采用任何焊接方法加热的面板或面板凸缘，每5mm扣分。（此部分须在安装前完成）。

面板准备（结构性和非结构性）

• 对5毫米的变形扣分；

•  对焊接部位上每隔5毫米没有涂底漆的情形扣分。

更换面板、部件

对接时，应预留一个金属面板厚度的间隙，最大间隙应为双金属面板的厚度焊接，无重叠。

对5毫米的重叠或大于指定差距的间隙扣分。

铁模线

对焊接处接缝不吻合扣分，此项用少于2毫米的接缝测量尺来测量。

面板凸缘

对每个区域（塞焊覆盖区域）差距大于0.5毫米接缝的面板扣分。

MIG连续焊接

焊接质量

• 焊缝操作中每隔5毫米，如有以下缺陷者扣分（气孔、跳过、空隙、孔隙度等）；

• 焊缝操作中每隔5毫米的区域高度超过2毫米的扣分；

• 焊缝操作中每隔5毫米直径的区域超过10毫米的扣分；

• 焊缝操作中每隔5毫米粘度不好的情况扣分。

MIG塞焊缝

焊接质量

• 对每个错误的塞焊焊点或塞焊数扣分；

• 对每个塞焊孔没有被完全焊接扣分；

• 对每个塞焊缝超过2毫米高扣分；

• 对塞焊缝超过1½倍的孔扣分；

• 对每个不恰当的焊缝扣分，随机测试。

电阻点焊

焊接质量

• 对每个错误的点焊焊点和点焊数扣分；

• 对每个焊点有孔扣分；

• 对每个焊点金属不完整扣分；

• 对有不适当的焊缝扣分，随机测试；

• 敷料（磨/砂）焊接；

• 对每隔5毫米过深或深度不够的连续焊接扣分；

• 对过深或深度不够的每个MIG塞焊缝扣分；

• 对周围有损坏处（泥、孔、焊接飞溅等）扣分。

面板接缝

如果完全遵照生产规格，给予满分。

超出误差允许范围的控制点的扣分原则。

里外5毫米的误差，不扣分。

超出误差允许范围的控制点的扣分原则。

对车体的高度调整如符合厂商要求，不扣分。

面板修复

主观评分。

修复过的面板将会涂上涂层以使其光滑，且评审专家需在灯光下检查面板是否平滑：评审专家将用手来检验修复过的区域（通常带一个柔软的手套或布），根据主观评测表来评估面板的修复状况。

模板：允许1毫米误差。

对超过１毫米的误差扣分。必须正确使用模板以得到准确测量数据。

对每个评测点超出允许的误差扣分。

每一个面板的外模都要用一个模板来检验，需要与系统误差一致。评审专家要留意面板与模板之间的差异及面板的裂缝。

当面板一端过高，须将模板紧贴于面板之上，对其另一端裂缝进行测量。

车体相关修理（塑料维修、玻璃安装、电子诊断维修等）

塑料维修

对错误程序扣分。

修复变形部位达到相应平滑度。此项为主观判断并根据主观评分表来评估。

拆除并重新安装电子部件。

例如安全气囊：为每个错误程序扣分。

5.4	技能评测程序

以下内容为专家评分的依据：

参赛专家将按组分配，每组有一位负责专家。

每一个完成的模块在完成当天接受评估打分。

为保证评估的透明度，为每一位参赛者提供与专家相同的评测表。

评分系统调整：根据比赛所用车型制定具体的评分文件，并且调整幅度须在技术要求范围之内。

变换测试顺序或内容

解决有争议的评分。

每个工作站将会配备一张测评表和一面小红旗。根据参赛者说明，将图标进行标号。当参赛者准备好接受STOPA.0.1（以此为例）的评估，评审专家在表格的相应STOP一栏中记录时间，并将红旗直立放置。评估结束后，评审专家将红旗水平放置并口头告知参赛者已完成测评。

6  具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

参赛者在使用手动工具、电动工具、机械工具及其他产生碎屑、碎片的工具时必须佩戴防护眼镜，防止眼睛受到伤害。

整个竞赛过程都应备有急救箱。

专家在检查、核对或与参赛者一起操作时需要使用个人防护设备。

7  材料和设备

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见(http://www.worldskills.org/infrastructure/)。基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者须自备基础设施列表不包括的工具、特殊设备和个人所需材料。上述材料必须在赛前交由专家检查。

参赛者的工具箱尺寸须与工作站要求相一致，不能放在走道上、相邻参赛者的工作站或者影响到工作站中的参赛者和专家的自由活动和安全。

参赛者可根据自身需要携带ＭＩＧ焊接机和点焊机至比赛现场。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

专家需自备安全与卫生文件中规定的个人保护设备设施。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

如由于参赛者携带非常规工具而影响赛事公平性，专家有权予以阻止。此规则同样适用于预先制造、预先形成或预先画好的模板及任何种类的修理夹具。此类物品禁止带进比赛现场。

如参赛者迫切需要，可在现场复制此类工具。轮廓测量工具需在比赛开始之前完成调试。

  - 场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛的场地布局可从以下网址获取http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届竞赛的场地布局

8  面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式旨在最大限度地促进参观者和媒体的参与。

• 技能体验； 

• 播放竞赛视频；

• 测试项目说明；

• 加强对赛事的了解；

• 参赛者个人简介；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目九 汽车技术

1 简介

1.1名称与技能说明

1.1.1技能名称：汽车技术

1.1.2技能说明

七个重要的汽车系统：

• 压缩点火燃料系统；

• 制动系统；

• 电气系统；

• 火花点火发动机管理；

• 传动系统；

• 发动机修理；

• 转向和悬挂系统。

技术人员必须理解上述系统的运作，并实施故障排除、维护和修理工作。技术人员必须具备系统的逻辑思维能力，遵守健康与安全法规。

汽车技师被认定为在汽修厂和车间进行汽车专业维护的人员。

1.2应用范围

1.2.1专家和参赛者须了解本技术说明。

1.2.2 如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3 相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

· 世界技能大赛-比赛规则；
· 世界技能大赛-比赛手册；

· 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

· 主办国--卫生与安全条例。

2 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

测试项目仅包括实际工作。

2.1 能力要求细则

参赛者应该具备如下相关领域能力：汽车和轻型车（车重在3吨内，包括四驱车）的修理。

总体能力

参赛者应了解现行安全操作准则和惯例，掌握必备的基本安全常识，并具备应急处理能力，以保证自己和他人的工作环境安全。

参赛者应该能够阅读纸质或电子版汽车车间手册（包括线路图）。

参赛者应该能够使用并维护轻型汽车维修服务的测量设备（机电）。

参赛者应该能够选择和使用工作工具和设备，其中包括汽车维修服务使用的安全和维修工具和设备。

参赛者应该能够在工作中进行口头、书面以及以电子为媒介的沟通交流。

参赛者应该能够书写日常文本，并确保语法正确、标点符号准确；并能够填写标准的汽车表格。

参赛者应该能够进行基本的电脑操作（包括扫描工具的使用），并应用于轻型车辆维修服务。

电气系统的构建和测试

参赛者应该能够检查、测试和修理汽车电器系统、电子电路，包括所有主体电路。

参赛者应该能够利用各种汽车电器部件构建基本电路。

参赛者应该能够检查、测试和修理适用于轻型车辆的充电、起动系统。

制动稳定性控制系统

参赛者应该能够检查、测试和修理液压制动系统（盘和鼓）和/或相关部件，包括气动液压系统和驻车制动系统。

参赛者应该能够根据制造商/部件供应商规范进行检验、测试及维修电子控制防抱死制动系统。

悬挂（悬架）和转向系统

参赛者应该能够更换和改装应用于汽车维修服务的转向和悬挂（悬架）系统中整流故障的传动部件。

参赛者应该能够检查、测试并修理应用于汽车维修服务的转向系统/部件并评估它们的使用情况（包括机械和电力辅助转向系统）。

参赛者应该能够检验、测试及修理所有悬挂系统及相关部件，并评估它们的使用情况。

参赛者应该能够执行轻型车辆维修服务中的转向方向盘校齐操作。

发动机机械修理

参赛者应该能够检查和修理轻型车辆四冲程发动机和相关发动机部件。

手动和自动传输

参赛者应该能够检验、测试和修理应用于汽车维修服务的手动/自动驱动桥/传输装置和组件并评估他们的使用情况。

柴油系统

参赛者应该能够检查、测试和修理柴油燃料系统，包括电子压缩点火发动机管理系统及相关部件。发动机管理系统即由电控单元控制的喷油系统和定时控制系统。

发动机管理

参赛者应该能够检查、测试和修理四冲程火花点火发动机管理系统，包括轻型车辆的电气/电子汽油燃料系统/排放控制系统/点火系统。

诊断

参赛者应该能够利用先进的诊断程序和专家诊断工具和设备精确定位各种轻型车辆系统中的组件故障。

2.2 理论知识

2.2.1必须具备的理论知识，但不进行直接测试。

按照国际标准理解车间手册。

读取、采纳和提取车间手册中的数据和指令。

有关设备、消耗品和流程知识。

2.2.2  相关规则与规定不列入考核项目。

2.3 参赛者必须独立实施选定任务。每三个小时的测试包括指定任务领域内（任务A-G）的一个或多个领域。

3  测试项目

3.1测试项目的模式和结构

测试项目的形式是依次完成七个独立模块系列。所有参赛者完成所选的所有模块。

3.2 项目测试的要求

完成测试项目所有模块的时间是18至22小时。

参赛者必须独立完成从2.3.2 “汽车技术试验”部分所选择的模块。每个需3小时完成的模块包括该部分的一个或多个任务领域。

每个模块包括：

-- 测试描述。

-- 参赛者对完成测试的说明。

-- 参赛者报告表（如果需要）。

-- 车间主管指示说明。

所有模块需有至少4个世界知名汽车制造商的汽车，并将参赛者的来源地考虑在内。

汽车技术比赛模块

该描述主要有两个功能：

• 是专家用来选择提交给主办国模块的依据；

• 是进行了参赛准备但没有专家的国家的准则。

所列模块的数量和规格不是完整的或最终的，随后会依据下列情况对其进行修订和增补：

• 所列模块在一定时间内的使用情况；

• 为了使所列模块内容更加完整；

• 技术变化和主办国规则的更新。

所有参赛者应按照知道说明书提供参赛者说明表格。每个需3个小时完成的模块包括从2.3.5-2.3.21部分选定的一个或多个任务领域。

这些模块包括诊断、服务和修理：

|  | 包括 | 不包括 |
| --- | --- | --- |
| 火花点火发动机 | 压力和流量测试 使用扫描工具 无分电器系统 多线圈系统 废气再循环系统 催化转换器 气泵 电子燃料喷射 发动机分析仪 尾气分析仪 多路复合（多路复用）系统 | 油箱 喷油器维修 |
| 压缩点火燃料系统 | 过滤系统 前启动（预启动）系统 电子泵控制系统 微粒过滤器 共轨系统 压力感应系统 多路复合（多路复用）系统 | 台测试注射器 泵（测试台注射泵） 直插式燃油泵 |
| 电气系统 | 充电系统 起动系统 照明系统 辅助电路 仪表和报警系统 设计，建构和实验 电气/电子电路板 复用系统 车载娱乐系统 温度调节系统 多路复用系统 | 气囊和S.R.S系统 报警系统和防盗系统 制冷剂 冷却剂 |

| 制动系统 | 防滑刹车系统 4轮盘式系统 盘/鼓系统 驻车制动系统 刹车辅助和稳定控制 多路复用系统 | 空气制动系统 |
| --- | --- | --- |
| 悬挂和转向系统 | 液压系统 车轮平衡 4轮路线（调准） 4轮转向系统 电子悬挂系统 电子/电脑控制助力转向 空气悬架 多路复用系统 | 减振器试验 空气悬架 |
| 驱动线 | 电子系统 液压系统 机械系统 常数变量 传输 常规或变速 最终传动 分动箱 改变万向接头 评估和重新包装 等速接头 多路复用系统 | 更换和重新安装变速器 冲洗和更换机油 |
| 发动机修理 | 汽缸头 发动机缸体 曲轴 平衡轴 | 镗磨缸 活塞连杆 拟合加热(活塞和连杆之间的加热连接) |

3.3 测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由专家研发。

3.3.2 测试项目/模块的设计

测试项目/模块的设计:

根据3.2部分制定的指导方针设计七个需要3小时完成的测试模块测试项目设计要求。

测试项目提案或实际测试项目模块由专家组在比赛现场根据主办国提供的设备进行准备。主办国必须提供足够的材料及零配件，以便专家设计各种项目。

3.3.3 测试项目的设计时间

测试项目/模块于赛前几天在比赛现场研发。

3.4测试项目评分规则

每个测试项目必须附带评分规则,并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在赛前录入CIS。

3.5 测试项目的确定

验证由设计测试项目、模块的专家组进行演示，以确保在限定时间内运用相关知识、借助设备完成该项目。

首席专家确保设计模块的专家组认可所列模块。

3.6测试项目的选择

参考3.3.2部分：测试项目的设计场所和方式。

3.7测试项目的公布

测试项目模块不公布。

3.8测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行测试项目的协调。

首席专家负责确保：

模块可以在规定的22小时内完成。

材料/设备清单准确。

参赛者操作说明需言简意赅，不得超过许可的说明表格所允许的空间，汽车技术测试的任一模块参见2.3.3-2.3.19部分。

首席专家应当确立所有测试项目准备工作的最后期限，详细说明模块和相应的文件及其翻译的完成时间。

CE和DCE与测试专家团队共同负责各模块的质量保证。

3.9 比赛中测试项目的调整

参考3.3.2部分：测试项目的设计场地和方式。

3.10材料或厂商说明书

要求主办国在赛前六个月提供一份最终版车辆基础设施、测试设备和通用设备的列表。包括如下信息：

• 汽车品牌，型号，年份和车辆选择范围 --应包括说明书（也包括光盘，车间手册和专用车辆的扫描工具，如果所选车辆可以提供）；

• 参考号和详细的测试设备-- 应包括说明书；

• 车辆和设备制造商/供应商联系名单。

4  技能管理和沟通

4.1论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 比赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其他信息。

4.3测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1评测标准

本项确定测评标准和分数（主客观分）。

| 部分 | 标准 | 计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观（如果适用） | 客观 | 总分 |
| A | 火花点火发动机管理 |  | 14.3 | 14.3 |
| B | 转向和悬挂系统 |  | 14.2 | 14.2 |
| C | 电气系统 |  | 14.3 | 14.3 |
| D | 发动机机械 |  | 14.3 | 14.3 |
| E | 制动系统 |  | 14.3 | 14.3 |
| F | 压缩点火燃料系统 |  | 14.3 | 14.3 |
| G | 传动链（传动系统） |  | 14.3 | 14.3 |
| 总计= |  |  | 100 | 100 |

5.2 主观评分

无。

5.3技能测评细则

火花点火、发动机管理：

• 健康、安全和准备；

• 测试和诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

转向与悬挂系统：

• 健康，安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

电气系统：

• 健康、安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

发动机机械：

• 健康、安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

制动系统：

• 健康、安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

压缩点火燃料系统：

• 健康、安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

传动链：

• 健康、安全和准备；

• 测试与诊断；

• 修复和测量；

• 整理工作和总结。

5.4技能测评程序

参赛者如果因为自备工具箱里缺少工具而没能完成一项任务，则不得分。

部分或所有参赛者如果因为工作站自身的缺陷而未能完成一项任务中的一个或多个环节，那么所有参赛者都得分，不破坏计分体制。

因设备发生故障而导致参赛者不能完成一项任务中的一个或多个环节，那么所有参赛者在受影响的所有环节得分。

专家将会完成每个参赛者在每个模块的客观得分表，其分值根据大赛委员会制定的分值范围不同而不同，但应该与上述5.1部分中规定的分值范围吻合。

专家打分团队的专家应具有WS经验、语言和文化知识。

• 专家将评估各参赛者在同一方面的表现；

• 专家评定将在总分中占相同的百分比。

结果

日赛结果在比赛中公布，并按照WSI和主办国媒体合作战略对外公布。展示内容包括比赛所有部分的计分和当前的总积分结果。前5名参赛者以国家代码字母顺序显示排名，但不显示分数。

• 首席专家将根据比赛规则提名承担特别责任的专家。

6 具体技能的安全规定

参见主办国的卫生安全条例文件。

工作服必须与相关代码一致。如果主办国在比赛期间使用任何特定代码，必须赛前至少6个月通知参赛者。

所有机械和/或设备必须符合主办国的安全要求。参赛者必须保持他们的工作场所无障碍，地面没有任何能使人绊倒、滑到或摔跤的材料、设备或物品。

所有参赛者在车间区域必须始终穿戴防护用品。

专家要使用适当的个人防护设备进行检验、检查或参与参赛者的项目。

专家需要带有自备仓库大衣并在车间始终穿戴。

7 材料和仪器

7.1基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见http：//www.worldskills.org /infrastructure。

基础设施列表按照下一届参赛专家要求的品名和数量罗列。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、类型和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

主办国须提供均衡选择的至少4个不同世界知名厂家的汽车并把参赛者的来源地考虑在内。

主办国确定用于每个模块的车辆/组件的品牌和型号，如果车辆/组件适合选择的模块。

主办国提供充足的零配件，以便能够满足操作失误和工作程序设置。

独立的汽车模拟器和电路板可用于任务操作。如图所示。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下届大赛做准备。如需增加设备或场地，专家必须咨询技能主管人员。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

7.2参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者必须带来参赛者最少工具要求清单中所要求的工具。参赛者可自愿携带额外的工具。使用说明和清单必须经过专家的明确许可。

要求参赛者携带的最少工具包括：

• 1把平刃螺丝刀；

• 1套pozi-drive螺丝刀（4件装）；

• 1套艾伦钥匙（六角）1.5到10毫米；

• 1套8到55尺码的内梅花改锥；

• 1套8到55尺码的外梅花改锥；

• 1开口扳手6至32毫米；

• 1套环形扳手6至32毫米；

• 1套内梅花扳手8- 55；

• 1水泵（管）钳；

• 1面刀；

• 1长尖嘴钳；

• 1组合钳；

• 1夹子；

• 1划线器；

• 1 个2米的测量卷尺；

• 1金属尺（300毫米）；

• 1手电筒（手电筒）；

• 1游标卡尺，内部，外部和深度计（精度0.02毫米）；

• 1微米（帕）0 -25毫米（0-1英寸）；

• 1数字万用表，（10安），欧姆；

• 1触角规（0.05毫米/0.002英寸的增量达2毫米/ 0.080英寸）；

• 1测试灯12伏；

• 1测试灯（发光二极管）；

• 1插座 设置范围6到32毫米；

• 扭矩扳手 范围从0到200Nm；

• 1扭矩角适配器；

• 3001锤；

• 1软头锤；

• 1平行冲孔器（直径2至8毫米）；

• 1磁拾起工具；

• 1公制深/长壁式插座；

• 数字卡尺，千分尺和游标是允许携带的。

7.3 专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4技能竞赛场地所禁止的材料和设备

气动工具 电动工具（电动棘轮式螺丝刀等）。

7.5场地的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下列网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php？option=com_halls&itemid=540

上届世界技能大赛场地布局：

8  面对和媒体的技能

8.1 最大限度地提高和媒体的参与度

以下方式可促进和媒体的参与：

• 技能体验；

• 测试项目描述；

• 加强参赛者活动；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛程播报。

8.2可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目十 汽车喷漆

1  简介

1.1名称和技能说明

1.1.1技能名称：汽车喷漆

1.1.2技能说明

汽车喷漆工运用各类涂料，如防腐蚀底漆、底漆填料和涂料喷涂车辆的内部和外部配件。

喷漆工能采用以下技术修理轻微损坏的漆面和车身。

用聚酯填料/堵漏剂填充凹陷。

涂防腐底漆，底漆填充剂和封闭剂。

在所有维修过程中使用干砂打磨（不使用湿砂），并喷涂底漆。

喷涂----水基底漆，丙烯酸双组分透明涂层。

修整（抛光）。

运用细条纹带、色点等装饰。

固定和定位转移。

修复喷漆的轻微损坏。

混合底漆和双组分固体颜色。

汽车补漆，准备和修正油漆的汽车配件，诊断故障，混色和调色。

1.2适用范围

1.2. 1各专家和参赛者必须知道本技术说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3相关文件

因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规定；
• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；
• 主办国—卫生和安全条例。

2  能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1能力要求细则

准备面板，为其上混合底漆：

了解要上底漆的面板的知识：

• 展示以下能力：遵循环境和人身安全规定准备面板用以混合底漆。

参赛者应该能够：

• 示范正确的安全操作程序；

• 备用面板修好后，使用适当的清洁剂清除污染物；

• 干燥打磨区域以便抛光；

• 薄壁破坏区域的抛光；

• 用清洗液在清洁区最后抛光；

• 为包括裂缝或接缝处的区域除尘以备进行抛光处理；

• 用粘性擦布为待抛光区域去污或除掉棉尘；

准备一个面板，为其（整张面板）上清漆：

了解要上清漆的面板的知识：

• 展示以下能力：遵循环境和人身安全规定准备面板用以混合清漆。

参赛者应该能够：

• 示范正确的安全操作程序；

• 打磨区抛光；

• 用清洗液在清洁区最后抛光；

• 为包括裂缝或接缝处的区域除尘以备进行抛光处理；

• 用粘性擦布为待抛光区域去污或除掉棉尘。

准备一个面板，为其做底漆涂点修复：

了解要做底漆涂点修复的面板的知识：

• 按照恰当的操作程序使用水质底漆；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守环境和个人安全建议。

参赛者应该能够：

• 示范正确的安全操做程序；

• 用粘性擦布为待抛光区域去污或除掉棉尘；

• 如果可能，运用混合清漆以防止出现金属光晕；

• 检查并调整喷枪操作；

• 使用适当的喷涂技术（喷枪的弧度、角度、距离和喷射的折叠形式）完成抛光；

• 为面板混色或部分抛光上底漆。

准备一个面板，为整个面板上清漆：

了解要上清漆的面板的知识

认识并理解：

• 按照恰当的程序使用水质底漆；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛者应该能够：

• 示范正确的安全操做程序；

• 用粘性擦布为待抛光区域去污或除掉棉尘；

• 检查并调整喷枪操作；

• 使用恰当的喷涂技术（喷枪的弧度、角度、距离和喷射的折叠形式）完成喷漆。

上色-整体颜色的评估：

认识和了解整体颜色的评估：

• 对照喷漆卡或调色板，补涂色差；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛者应该能够：

• 比照颜色样本确定色差问题的类型；

• 调整色相/颜色，色值/亮度或暗度、色度/饱和度/纯度和色浮度。

上色-为颜色调配选择适当的色剂（配方内的色剂）：

认识、理解并选择正确的色剂：

• 展示选择色剂纠正色差的能力；

• 遵循环境及个人安全建议。

参赛者应该能够：

• 在选择色剂的时候，有能力选择正确的色剂修正错误匹配的问题；

• 选择适当色剂，修正色相/颜色，色值/亮度或暗度、色度/饱和度/纯度和色浮度。

上色-- 完成喷涂（包括清漆喷涂）：

认识并理解喷涂：

• 应用适当技巧制作喷涂卡；

• 遵循油漆供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛参赛者应该能够：

• 使用适当的喷涂技术（喷枪的弧度、角度、距离和喷射的折叠形式）完成喷涂修饰；

• 适当调整/点涂产生可混合的色彩搭配（参照喷涂卡）；

• 将着色产品喷涂与车身，证明该色彩搭配可混合。

薄壁，涂底漆和粘连：

认识并理解薄壁、涂底漆和粘连：

• 展示为涂底漆进行清洁的能力；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛者应该能够：

• 清洗表面；

• 应用表面清洁剂去除污物。

为上底漆修复受损面

了解修复受损面的相关知识

• 处理受损面以备上底漆；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛参赛者应该能够：

• 在打磨区使用双用砂光机；

• 在打磨区去除某些材料以便良好应用薄壁技术；

• 打磨修复区以及外缘地区以增加底漆附着度。

混合和喷涂2-K底漆

认识并理解底漆的搭配和喷涂：

• 为处理好的地区混合底漆的能力；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛者应该能够：

• 混合底漆，上头两道混合底漆或底漆密封剂（底漆的表层或密封层）；

• 给修复区表面上底漆；

• 检查并调整喷枪操作；

• 摇动、搅拌、减少、催化/激活并过滤产品；

• 使用适当的喷涂技术（喷枪的弧度、角度、距离和喷射的折叠形式）完成喷涂。

恰当的块打磨技术并最后打磨上底漆

了解块打磨技术：

• 处理底漆区域，以备基础涂色；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛参赛者应该能够：

• 干燥使用过双组分涂填料的打磨区；

• 干燥使用过头两道混合底漆的打磨区；

• 打磨砂块区使修复区平整。

油漆代码识别

了解油漆代码编号：

• 使用制造商计算机中的程序查找OEM油漆编码。

参赛者应该能够：

• 定位和并记录汽车制造商的油漆编码；

• 根据汽车制造商的汽车信息标签确定油漆类型和颜色；

• 利用油漆制造手册和/或计算机确定油漆代码以识别油漆代码位置。

如适用，选择适当的相近色

了解选择适当相近色的知识：

• 确定恰当的相近色，正确搭配车辆颜色，使用颜色校正光源达到最佳配色效果。

参赛参赛者应该能够：

• 确定相近色样本/色条；

• 利用色彩校正照明搭配相近色；

• 选定相近色以产生最佳混合效果。

设计方案喷涂中恰当的遮蔽技术

了解遮蔽技术：

• 遮盖汽车面板有关区域，使用各种遮蔽纸和遮蔽胶带防止所设计图案中的颜色被交叉喷涂。

参赛者应该能够：

• 遮蔽和保护不进行二次再抛光的相邻面板；

• 遮蔽门框和其他光圈板；

• 为设计方案中的喷涂进行遮蔽；

• 设计布局和测量。

了解：

• 根据指定的设计测定设计地点；

• 使用布局设计中的绘图工具和测量工具测量弧度和圆度，以使各种颜色被准确应用到面板中的相应位置；

• 测量以确定贴花位置。

参赛者应该能够：

• 使用测量棒测量；

• 使用绘图工具如圆规画圆弧或圆；

• 遮蔽以根据设计方案喷涂，并在遮蔽区上色；

• 在指定区域测量位置并贴花。

消除油漆表面瑕疵

了解关于修补瑕疵的知识：

• 手工或使用机械工具除尘、去除纹理和外涂层边缘的过渡痕迹 ；

• 遵循OEM和涂料供应商的建议，并遵守个人和环境安全建议。

参赛者应该能够：

• 对清漆涂层进行干、湿打磨以去除边痕；

• 干打磨以去除纹理；

• 使用各种抛光剂为车辆抛光。

2.2理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

• 了解涂料赞助公司提供的材料和工艺流程；

• 了解如何使用工具、器具、喷涂技术设备、数据表和油漆信息存储系统；

• 了解安全规定和预防事故的知识；

• 了解个人防护设备；

• 了解环保及充分处理废物的知识以及特殊垃圾处理规定。

2.2.2 相关规则与规定不列入考核项目

2.3实践操作

参赛者必须能够独立进行下列活动：

• 准备、清洗和脱脂OEM表面，表面材料包括塑料和玻璃钢/复合材料；

• 遮蔽无需处理的区域；

• 通过填塞和打磨使车身复原；

• 上底漆和填充漆或两者的混合漆；

• 打磨和遮蔽；

• 混合面漆，正确运用色彩配方，制备色彩样本；

• 打磨和抛光瑕疵；

• 运用条纹、色带和色度等进行装饰；

• 喷涂面漆；

• 双组分丙烯酸聚氨酯单色；

• 清理金属色，上珠光漆；

• 2层珠光漆；

• 3层珠光漆；

• HS清漆；

• 水质底漆；

• 特种装饰涂料如chromaflare和有色清漆；

• 金属板（裸板，预涂过的金属板或OEM）；

• 塑料配件包括玻璃钢/复合材料，且不得在上面喷涂人像和物品。

以上需要依据油漆涂料赞助公司的保修标准和技术数据表完成。

3  测试项目

3.1测试项目的模式/结构

测试项目为单一项目，由单独评估的模块构成。

3.2测试项目要求

参赛者要独立完成从该项目设计中选定的任务。本文件由参与每届比赛的专家更新。

测试项目提案或实际测试项目参见标准的参赛者指南和汽车喷漆客观评分表。

所有测试项目均根据标准的世界知名现代汽车进行设计。考虑到参赛者来自不同地区，应均衡考虑车型的选择。

设计元素必须包含2种颜色，并至少包含以下要素中的3个：线圆、圆弧、平面图、混纺弧、角度、三维、椭圆和阴影。设计必须包含至少一个圆弧。

装饰设计要求：

设计必须是：

• 计算机辅助设计制图；

• 能在4小时内完成----准备、布局设计、喷涂设计和上清漆；

• 使用照片证明任务的可完成性；

• 必须符合上述标准。

3.3测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由所有专家共同设计。

3.3.2测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块应独立设计。

3.3.3测试项目的设计时间

测试项目/模块应在赛前设计完成。

在上届比赛中提交的测试项目设计方案应满足测试项目的设计要求。上交的提案中需配有图片资料，证明项目的可完成性，并附有评分方案。

提案由专家向大会提交并从中选择，总数不少于6份。提案将提交论坛讨论。赛前6个月在论坛中投票从中选出3份。首席执行官从这3份中随机抽取1份用于本届比赛。提案中需配有图片资料证明项目的可完成性，并附有评分方案。

3.4测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规定，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规定由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规定应在竞赛前应录入CIS。

3．5测试项目的确定

必须证明测试项目/模块可以用现有材料、设备、知识并在限定时间内完成。需通过提交已完成的项目提案图片资料对此加以证明。

3.6测试项目的选择

测试项目由专家在上届比赛中对测试项目提案进行投票选出。

3.7测试项目的公布

测试项目在本届比赛之前6个月在世界技能大赛网站公布。

3.8测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行竟赛项目的协调。

3.9比赛中比赛项目的调整

赛前，测试项目由专家抵达比赛现场后在赛前进行调整。

3.10材料和厂商说明书

在上届比赛后第一次技术委员会会议上：

• 要求主办国提供建议使用的车辆清单；

• 车辆的品牌、型号和车龄；

• 测试项目中车辆的分配；

• 主办国工作场所的卫生和安全规则。

在上届比赛后第二次技术委员会会议上：

• 要求主办国敲定车辆列表，测试设备和通用设备；

• 车辆的品牌、型号和车龄-- 包括说明书（如果可能，需提供选定车辆的CD-ROM版手册）；

• 序列号和测试设备细则-- 包括说明书；

• 车辆清单和设备制造商/供应商的联系资料，帮助专家获取在本国不可获得的信息；

• 测试项目中车辆的分配。

竞赛之前至少12个月：

• 主办国必须说明可用的聚酯填料、底漆和磨料的品牌和种类；

• 需说明车身零件以及环境规定和安全规定；

• 所有参赛国均有大赛使用的涂料产品；

• 应在竞赛之前12个月为参赛者提供涂料产品的样品。

4  技能管理和沟通

4.1论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3测试项目

测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。采用百分制评分。

| 部分 | 标准 | 计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观题（如果适用） | 客观题 | 总分 |
| A | 喷涂油漆的准备 |  | 20 | 20 |
| B | 配色 |  | 10 | 10 |
| C | 底漆的喷涂 |  | 15 | 15 |
| D | 清漆和固体颜色的喷涂 |  | 27 | 27 |
| E | 处理并喷涂用于非金属零件的材料 |  | 18 | 18 |
| F | 测定和装饰 |  | 10 | 10 |
| 总计= |  |  | 100 | 100 |

5.2 主观评分

采用10分制评分

5.3技能测评细则

技能评估标准清晰、简洁，能准确解释给分依据。

赛前专家将在在比赛现场设定公差。专家将制定并恪守全球汽车抛光系统处理和喷涂的国际惯例。

为参赛者分发与所选定的涂料系统相一致的技术手册。

如果在操作中不遵守所选项目的操作程序将被扣分。

对清漆底漆、设计和配色部分实行盲评。

客观分值标准：

例如：A1部分：制备OEM外部面板

1分：是否在non-sanding打磨前正确清洗面板？是/否；

1分：是否正确打磨面板？是/否；

3分：是否正确打磨面板；

面板表面不应该削减部分在1 – 3之间（the surfacer should not be cut through 1-3 cuts）   是/否；

客观分值标准：

例如：B1部分：配色

通过目测搭配颜色—使用光谱仪测定

得分            %色彩精度

边缘              10.0                95%

9.5                90%

9.0                85%

8.5                80%

8.0                75%

可混色             7.5                70%

7.0                65%

6.5                60%

6.0                55%

5.5                50%

5.0                45%

不可混色           4.5                40%

4.0                35%

3.5                30%

3.0                25%

2.5                20%

2.0                15%

客观分值标准：

例如： F1部分：装饰尺寸

1分： 尺寸1           公差=±2毫米        是/否

尺寸2          公差=±2毫米         是/否

客观分值标准：

细节给分例示： C3部分：使用底漆修复涂点

0.5分  底漆喷涂是否正确；

是否在正确的边界内给涂点修复的部位涂底漆；

1分   底漆的喷涂是否出现带状、斑纹；

小斑点减去0.5分，大斑点减去1分；

0.5分  是否遵守健康和安全标准；

用喷雾器上底漆。

5.4 技能评测程序

专家们将共同决定测试项目、评分标准和主客观分值的公差。将标准写入评分表供打分人员遵照执行。例如：craters fisheyes，（焊口，白点）等。

评估由不同的专家组进行。每个小组都包括一名熟知上届比赛相关内容的专家。参与评分环节的所有计分组的得分都进行加权处理以保证分值的均衡。

各打分组比赛期间每天轮换打分，以均衡对各参赛者的评分，专家团也应就各组的评分进行交流。

在完成每个环节/模块后，由选出的专家组把分数录入到CIS系统。

6  具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

参赛者必须携带兵使用以下个人安全设备：

• 防护面罩；

• 手套和护目镜；

• 护耳设备；

• 安全鞋；

• 防尘连帽工作服；

• 充气面罩；

• 在工作站必须采取安全措施（磨砂与喷涂萃取器）；

• 安全程序必须参考油漆赞助商数据表。

其他技能的安全要求包括：

• 整个赛程应备有急救包；

• 专家要使用适当的个人安全设备进行检验、检查或参与参赛者的项目；

• 所有参赛者必须在比赛中佩戴防护镜。

7  材料和仪器

7.1基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/。基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

7.2参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

• 打磨块；

• 用于喷涂底漆、清漆和底漆/填充漆的喷枪；

• 一套护耳仪。

比赛中只允许使用比赛赞助方提供的磨料和抛光剂。

7.3专家提供的材料、设备和工具

无。

7.4技能竞赛场地禁止的材料和设备

为确保比赛的公平性，专家可以禁止参赛者带入任何非标准汽车喷漆工具。

7.5样本车间的布局

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可通过下列网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php？option=com_halls&itemid=540

上届比赛的车间布局：

8  面向参观者和媒体的技能营销

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与：

列表是可能的想法最大的参观者和媒体的参与：

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 测试项目描述；

• 参赛者活动介绍；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目十一 电气装置

1	简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：电气装置

1.1.2	技能说明

大赛旨在反映电气安装承包业中应用的传统、当下以及新兴的各类技术。参赛者需要完成特定设计的商业或家用电气安装测试项目。

1.2	应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2	如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；
  • 世界技能大赛-比赛手册；

  • 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

 • 主办国—卫生与安全条例。

2	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

电气装置与维护

电工应该能够：

熟悉商业、家用以及工业用途的不同线路系统：

直接将线缆安装在表面：

  • 安全地将线缆接到表面；

  • 保持线缆有弯曲半径但不变形；

  • 正确地将线缆端点的终端适配器接入管线、板材、设备盒中；

• 将单根或双根绝缘线缆安装进管线、导电管和导电软管中；

• 将双根绝缘线缆安装并稳妥地固定在电缆桥架上。

安装金属和塑料管线（槽管）：

• 按照具体给出的长度和角度测量、切割管线；

  • 在允许的公差范围内，组装未变形的管线到结合处；

  • 组装各种终端适配器，如：在管线上安装防爆设备；

  • 安全地将不同类型的管线接到表面。

安装金属和塑料导电管：

  • 安全地将导电管接到表面；

  • 保持导电管有弯曲半径但不变形；

  • 正确地将导电管端点的终端适配器接入盒子、板材、管线中。

安装金属和塑料导电软管：

  • 安全地将导电软管连接到表面；

  • 保持导电软管有弯曲半径但不变形；

  • 正确地将导电管端点的终端适配器接入盒子、板材、管线中。

安装电缆桥架等：

  • 安全地将不同类型的电缆桥架接到表面。

熟练掌握不同类型的电气开关在商业、家居和工业中的使用：

在表面安全地组装电气开关：

根据说明书（安装图等）组装开关设备（如下例）：

  • 主开关；

  • 漏电保护器；

  • 小型断路器；

  • 控制型设备，如继电器、计时器等；

  • 总线安装部件；

  • 熔断器。

根据电路图纸中断或安装开关内部的布线：

 	熟练掌握不同类型的电气照明系统和电采暖系统在商业、家居和工业中的使用情况：

	熟练掌握不同类型的控制装置和插座在商业、家居和工业中的使用情况：

• 控制装置，如：光电元件、运动检测器、温控器以及开关等；

• 出线口，如：单相，三相等；

• 按照提供的说明书安装和连接设备。

熟练掌握不同类型的通信系统，如下：

• 综合布线系统 (SCS)； 
• 防火系统；

• 传统的防火系统；
• 可寻址的防火系统；
• 疏散控制系统；

• 音频设备；

• 光纤设备；

• 监控系统；
• 防窃系统；

• 传统的防窃系统； 
• 可寻址的防窃系统；
• 访问控制系统；

• 独立访问控制系统；

• 网络监控访问系统；

• 闭路电视系统 (CCTV)；

• 摄像机、镜头和附加部件；

• 录音机、监控器等；

按提供的说明书安装上述设备，挑选并使用合适的工具。

阅读、理解并修订下列图纸与文件：
• 规划图纸；

• 电路图纸；

• 书面说明。

  安全、专业地设计、安装、测试并调试各种电气装置： 
• 按照提供的图纸与文件设计安装工作；

• 按照提供的图纸与文件安装设备与线路；

为确保人身与电气安全，启动设备前需进行测试：

• 绝缘电阻测试；

• 接地测试；

• 启动后的安装测试。

全面检查所有安装设备的功能，确保新的装置按说明正确运行。

设备设置：

  • 使用必要的软件对可编程的继电器、总线系统等进行编程；

  • 对计时器、过载继电器等进行必要的设置；

• 对可编程的继电器进行编程；

  • 下载并导入产品所需的应用程序以便完成具体任务；

  • 对诸如KNX、LON或类似的总线系统进行编程。

故障排查

电工需要了解以下内容：

如何排查电气装置并鉴定故障，如：

• 短路；

• 断路；

• 极性错误；

• 绝缘电阻故障；
• 接地故障；

• 仪器设置错误；

• 可编程设备的编程错误；

• 其他。

如何诊断电气装置并鉴定问题，如：

• 错误连接；

• 错误布线；

•  环路阻抗故障；

• 其他。

如何使用、测试、校对测量设备，如：

• 绝缘电阻测试仪；

• 导通电阻测试仪；
• 安装的测试仪器；
• 万用表；

• 钳形表；

• 网络线缆测试仪。

如何修复电气装置故障：

• 修复故障部件；

• 替换故障部件；

• 为错误的安装重新接线。

为保证人身与电气安全，参赛者需按专业操作标准完成上述技能操作。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者只需掌握完成实践操作所需的理论知识：了解电子与机电部件（不包含可编程的逻辑控件）如计时器、可编程的继电器和KNX部件的编程，能够阅读图纸、草图以及示意图。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

参赛者在安装电气装置、线路系统以及结构线缆系统（SCS）过程中必须能够展现多元技能，参赛者必须完成所有相关模块指定的全部检查、测试和调试任务。测试项目完成后，参赛者必须进行测试并递交书面报告。

下图显示综合布线的永久链路与信道模型

插接线

接线板

线缆

终端出口

用户线

永久链路-最长90米

信道-最长100米

参见:ISO / IEC 11 801

3  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目的设计由一系列独立的模块组成。

3.2	测试项目要求

一般要求

• 测试项目中使用的所有技能名称和说明必须与国际标准和名称（如适用）保持一致；

• 所有的测量必须要有具体的参考线或基准线；

  • 电缆和管道的测量以电缆和管道的中心为基点；

  • 管道和设备测量以管道和设备的中心或边缘为基点。

  下列子模块必须与电气装置或相关模块的整体功能相结合

  测试项目可以包括下述子模块和系统：
• 安装照明装置；

• 安装插头插座；

• 安装信号/控制/电源电路（用于热力、电机等系统，例如：泵站，锅炉控制）；

• 超低压装置-最高电压控制在50伏特 (交流电或直流电) 以下；

• 对所有电缆基础设施的通道实施布线及连接：包括用户线，雷诺45、终端出口，电缆，接线板和接线；

• 电话载波要素（远程控制等）；

• 电流和电压测量电路（电流互感器和选择开关系统，电压互感器和选择开关系统）。

每一模块至少使用3种不同的布线系统。

项目测试包括下述模块：

模块1-安装测试

• 至多1小时；

• 主办方提供故障排查板 ；
  • 模块与评分在比赛第一天完成。

模块2- 应用当下或新兴技术完成家用或商业电气装置

• 至多11个半小时，包括编程和调试；
  • 主办国必须为大赛提供材料；

  • 大赛必须使用KNX,LON或其它相应国际标准体系。主办国提供所有设备，至少在大赛前6个月公布测试项目和材料清单，并为参赛者提供相关说明、其它必备文件以及相关产品文件（产品数据库）。参赛者需选择所需软件；

  • 参赛者需自带笔记本电脑；

  • 模块在比赛第一天开始，第二天必须结束。评分在比赛第二天完成。

模块3- 安装控制电路

  • 参赛者利用从本国带来的材料根据电路说明完成安装设计；

• 至多4个半小时；

  • 可用笔记本电脑来编程；

  • 编程本身不在评分范围；评委只根据公布的说明对装置所要求实现的功能进行评分；

  • 模块与评分在比赛第三天完成。

模块4- 应用传统技术完成家用或商业电气装置

• 至多5个半小时；

  • 使用主办国提供的材料；

  • 图纸于赛前6个月公布；

• 模块和评分在比赛的第四天完成。

所有模块的一般说明

测试详述

绝缘电阻-在500伏特电压环境下，电流为交流电，利用绝缘电阻测试仪进行测试，导体间传导的电流或导体接地后的电流的最小电阻不超过1豪欧姆；接地电阻-根据主办国标准的电器插座极性，地线接头与装置上要求接地的部位电流之间的最大电阻不超过0.5欧姆。

模块1的说明-安装测试

  如果主办国有“现场测试”的相关规定，则进行此项测试

测试电路设计必须包括下列电路：
• 照明电路；

• 电器插座电路；

• 电源电路（如热暖器或灶具）；
• 控制电路（如泵控装置）。
可能会出现的故障：
• 计时器设置；

• 过载设置；

• 短路故障；

• 断路故障；

• 低绝缘电阻； 
• 高接地电阻；
• 高阻连接。

为完成该模块的各项要求，参赛者需自带测试工具到比赛场地。

模块2的说明-使用当下和新兴技术进行家用和商业电气装置

该模块包括照明电路、电源输出电路、固定电路、结构电缆系统、环境控制或接入设备。

  还包括用户电箱的安装与设备的保护以及可编程设备的设置与安装。

  模块2中的结构电缆系统的安装检测需要检测信道的情况（参见IEC 61935-1)。

  在测试结果形成文件报告之后，对其进行审查、检验与调试。
  功能测试可以在主办国的标准电压下进行。

  如主办国条件许可，可使用机器弯曲材料。

除非必须偏置，该模块禁止人工弯曲材料。

模块3的说明-控制电路安装

  参赛者利用本国带来的材料与设备借助编程系统来设计满足测试具体要求的电路。

参赛者将项目所需设备带到比赛场地。

  参赛者必须自带小型控制系统（编程设备）或装有相关软件的笔记本电脑，

软件必须至少使用世界技能大赛官方指定的三种语言之一。

  该模块所有设备状况必须良好如新。

  禁止提前编程、材料预弯、提前组装、提前切割（指定长度）等。

控制电路包括控制暖气、空调、冰箱或照明的电路。

  如比赛需要，参赛者须自带变压器。
	 模块4的说明-应用传统技术进行家用或商业电气装置

电气装置包括传统的照明线路和电源输出线路控制。

即使主办国条件许可，也禁止使用机器加工的弯曲材料。

赛前参赛选手有充足的时间进行操作练习。 
该模块包括三相电机控制线路。

主办国要求：

确保每个操作工位可提供230伏和110伏的交流电。

确保测试中能提供必要的电源。

工作场地规划图表。

下图为用来修建小工作间与设计测试项目不同模块的墙体与屋顶的布局图：

3.3测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

首席专家与其他4名上届大赛推选出的专家组成的设计团队负责设计测试项目。
    所有专家可向设计团队提交方案。

3.3.2	测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块由专家们独立开发并上交设计团队。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目/模块设计参照如下时间表：

| 时间 | 任务 |
| --- | --- |
| 上届大赛 | 选出进入设计团队的专家，与首席专家一起负责设计测试模块 伦敦2011年大赛选举出的设计团队是： 模块 1 : FI, DE, KR 模块 2 : CH, TW, AU, IT 模块 3 : JP, AT, NL 模块 4 : BR, NO, NZ |
| 上届大赛6个月后 | 专家们向设计团队提交模块方案连同图纸与书面说明 |
| 上届大赛6个月后 | 每个模块所需图纸与说明提交给本届大赛的车间主管 |
| 上届大赛9个月后 | 最终确定每个模块的图纸、说明与评分方案 |
| 本届大赛9个月前 | 首席专家需确定： 电路设计准确无误 所有安装切实可行 可以在限定时间内完成所有模块 可以实现一定的功能 基础设施列表准确无误 可以执行与车间主管的协调工作 参赛者说明不得超过模块说明书中对其允许的长度 测试项目全部完成 设计完成整体评分方案，可为每个测试模块提供准确与 公平的评测标准 如有明确要求，完成测试最终修改方案 |
| 大赛前6个月 | 公布测试项目 公布测试项目中用到的安装方法与各种设备的照片或目录 |
| 大赛中 | 专家完成模块2和4的30%的变更 |

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

在综合考虑时间、参赛者技能和材料的前提下，首席专家、副首席专家和车间主管共同决定完成所有模块的可能性。

3.6	测试项目的选择

设计团队和首席专家选择测试项目。

3.7	测试项目的公布

测试项目在本届竞赛前6个月公布。（见上述3.3.3）

3.8测试项目的协调（竞赛的准备环节）

首席专家负责协调测试项目。

3.9	竞赛中测试项目的调整

大赛期间，专家通过以下变更，使模块2和模块4发生30%的变更：

  • 变更尺寸；
  • 变更功能；
  • 变更材料。

在大赛期间，由专家决定模块1的误差。

作出30%变更时，需考虑材料的可获取性。

模块3由参赛者设计并携带参赛，无需做30%变更。

3.10材料和厂商说明书

如果参赛者完成测试项目需特定的材料或厂商说明书，则将其在竞赛前6个月与测试项目一并公布。如果必要，世界技能大赛将在网站上安排一个实物示范以便参赛者熟悉。参赛者为建立模块所选材料及参赛者自备材料应可从多家厂商获取并可随时从主办国供应商取得。

4 	技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：
      • 竞赛规则；
      • 技能说明；
      • 测试项目；

      • 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre).

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。

测评标准的总分采取100分制评分。

| 部分 | 标准 | 评分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可以适用） | 客观分 | 合计 |
| A | (电气与人身) 安全 |  | 10 | 10 |
| B | 调试 (测试与报告)和设备启动与运行（编程） |  | 40 | 40 |
| C | 测量 |  | 10 | 10 |
| D | 仪器与线路安装 |  | 15 | 15 |
| E | 布线与终端 |  | 15 | 15 |
| F | 故障排查 |  | 10 | 10 |
|  | 总计= |  | 100 | 100 |

每个模块的测评标准

这一部分定义了测评标准以及每一模块评分情况（包括主观分与客观分）。采用100分制评分。

| 标准 | 模块1 | 模块2 | 模块3 | 模块4 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 5 6 | 2 | 3 4 | 10 |
| B | 0 | 25 | 10 | 15 | 40 |
| C | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| D | 0 | 8 10 | 4 | 3 5 | 15 |
| E | 0 | 7 9 | 4 | 4 6 | 15 |
| F | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 总分 | 10 | 55 | 20 | 35 | 100 |

分数分配 
  标准 A

在各模块中，每违反安全操作以此，从满分中扣除一分。

  标准 B

测试/调试/提交。

在参赛者提交完成的模块之后，进行评分工作。

在安全启动前，测试安装并记录结果。

设置仪器（编程/设置参数等）。

确保各部分的安装正确。

注 1: 如果参赛者没能提交用于评分的装置，专家不得运行功能测试；

注 2: 如装置运行不正常，不给分，目的是确保实现按评分方案所规定的正确操作与仪器设置。

专家按评分方案在各模块最后进行评分。

  标准 C

各模块自行设置满分，每一个错误则扣除一分直到本模块封顶分数。

  标准 D

各模块自行设置满分，每一个错误则扣除0.5分直到本模块封顶分数。

  标准 E

各模块自行设置满分，每一个错误则扣除一分直到本模块封顶分数。

  标准 F

参赛者在各模块最后提交每一个正确的测试结果，可得一分。参赛者必须识别每条电路的测试结果，并找出排查出故障的地点和问题。

5.2	主观评分

无。

5.3	技能评测细则

测试项目的评测侧重下列相关标准：

A.每个模块操作过程中的人身安全与安装后的电气安全；

B. 按照模块说明书评测每个模块并出具报告；按照运行情况评测模块2、3中的编程；

C.通过将图纸与现实安装的比较进行测评。

| 允许的误差 |  |
| --- | --- |
| 水平/垂直 | 浮动值在下列数值之间 |
| 尺寸 <=500mm | +/- 2mm |
| 尺寸 >500mm | +/- 3mm |

D. 安装设备应作如下检查：

●   材料和线路是安全的；

●   材料、电缆、导线管等无损坏 ；

●   材料和线路安装正确 ；

●   材料和线路的组装。

E.  线路和终端应注意： 
	●   无铜线露出；

●   在终端内没有塑料；

●   终端连接正确 (无松动终端)。

F. 无论是否发现错误，故障排查都将被评分。

5.4	技能评测程序

首席专家和副首席专家将专家划分进各评分小组，每个小组必须有至少1名有经验的专家，确保每组成员来自不同的语言文化背景，以保证评分公正公平。

如有可能，所有专家将确定一个得分区间。

所有的现场测试或调试必须在两名专家出席的情况下进行。

6 	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

当预调试测试完成，调试报告提交，调试专家团队认为安装是安全的时候，参赛者才能获得电源。

在此期间，专家将始终监督参赛者，确保安装安全。

7  材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见(http://www.worldskills.org/infrastructure/).

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。

主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。
主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次大赛做准备。 
如要增加设备或场地，专家必须咨询技能主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者必须自带工具。所有未被明令禁止的设备（包括电气用具）都是允许携带的。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地所禁止的材料和设备

  用于模块3的预制材料。

  违反主办国的健康安全条例文件规定的材料和设备 。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可以从一下网址获得

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届世界技能大赛场地布局

8 	面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

下列方式可最大限度的提高参观者和媒体的参与度。

  • 技能体验；

• 在竞赛地点附近开辟技能学习区，由当地学徒监督，年轻人能够在这里学习日常基础的电工工作；

  • 播放竞赛视频；

  • 测试项目说明；

• 在技能学习区附近展示部分测试项目及图纸；

• 加深对竞赛者活动的了解；

  • 参赛者资料 ；

参赛者的情况会显示在临近赛场的屏幕上

主要信息有:

A.姓名 
B.年龄

C.国籍

D.学习履历

E.从事职业

F.参赛者初学技能相关信息

• 工作机会；

信息存在于：

A.小册子；

B.传单；

C.知情人 (见习生)。

• 每日赛况报道。

如果所有参赛者在同一天从事相同模块的工作，每日赛况播报将被启用。

8.2	可持续性研究项目

• 循环利用；

• 下脚料将提供给当地学校用于教育培训；

• 使用绿色环保材料，在设计测试项目期间，结合当前车间主管意见，绿色环保材料的使用就已经被加以考虑。 满足以下要求的材料要尽可能用：

A.无卤素的；

B.可回收的；

C.无有毒物质的；

• 应用推广已完成测试的项目；

• 可重复使用的材料将被提供给当地学校用于教学培训，不可重复使用的材料将按照每个主办国的法规或更高要求的国际技能法规予以分类。

# 项目十二 建筑用金属加工

1	简介

1.1 名称与技能说明

1.1.1 技能名称：建筑用金属加工

1.1.2 技能说明

钢结构包括钢结构的建造、架设、组装、维护和修理、通用五金以及在工业和个人产品中的焊接制造，其主要领域涉及普通钢构、建筑用钢构、焊接技术和装修。

1.2   应用范围

1.2.1 专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3   相关文件

1.3.1  鉴于技能说明只涉及具体技能的相关信息，使用时需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生和安全条例。

2  能力及工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

对于参赛者的能力要求：

阅读并解释技术图纸。

进行相关计算和测量。

准备用料清单和刀具清单 。
准备评估表。

使用平行线，射线和三角划分法进行图式开发。

在误差范围内将各种厚度的材料通过剪切、弯管切割、锯、气割、钻孔、铰孔、冲压和开孔进行切割加工。

冷轧金属板材及型材。

热弯曲金属板材。

使用压弯机弯曲型钢。

根据图纸整合各部件并做成指定厚度。

能够制作一个测试设计，包括一个手动、移动和锁定部件。

恰当使用焊接工艺111，135和141。

用螺丝和螺栓固定。

参赛者要能够胜任如下任务：

● 磨削（电动机械）；

● 锉削；

● 用金属刷和和打磨纸清洁；

● 切片；

● 焊接清理；

● 除披锋；

● 锪锥孔；

● 测量；

● 划线；
● 中心冲孔。

2.2	理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

理论知识只限于完成实践操作所需内容。

参赛者应掌握：

如何阅读/解释详细的图纸，草图和材料清单。

建筑金属材料及程序。

ISO 标准。

2.2.2相关规则与规定不列入考核项目。

2.3  实践操作

参赛者应独立完成如下任务：

根据图纸，使用正确的机器、工具和方法，用第3.2章列示的材料制成一个简单的结构。

需要具备以下技能：

●   依据材料清单和图纸核对材料尺寸；

●   充分了解所用材料的特性。标记，定中心；

●    能够制作钢建筑，掌握焊接法的基本技能；

●  磨削斜角和毛刺；

●  锯，剪切（75%）或火焰切割(25%)材料；

●  钻孔，钻孔装埋，磨，锥，开孔；

●  用滚轧机或冲床冷弯，热弯，磨平，轧弯以及热直，冷直；

●  焊接工艺111(15%), 135 (55%) 和 141 (30%)；

●  铝合金和不锈钢只需焊接141；

●  对依据图纸制作的零件进行调整和组装，实现预期的结构、功能和技术指标；

● 用工具（锉刀、凿子和钢丝刷（手动或借助电机）打磨表面。

3 	测试项目

3.1 测试项目的模式和结构

● 测试项目分阶段评测。

3.2测试项目设计要求

测试项目的设计必须符合如下要求：

测试项目需使用下文所规定的材料：

能用所提供的工具和设备构建项目所含要素。

参赛者指南与表格5和6及评分标准同时寄送。

测试项目有关重量规定：

● 单一部件< 30公斤；

● 整体测试项目< 50公斤。

测试项目所需专门设备必须提前标注。

基于建筑钢材和建筑金属现代工艺。

用CAD制图，达到ISO标准(提供电子版（磁盘DXF, DWG）和纸质版)。

包含详细的材料清单。

说明简洁明了，基本无需翻译。

测试项目的设计需涵盖如下材料：

酸洗薄钢板（厚度为4-12毫米），轧制型钢（载体型材，L形杆，T型钢，条钢），焊接管，无缝钢管，螺丝钉和螺母，形状及尺寸都需尽可能依据ISO标准。

不锈钢板2B,厚度2-3毫米。

铝板，厚度2-4毫米。

使用直径为135毫米，0.8毫米-1.1毫米，141毫米，1.6毫米-2.4毫米和111毫米，2.5毫米-3.2毫米的电极板。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。3.3.1 	测试项目/模块的设计者。

每位专家都要提出下届比赛测试项目提案。

3.3.2测试项目/模块的设计场地和方式。

测试项目/模块由专家独立完成。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

在上届比赛之前。

3.4	测试项目评分规则

测试项目必须附带评分规则建议，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	由测试项目的设计者制定评分规则。最终详细评分细则由全体参评专家确定通过。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5  测试项目的确定

首席专家需在赛前确保项目能在规定的22小时之内完成。

3.6	测试项目的选择

由专家组于上次比赛时投票决定。

3.7 测试项目的公布

赛前三个月测试项目会在世界技能大赛官网发布CAD绘图（DWG格式）。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行竞赛项目的协调。

3.9竞赛中测试项目的调整

测试项目会在竞赛中做30%的调整，但不包括涉及缩短时间的各种调整。如果需缩短测试项目，需在开始时进行。之后专家组会对缩短后的测试项目进行30%的修改。

修改按照以下程序进行：

通过对最终评分方案的指定完成15%的修改（见第3.4.1点）

通过改动测试项目中15%的位置实现另外15%的修改。

3.10材料和厂商说明书

如完成测试项目需要得到材料和厂商说明书，测试项目的开发者应该通知大赛方。

4	技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

  • 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 成绩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果可行） | 客观分 | 合计 |
| A | 基本尺寸 |  | 39 | 39 |
| B | 中等尺寸 |  | 25 | 25 |
| C | 技术精湛性 |  | 15 | 15 |
| D | 焊接 | 7 |  | 7 |
| E | 钻孔和弯曲加工 | 4 |  | 4 |
| F | l原料使用 |  | 4 | 4 |
| G | 综合外观/功能 |  |  |  |
|  | 总分 | 13 | 87 | 100 |

5.2 主观评分

采用10分制评分。

5.3	技能评测细则

A -基本尺寸

各个位置的测量数据。

B -中等尺寸

各个位置的测量数据。

C -技术精湛性

方正性。

平行性。

平整度。

D -焊接

焊接质量。

E -钻孔和弯曲加工

钻孔质量。

弯曲加工质量。

F 材料使用

G -综合外观/功能

整体外形。

功能。

5.4  技能评测程序

专家共同负责对测试项目，评分标准和尺寸误差进行统一规定并制定材料清单。

专家负责制定工作时间表----开始时间，结束时间，午餐时间等等。专家组制作项目工作时间表并发送至所有专家及参赛者。

将专家划分为评分组，分别负责评分标准的不同项目。

专家同意对于下列情况需要进行多数票表决：

● 改变计分方法（在技术说明规定的范围内）；

● 改变参赛顺序或内容；

● 对评分争议的解决方法；

所有专家共同进行主观评分。

模块评分（包括主观分和客观分）在结果公布之前对外保密。

测量误差举例

尺寸   误差      不合格   合格     合格   不合格

100	± 1   	101.10	  101.09	 98.91	 98.90

100	± 0.5	   100.60	  100.59	 99.41	 99.40

6  具体技能的安全要求

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

参赛者在使用手动、电动或机械工具设备时，若产生的切片或碎片会伤害眼睛，需佩戴防护镜。

参赛者须穿着防穿刺安全鞋。

参赛者在焊接工作中须使用防护手套、焊接头盔或防护罩，着装要密闭、不易燃。

禁止戴手套在旋转机床上工作（如钻孔机等）。长发须用发网束在一起。

7	材料和设备

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表是专家为下届比赛所规定的项目与工程量。

主办国应定期更新基础设施列表，注明设施的具体数量、种类和品牌/样式。

主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。

如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者至少需一至两个工具箱携带以下工具：

• 1个模拟或数字的1000毫米测高计或者600毫米测高计加上400毫米棱镜/夹紧块以测量达到1000毫米的高度；

• 1组埋头钻；

• 2个螺丝刀（中号和大号）；

• 1组模具镶套；

• 1个测隙规	一套螺旋钻（从0.5毫米起不超过13毫米）；

• 1个钢卷尺；

• 1个刮削刀具；

• 2个钢卷尺(500/1000)；

• 1个螺杆刀模；

• 1 导向 (600 mm)；	

• 6个钢锯的备用刀片；

• 1个卡尺（600毫米）；

• 4个圆盘磨光机；

• 1个横切錾；

• 1套螺孔钻M4/M5/M6/M8/M10/M12；

• 1个三角尺	；

• 1个磨床；

• 1套绘图工具；

• 1个铰床；

• 1个划线规；

• 1个接插组件；

• 1个钢锤(500/1000克)；

• 1个塑料锤	1套锉削（2片扁平的，圆的和正方形的）；

• 1套工作服；

• 1个角撑；	

• 划线器（或自动记分器）；

• 1个切割器	；

•  护目镜；

• 1副刻具；	

• 2包清洁拭纸；

• 1个量角器；	

• 1个护耳用具；

• 1个打火机；	

• 安全鞋；

• 1个焊接头盔；	

• 1个皮革锤；

• 1个钢丝刷	；

• 1个手摇钻床；

• 4个钳夹100/ 500毫米；

• 1个钢指南针；

• 1个锯床；	

• 1个划线器；

• 1个辊叉栓；	

• 1个火焰割枪和软管。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4技能竞赛场地禁止的材料和设备

参赛者必须使用主办方提供的划线台，不得自带。

赛前，由大多数专家决定禁止使用的材料和设备。如果在竞赛的第一天发现使用禁用工具，专家组应通知首席专家和同一国家的专家。

如果专家组在竞赛第一天之后在工具箱发现禁用材料，参赛者会被扣掉5分。由大多数专家在竞赛前1个月在大会论坛上决定比赛中的禁用工具。

7.5	场地和工作站的设置样板

(比赛场地布局可在以下网址查询:http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540）

往届比赛的场地布局图:

8  面向参观者和媒体的技能推介

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可吸引参观者和媒体参关注项技能测试：

• 播放竞赛视频；

• 测试项目说明；
• 参赛者资料；
• 工作机会；
• 对参观者的吸引力。

8.2 可持续性研究项目

•回收利用所有材料。

# 项目十三 钣金技术

1.	简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1技能名称：钣金技术

1.1．2	技能说明

钣金技术包括运用人工方法和CAD模式进行的针对各种钣金和空心钢型的开发、制造、机械操作、焊接和组装。钣金厚度范围在0.6-3mm。该技术被广泛应用于航海、航空、食品设备、通风、交通、建筑以及城市家具等领域。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如技能说明有不同语言版本，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 国际技能组织-比赛规则；

  • 国际技能组织-比赛手册；

  • 国际技能组织-本文件中所包含的网上资源；

  • 主办国—卫生和安全条例。

2	能力及工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

	样品开发：

• 用第一角或第三角投影法解释图纸；

• 手工设计并开发零件模型；

•  用对应的CADD程序开发零件；

• 检验程序并加工板材。

样品切割：

• 选择恰当的人工切削技术；

• 使用CNC剖面设备；

• 按要求处理边缘。

样品成型：

• 完成零件的2/3D成型加工；

•   使用适当的CNC或人工轧制、折叠、弯曲和成型设备；

• 建造及生产设计好的钻模与夹具；

•   使用仪表、游标卡尺、尺子,直角尺等来进行检测。

样品装配：

• 用恰当的技术进行装配；

•   准备钻模与夹具；

• 解释装配图；

• 确定和计划装配办法。

样品焊接/接缝：

• 确定正确的焊接/接缝办法；

• 正确解读图纸；

• 按照图纸设计来生产恰当的接头；

• 执行合适的安全保障办法。

样品抛光：

• 确定正确的抛光办法；

• 准备抛光所需的组件；

• 使用恰当的抛光技术；

• 执行恰当的安全保障办法。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者应该了解：

  • 第一角和第三角投影画图法。第一角投影法不是竞赛必测内容；

  • 运用三角测量线、射线和平行线等通过手工和CAD二维技术进行样品开发；

  • 有关剪、卷、折边、成型、组装、机械扣件与焊接的知识；

  • 算术和三角学算法（允许使用科学计算器）；

  • 在熟悉场地当日基于大赛提供的折边设备给参赛者提供折边余量。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

参赛者应独立完成下列任务:

  按照dxf格式（版本会在比赛前通知参赛者）进行CAD二维开发和/或人工样品开发。

  在误差限度内进行模块样品生产。

机床操作。

焊接。

  组装所提供的零件。

  打磨指定材料(成品减量不得超过30%)

样品设计和成型包括（但不限于）:

  框架，门和铰链。

  凳子，橱柜和家具。

  导管: 圆形、方形、矩形、支管和传送管、电镀和绝缘涂层。

  航海、交通、建筑和户外家具。

样品设计和成型过程包括（但不限于）:

  气提钨电弧焊接 (钨极电弧惰性气体保护焊)。

  熔化极气体保护焊 (金属焊丝惰性气体保护焊)。

  机械固件和铰链。

  粘合剂。

切割处理。

  CNC仿形切削机 (机械安装和操作不做为要求)激光/等离子/水刀/钻。

  使用手工剪切割, 轮廓切割、切断剪边、钻孔和磨削设备。

  剪床和开槽机。

  人工或机械锯床。

成型处理。

  使用比赛提供的机械完成初级折叠、轧制、成型和镶边操作(可以用成型桩进行校正)。

  在所有成型处理工序中，比赛会提供所有的装备和模板材料（夹具）(材料可以在切削设备上切割)。

抛光处理。

  除非有比赛要求，所有材料要做抛光。

  按要求进行不锈钢抛光(成品不能减量30%)。

  按要求进行不锈钢焊接抛光 (包括清洗焊接)。

  冷热卷扎材料：只能使用钢刷或螺旋钢刷。

3	测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

比赛项目为是模块化项目。

3.2	测试项目的要求

测试项目提案必须包括以下要求：

• 模块设计；

  • 按照现行技术标准执行；

  • 遵守国际技能组织要求和编号标准；

  • 按照5.1 和 5.3章的内容完成比赛任务；

  • 在规定时间内达到技能目录所要求的功能、属性和结构。比如，按照比赛项目说明完成的作品照片要符合比赛的材料、内容和时间等规定；

  • 所有模块的大小必须在1000 x 1000 x 1800mm 以内；

  • 测试项目所设计的部件必须可以用比赛提供的设备和工具完成。

3.3	测试项目开发

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1	测试项目/模块的设计者

测试项目或模块要依据实际位置和比赛经验的情况，由专家单独开发或组成专家组开发。

每位专家/专家组都要为下一段竞赛提供测试项目提案并在论坛上发表，以备后续竞赛使用。

3.3.2	测试项目/模块的设计研发场地和方式

比赛项目或模块要由专家或专家组独立开发。

要保证能定期使用论坛，以便讨论、协作与交流。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目依据如下规则设计：

专家提交本次大赛的测试项目的同时要准备一份提纲，以备以后大赛借鉴。这样会使今后比赛的资源准备更加经济，使下届比赛的材料在新版技术说明中有所体现。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

提交测试项目计划时要提供适用于本技术的功能、制造以及完成项目的时间设置等方面的论证。项目计划应附有用于展示的照片。

3.6	测试项目的选择

测试项目通过如下方式选出：在比赛之前九个月由上届比赛专家组投票决定，所需的附加信息也需在此时间内上传至比赛论坛。

3.7	测试项目的公布

测试项目会在比赛之前6个月通过世界技能大赛官网发布。

3.8	测试项目的协调（竞赛的准备环节）

测试项目的协调工作将由首席专家和副首席专家负责。

3.9	竞赛中测试项目的调整

参评专家要对测试项目做出不少于30%的调整以备参评。由专家组酌情考虑并投票决定采用哪种调整后的项目。该调整应基于主办国提供的基本设备清单和原测试项目中所列的比赛用材料。

3.10 材料和厂商说明书

具体使用材料应该于测试项目设计阶段做出规划，并在专家投票前确定。

材料、设备说明书以及材料安全数据清单将在赛前由一名场地主管在论坛上发布。

4  技能管理和沟通

4.1	论坛

比赛前，与技能相关的讨论、沟通、协作及决策将在论坛的相关栏目进行(http://www.worldskills.org/forums）。仅论坛内的决策和沟通才有效。

由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。

沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛的参赛者所需的所有信息都可在参赛者中心查到 (http://www.worldskills.org/Competitorcentre)。其中包括：

  比赛规则

  技能说明

  测试项目

  与赛事有关的其它信息

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

（http://www.worldskills.org/testprojects）

（http://www.worldskills.org/Competitorcentre）。

4.4	日常管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。

采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观（如果可行） | 客观 | 总分 |
| A | 样品开发 |  | 20 | 20 |
| B | 规格、垂直度和水平度 平行度 |  | 40 | 40 |
| C | 成型和焊接 |  | 25 | 25 |
| D | 组装和抛光，材料使用与安全 |  | 15 | 15 |
| 总分= |  |  | 100 | 100 |

5.2	主观分数

无

5.3	技能评测细则

A - 样品开发

• 样品模板；

• 半径 – 在误差限度内测量主要零件。

B – 规格

  • 测量规定部分；

  • 直径；

  • 宽度；

  • 高度；

  • 垂直度；

  • 稳定性；

  • 平行度。

C – 成型和焊接

  • 法兰的质量；

  • 成型质量；

  • 接头的紧密度；

  • 金属惰性气体电弧焊焊接质量；

  • 钨极惰性气体保护电弧焊焊接质量。

D – 组装和抛光，材料使用与安全

  • 抛光质量；

  • 成品完整度；

  • 工作场地安全；

  • 一般性安全工作；

  • 使用材料的数量。

5.4	技能评测程序

参评专家会被分成若干个评分小组，该分组基于其工作和竞赛经验、具体特长以及地域。

条件允许的情况下，每一个竞赛模块都要在完成的当天被打分。

测量与检查：

   • 测量范围（全面测量）：长1000 mm 宽 1000 mm 高 1800mm (使用游标卡尺、游标高度尺和直尺)；

   • 用（手工或数字）量角器测量角度；

   • 检查平行度、垂直度和水平度；

   • 按照模板检查样品。

6  具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生与安全条例。

参赛者必须遵守如下安全规定：

  • 佩戴安全手套（皮质焊接手套和成型专用凯夫拉抛光手套）；

  • 穿安全鞋（皮和金属表面）；

  • 做好眼部安全防护（眼镜、护目镜和面罩）；

  • 必须穿着涂有阻燃剂的长袖工作服和长裤或连体工作服。

7	材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/。

基础设施列表给出了专家所规定的用于后续比赛的设施名称及数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/型号。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场比赛，专家必须检查并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者可以携带比赛推荐使用的工具，列表如下：

  • 一个不大于1立方米的封装工具箱, 一至两个未封装的工具箱（尺寸最多超过规定的10%，否则不得带入比赛）

  • 焊接面罩；

  • 各类钣金锤；

  • 各类尼龙或木锤；

  • 各类文档；

  • 各类手力剪机；

  • 各类大力钳(老虎钳或C型钳)；

  • 各类钣金平台车；

  • 各类凿子和冲头；

  •  波普空心铆钉钳；

  • 钢丝刷或螺旋钢刷；

  • 成套螺丝刀；

  • 成套不超过13mm的钻头；

  • 清洁用手刷；

  • 游标高度尺 600/750 mm (手动或数字)；

  • 游标卡尺 250/600mm (手动或数字)；

  •  600mm和1000 mm的直尺；

  • 内卡钳和外卡钳；

  • 量角器 (手动或数字)；

  • 宽座角尺 600mm；

  • 椭圆规，不得超过1000mm；

  • 电动手工剪刀或切片机；

  • 电钻；

  • 电动砂光机和角锉 (直径100或125mm，配全套磨盘)；

  • 电动抛光机；

  • 抛光用软布、拖把、砂轮(按照要求对不锈钢进行抛光成品改变不得与30%的测试项目变更相同）；

  • 塑胶模 (用作保护膜和转移样品)。

7.3	由专家提供的材料、设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

不得将任何可能用于组装测试项目成品的材料和零件带入比赛场地。

不得将任何额外的易耗品和操作材料带入比赛场地。

具体可携带物品请参见 7.2.

7.5	赛场布局图

加拿大卡尔加里世界技能大赛的场地布局可参见：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

场地布局图：

下图为普通比赛场地的布局图，赛场给参赛者提供了足够的作业空间，为专家组提供了必要的设施，并能存放比赛用材料和工具。此布局图只是一个范例，但是参赛者的作业空间大小和其他设施一定要符合规定的尺寸，如果没有规定大小的话，一定要保证场地的尺寸能达到参赛者和专家组的活动要求。

8	面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可最大限度地促进参观者和媒体的参与：

• 测试项目说明；

• 在比赛间隔期和参赛者交流，以增强互相了解；

• 参赛者资料；

• 就业机会；

• 每日赛况报告；

• 主办方项目展示。

8.2	可持续性

• 可循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目十四 飞机维修

1  简介

1.1	技能名称与说明

1.1.1	技能名称：飞机维修

1.1.2	技能说明

飞机维修技师主要在飞机维修机构工作，负责检查、维修、排故、消除、安装、修复飞机系统。

飞机维修技师工作完成后，还需要通过让专业从业者签字试飞来鉴定他们的维修结果。

飞机维修技师的理论与实践培训主要集中于飞机机体，引擎和螺旋桨，包括机械，液动，气动，航空电子等设备。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1	因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生与安全条例。

2. 	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

参赛者必须能够：

执行一个简单的钣金修理方案

● 目的：考察参赛者对图纸的领悟能力，弯曲金属片需要较高的精确度，按照图纸要求布置夹持器和安置实心铆钉。此外，构建帽形断面和通道，并使图纸和标准常规相一致。（AC43-13）

操纵飞行控制器

● 目的：考察参赛者对图纸及图表的理解能力，包括正确设定飞行控制索的张力，并将副翼放置在中心（使用装配销）。所有的飞行控制器的移动范围必须控制在正确且安全的范围内。

飞机日常检测

●目的：考察参赛者对直升机日常检测的能力。决定该直升机是否能够安全飞行，或参考缺陷报告和日常检测清单决定是否进行进一步检测。所有相应书面文字都需如实反映已完成的飞机日常检测情况。

在覆盖模块中模拟对飞机零件的拆解和安装

● 目的：考察参赛者在模拟环境中对零件进行安装和拆解的能力。

调配压缩机轮叶

● 目的： 考察参赛者调制（调整）压缩机轮叶的能力。所有的工作依据相应的厂商提供的维修保养手册进行。大赛使用的是罗尔斯罗伊斯250 C20引擎和相应的压缩机轮叶。

气体涡轮机内孔表面检查仪的检查

●目的：考察参赛者利用内孔表面检查仪检查并报告气轮机内部缺陷的能力，整个过程不拆解汽轮机零件。

电气线路故障排除

● 目的：考察参赛者排除电线故障的能力以及正确报告问题的能力。

2.2	理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者应该了解以下要求：

能够恰当使用参考手册，如AC43-13飞机标准手册。

按照飞机维修指南的说明进行操作。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

竞赛者须能完成以下任务： 

组装-按照所给图纸进行钣金修理。

操纵-使用所提供的模块。

日常检查-飞行前对直升机进行目检。

拆装-模拟器中的组件。

压缩机叶片的调配。

气体涡轮机热段：使用内孔径表面检查仪检测。

排除电气布线中的问题。

3  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目由独立的模块项目组成。

3.2	测试项目要求

• 符合目前国际民航组织的标准；

• 模块化；
• 符合现行技能说明；
• 遵守世界技能要求和编码标准；
• 附有竞赛最终评分标准；

• 附有适用于本技能类别的功能证明/构建证明及在设定的时间内按时完成的证明等。

3.3测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

由指定专家进行测试项目/模块的设计。

本次世界技能大赛结束时指定相关专家进行项目/模块的设计。所有专家均可提出建议，但由指定的专家选出并开发与飞机维修相应的测试模块。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式

论坛上专家共同设计测试项目及模块。

最初由指定专家独立设计模块，每四个月将研发出的模块发布到论坛，由其他成员评论并反馈。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间。

赛前6个月进行测试项目的开发。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5  测试项目的确定

钣金设计准确完整。

全部安装要求均能实现。

完成时间限定在22小时内。

能够正常运行。

材料/设备清单准确。

参赛者指南要极为简洁，字数不超过专家认可的各模块说明书范围。

3.6测试项目的选择

由本次参评专家组进行投票来确定具体测试项目。

测试项目的选择要参考专家对已有项目及开发中项目的反馈意见。

3.7	测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站在赛前3个月公布。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家负责竞赛项目的协调。

首席专家确保以下几点:

钣金设计准确完整。

全部安装要求均能实现。

在规定的22小时之内完成。

能够正常运行。

材料/设备清单准确。

参赛者指南要极为简洁，字数不超过专家认可的各模块说明书范围。

测试项目各方面均已设计完成。

3.9	竞赛中测试项目的调整

无于操作模块。所有的模块都客观测评，并符合国际民航组织的标准。任何模块的评估问题（书面）均可由首席专家和副首席专家改动和核准，以满足赛事对理论部分30％的调整要求。

3.10材料和厂商说明书

至少在国际技能大赛6个月前，主办国须给参赛国技能代表队提供所用设备的技能说明。

4  技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。

同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1 评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。

| 部分 | 标准 | 计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 总分 |
| A | 装配钣金 |  | 20 | 20 |
| B | 飞行控制操作 |  | 15 | 15 |
| C | 飞机日常检测 |  | 15 | 15 |
| D | 飞机部件拆卸组装 |  | 10 | 10 |
| E | 压缩机叶片调配 |  | 20 | 20 |
| F | 使用内孔表面检查仪检测 |  | 10 | 10 |
| G | 电气线路故障排除 |  | 10 | 10 |
| 总计= |  |  | 100 | 100 |

5.2	主观评分

采用10分制打分。

5.3	技能评测细则

A – 装配

• 用时； 
  • 清理工作区域；

• 帽形截面尺寸 (±0.025”)； 
  • 通道尺寸 (±0.025”)； 
  • 纹理方向；

• 弯曲半径；

• 所有棱边光滑无割痕；

• 所有角四舍五入到0.125”半径；
• 扣件的倾斜状况；

• 边距 ；

• 扣件选择；

Shop heads

Manufacturer heads
• 表面抛光/工具损耗。

B -完成必需的操纵程序

• 在空档处操纵副翼；

• 电缆张力控制在一定限度内；

• 保险丝符合标准施工(AC 43-13)；

• 依照标准正确安装熔丝夹 (AC 43-13)； 

• 上行定位装置调到18° ±2°；

• 下行定位装置调到18° ±2°； 
  • 确保定位装置的的安全；
  • 区域清理 ；

• 在空档处操纵副翼时操纵针处无张力。

C – 日常检查

• 妥善遵照所有的流程步骤；

• 正确使用适当的保养说明书；

• 依照程序检查直升机   (专家观察这一程序)； 

• 准确列出飞机故障；

• 正确完成书面工作。

D – 飞机部件拆卸与安装

• 液压软管的正确拆卸和安装；

• 操纵杆的正确拆卸和安装；

• 曲柄的正确拆卸和安装；

• 扭力管组件的正确拆卸和安装；

• 正确调整所有控件（包括空间的活动自由度）以便重新安装。

E – 调配压缩机叶片

• 依据厂商手册(MM)进行压缩机叶片的调配。

F –使用内径表面检查仪进行燃气轮机热段检测

• 所有程序步骤遵守厂商手册（MM）；

• 正确填写热段故障检查报告。

G – 电气线路故障排除

• 安装或终止连接到接线盒上的电线，切换和照亮；

• 照明电路的操作前检查。

5.4	技能测评程序

根据经验、语言和文化的不同，专家组将被分成几个评分组，分别评测评分标准的不同内容。

每一模块/任务/部分都须在派发任务当天完成，以免影响后续评测。

在参赛者完成任务后将评委测评分数、参赛者用时和相关任务数据输入电脑，并采用现有电脑软件进行统计计算。

每一模块专家评测标准和参赛者评估表将在比赛当天发给专家。

6	具体技能的安全规定

参见主办国的国家健康安全条例文件。

参赛者和专家都要遵守下列安全规定：

为避免机电工具设备产生碎屑、碎片等可能伤害眼睛的东西，所有参赛者在动手操作时必须佩戴护目镜。

专家们在检查、检测或者参与参赛者项目时需佩戴适当的防护装备。

7  材料和仪器

7.1	 基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。

主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。

主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。

如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

• 护目镜；

• 听力保护；
  • 安全工作服；
  • 安全鞋；

• 基本的手工工具 - 典型基本手工工具箱示例见附录1。

7.3专家提供的材料、设备和工具

• 记事本；

• 钢笔，铅笔。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

• 存储设备；

• 可编程计算器；

• 任何光盘、软盘、闪存卡或任何其他录音设备。

  - 场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局见网站：http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届比赛的工作区布局见下图

8	面向参观者和媒体的技能推介

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与。

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 比赛项目介绍；

• 加深对参赛者活动的了解；

• 参赛者资料 ；

• 工作机会；

• 每日赛况报道 – 按惯例，在比赛区展示所有的成果。主办方将向观众全程展示赛事的评测细节和参赛国或参赛团队当前总分。

8.2可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

9.	附录

9.1	典型的基本手工工具箱

| 数量 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 具有以下项目的1/4英寸-套筒扳手: 精细齿棘轮 3英寸和6英寸的扩展 标准12点和深12点套筒扳手（如需要） 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 和 9/16” 必要时还需{5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14} mm 万能接头 适配器 1/4” - 3/8” |
| 1 | 具有以下项目的3/8英寸套筒扳手: 精细齿棘轮 3英寸和6英寸的扩展 标准12点扳手（如需要） 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” 和 1” 必要时，{9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19} mm 必要时，12点深套筒扳手3/8”, 7/16”, 1/2”, 7/8” & 1” {8, 9, 10, 18, 19} mm  深六点套筒扳手 7/8” 和/or 17mm, 19mm 万能接头 调速柄 适配器 1/2” - 3/8” 和 3/8” - 1/2” |
| 1 | 1/2” 破碎机刀片 |
| 1 | 火塞扳手1套（闭端为12点）（如需要） 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32” 和 7/16” {3.2, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11} mm |
| 1 | 一套 组合扳手(封口端12点) （如需要） 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” 和 1” {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} mm |
| 1 | 一套开口扳手（如需要） 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” 和 1” 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16” 和 1” {7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20} mm |
| 1 | 一套六角扳手（阿伦扳手）（如需要） |
| 5/16” | .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” 和 5/16”  {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14} mm |
| 1 | 一套冲针（如需要）3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16” 和 3/8”  {2, 3, 4, 5, 6, 8, 9} mm |
| 1 | 中心钻孔器和锥形钻孔器 |
| 1 | 1/4” 冷凿 球形锤头(10 盎司) 锤子和软面锤 |
| 1 | 对角切割器(5” 到 7”) |
| 1 | 一套老虎钳鸭嘴装载机, 针形机头, 8” 滑动接头, 7.5” 和 10” 钳柄, 上行式捻线机 |
| 1 | 一套螺丝刀 飞利浦1号2号和3号 4”, 8” 和 10” 长开槽 粗短开槽和飞利浦2号 偏移开槽和飞利浦2号 磁尖多驱动 |
| 1 | 手电筒 (批准用于危险区), 检查镜，4米长皮尺 6” 和 12” 金属尺, 测隙规装置, 可扩展的磁铁，机械梳状剔除器, 钢锯和基本的电线退皮钳。 |

# 项目十五 制造团队挑战赛

1  简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：制造团队挑战赛

1.1.2	技能说明

制造团队挑战赛是团体比赛：

每一参赛组由三名选手组成。

参赛者竞赛时年龄不得超过25岁。

参赛组须有统一标识（如某种颜色的衬衫）或表明自己国籍的袖标（如本国国旗）。

汽车制造等大型制造业的员工以及专门从事零部件设计与制造的小型或家族企业的从业人员均可参加比赛。

制造业团队挑战赛包括设备组件的设计与制造。各参赛组将提前一年收到项目说明书，并在一年内设计参赛组件。由参赛组在竞赛时制造出该组件。竞赛开始时，参赛组还会接到现场设定的任务。另外，参赛组还须制定出详尽的项目文件。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

 • 世界技能大赛-比赛规则；

 • 世界技能大赛-比赛手册；

 • 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

 • 主办国—卫生与安全条例。

1.4各组参赛人数

制造团队挑战赛是团队竞赛，每一参赛组由三名选手组成。

2	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

参赛者必须能够：

  • 有效管理团队，使之有最佳表现；

  • 依据给定的指导方针分析并控制生产成本；

  • 遵从行业健康与安全规范；

  • 通过培训提高技能；

  • 设计夹具及操作流程以完成指定任务；

• 按要求开发任务所需的自动化程序；

• 按要求生成任务所需的自动化程序；

• 使用传统或数控方式，在规定的公差范围内用机器按要求制作部件、夹具和/或固定设备；

  • 使用自动化方法组装规定部件；

  • 利用现代技术解决问题，实现预期目标；

  • 优化整体制造过程，实现周期最短化；

  • 编辑整体流程文档；

  • 参与到整个过程中。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备相关理论知识，但不进行直接测试。

设计：

具备编辑和修改工程 CAD 图纸的能力，3D 建模能力, 并能将工程 CAD 图纸及3D 建模转换为CAM。通过适当的后期处理程序使用 CAM制作刀具路径 ，制图标准为ISO-A或ISO-E（视国家而定）。

加工：

掌握按照图纸在传统机床上进行加工的知识，熟悉从CAM制作的刀具路径设置、加载和操作数控机床（包括手工修改刀具路径以符合已完成产品规格的能力）的相关知识。具备加工钢 (400-550 N/sq. mm.)、铝塑料或任何其它材料的知识。

装配：

按要求完成夹具、固定设备或项目的装配。

机电学

熟练掌握项目设计所要求的的机电学及机器人技术知识。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

注意：须在大赛前一年完成任务的设计以便进行队伍的组建、选拔、训练并 编写设备列表。

MTC的理论与实践培训须在世界技能大赛之前8个月完成,以便组件符合任务要求的团队。

任务综述

  • 进行CAD/CAM的练习，为生产制造做准备；

  • 按任务要求设计并制作夹具、固定设备、适配器以及附件；

 • 准备并加工项目所需的所有部件；

  • 按照项目要求进行装配；

  • 团队协作以优化制造过程，缩短生产周期，降低生产成本。要重视该过程中的设计、刀具路径、装配程序以及夹具、固定设备、加工技术等方面；

  • 完成一个最优化的操作周期，运作至少涉及10个组件。

3  测试项目

3.1	 测试项目的模式/结构

测试项目的构成：主测试项目,神秘项目及项目资料归档。

主测试项目：

主测试项目要求团队针对制造方面的挑战制定出解决方案，并完成加工制造。主测试项目涉及以下技能：设计、规划、制造以及制造过程的记录。

制造挑战中将详述项目简介及评估程序，MTC团队可在赛前自由获取相关材料。

神秘项目：

神秘项目指30%的项目变更部分。见3.9竞赛中测试项目的变更。

项目资料归档，项目资料归档包括将与主项目相关的文件、2D机械图纸、电子实体模型、电气图纸、制造计划书，设计计算及制造成本记录归档。该部分的某些工作须在赛前完成。

3.2	测试项目要求

项目的总工作时间为18-22小时。

设计：

应根据项目说明书、相关规定、图纸、组件以及项目设计者所提供的样板完成包括部件、 夹具和固定设备在内的所有设计工作。

神秘项目应根据下列所提供的材料进行设计：

	•  100 x 100 x 50mm 铝 - 每队两块；

	•  150 x 100 x 50mm 铝 - 每队两块；

	•  100 x 25mm 扁铝 - 每队300mm；

	•  100 x 10 扁铝 - 每队250mm ；

	• 直径50圆钢 - 每队150mm ；

	• 直径50低碳光面圆钢 - 每队150mm ；

	• 直径25低碳光面圆钢 - 每队150mm ；

	•  50 x 5低碳扁钢 - 每队250mm ；

	•  1.6mm厚中碳扁钢板 - 每队400 x 400mm；

• 程序生成：生成任务的自动化部分所需的所有程序，包括涉及 CNC机器, 机器人, PC 及 PLC的程序；

• 制造： 在一定的公差范围内，制造专家指定的零部件以及加工这些零部件所需的工具(例如夹具、固定设备、适配器、附件等）；

• 装配：利用自动化方法（如任务中有指明）装配已经提前加工的或外部提供的各种组件；

• 优化：优化加工与装配过程，以缩短周期，降低成本；

• 文件记录： 记录包括首页、索引、项目综述、所有项目的硬拷贝、安装以及装配说明书和相关图纸等在内的文件。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

测试项目/模块需由各位专家独立设计。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式。

   MTC 包括两个项目。主项目在赛前公布。第二个项目是神秘项目，即所要求的30%的机动部分部分。该部分在当届大赛中选出，因此赛前不予公布。

  主项目由专家在上届比赛前提议并在上届比赛中选出。参见3.6测试项目的选择。

上届赛前主测试项目的准备与设计时间安排。

专家至少准备一项包含评分方案的的项目提案。

所有主测试项目提案应在上届比赛之前的一个月提交至MTC论坛。

上届大赛中：

选出下届竞赛的MTC主测试项目。参见3.6测试项目的选择。

上届大赛后：

  上届大赛结束三个月后，完整的项目设计细则将在MTC论坛上被提出。由首席专家或所指定的专家协助完成此项工作。

上届大赛结束四个月后出台完整的分值分配方案。由首席专家或所指定的专家协助完成此项工作。

  上届大赛结束八个月后设计出完整的包括评测列表和评测设备的评测程序。

本届大赛前：

  大赛前的12个月在MTC论坛上编辑出MTC信息包。信息包将提交给技术总监，并由技术总监在国际技能大赛官方网站上公布。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间。

测试项目应在竞赛前设计完成。

各技术代表团将获得所要求的团队技能方面的建议，并提前得到恰当的描述性材料，以便进行小组准备工作。

包括评测权重及评测程序的主项目信息将包含在当届大赛的MTC信息包内。

3.4	 测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在竞赛前录入CIS.

3.4.3 最终的详细评分规则由所有专家通过 MTC论坛达成一致后出台。

3.5	 测试项目的确定

测试项目的确定过程如下：

  主项目 - 根据绩效产出设计细则 - 包含评测程序的解释说明部分包含在当届大赛的MTC信息包中 - 技能必须在MTC TD中得以概述。

  神秘项目- 专家提供样本项目，并检查所需的文件以符合MTC TD中所阐释的技能。

3.6	测试项目的选择

具体测试项目按如下方式确定：

  测试项目提案要在上届大赛前提交至MTC论坛。提案须包含附有分数分配方案的评分规则。
  主测试项目提案需经专家们陈述和讨论。提案须为硬拷贝方式，专家人手一份。选择测试项目时也可以考虑往届大赛的落选提案。

  在选择项目时，须检验提案的完整性及其与项目设计标准的符合程度。

  主测试项目应以3.2下的设计标准为基础，并兼顾MTC基础设施列表及大赛时间。

  专家可以在筛选提案之前对其进行编辑或修改。

  可合并多个提案，组成主测试项目以符合大赛的时间要求。

  不符合3.2中设计要求的提案将被剔除。
  然后，要依据国际技能大赛标准投票程序，从提案中选出主测试项目。

  将就选定的主测试项目整理出详尽的细则、评测标准和程序，并将其命名为MTC信息包。

3.7	 测试项目的公布

测试项目在竞赛之前的12个月由国际技能组织的官方网站公布。

3.8 测试项目的协调(竞赛的准备环节）

测试项目的协调工作由首席专家承担。

3.9	竞赛中测试项目的调整

神秘项目指30%的机动部分。此项目的内容在大赛开始前不会透露给各参赛团队。

每位专家将提交一项神秘项目提案。大赛的神秘项目最终在专家赛前会议上投票确定。

允许并鼓励在专家会上对神秘项目进行编辑，以变更内容及评测程序。

神秘项目的选择：

在投票之前，必须保证神秘项目的完整性，并验证其准确性。神秘项目应具有挑战性并尽量多涉及MTC技术描述中所指出的技能。神秘项目应该占用整个比赛时间的30%。若不符合该时间要求，在项目投票时将不予考虑。理想状态下，神秘项目应与主测试项目相关。

3.10材料和厂商说明书

必须至少在大赛前六个月将包括CNC和机器人技术所要求的软件在内的所有软件以大赛将采用的形式提供给每一参赛团队。

4	技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心(http://www.worldskills.org/competitorcentre)获取。

信息包括：

     • 竞赛规则；

     • 技能说明； 
     • 测试项目；

     • 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	 日常管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 ，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。竞赛采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如适用） | 客观分 | 总分 |
| A | 主项目成绩 |  | 50 | 50 |
| B | 生产总成本 |  | 15 | 15 |
| C | 项目资料归档 |  | 5 | 5 |
| D | 神秘项目 |  | 30 | 30 |
| 总计= |  |  | 100 | 100 |

5.2	主观评分

无。

5.3	技能评测细则

主测试项目：

主测试项目的部分得分在有预设公式的电子表格中记录与计算。大赛前由技术委员会指定人员核实所用表格并设置启动密码。通过比较各参赛队的建构成本及其与项目细则的符合程度来计算主项目的分数。

根据产品成本进行评分。评分项目包括参赛者所用时间、材料、零件、咨询费、所需培训、机床和模具成本。结果符合公差要求视为有效。

参赛队每位成员须记录每次当班的开始与结束时间，并明确指出参赛环节是主项目，神秘项目还是项目资料归档。未工作的队员必须留在中心位置。午餐时间除外。

主项目的子项目可采用其他评测形式,如果可行，也可将时间指标转化为制造成本指标，或将某些具体项目纳入评测。

竞赛可设多个奖项。

以小时为单位计算主项目下的人工制造和机器加工时间成本。时间成本以主办国的货币计算。标准计算方法如下：
   每位参赛者的工作时间@ €25.00/每人/小时。

  CNC 机器 @ €25.00/小时。

  咨询与培训 @ €40.00/小时 。

项目资料归档：项目资料归档部分须在大赛期间完成并计算出成本。项目资料归档须使用英语。

项目资料应该包含：

  • 2D图纸；

  • 设计计算；

• 制造计划；

• 线路图；

• 2D装配；

• 项目文件（如维护手册）。

5.4	技能评测程序

计时系统：

机器应设定15分钟的增量。应该通过计时系统准确计算工作时间和实际使用机器的时间。用于咨询的最小时间增量为15分钟。

主测试项目中所用的钢质和铝质管、板、条等原材料应以千克为单位计价。单价由专家在大赛前确定。

所有突出面及纵断面将基于长度计价。由专家认定成本以体现出商务成本。

所有其他的主测试项目组件将需要当时的价格目录 –标有网址和打印时间的现行电子价格目录打印稿也可用。专家将核查这些目录的准确性。引用价格必须指明是否包含税费。

专家在赛前会议上确定货币兑换率。

日程安排：

大赛期间使用电子项目管理软件（如MS项目）制定大赛时间表，各参赛队须在大赛第一天结束时呈递日程表，说明本团队活动的时间、人工和机械安排。工作表需每日更新。

赛前的彩色海报

参赛队须提供赛前彩色海报（规格：600x1000）。海报须包含以下内容：

• 3D设计图；

  • 参赛者的姓名与照片；

  • 主项目描述；

• 大赛所有版块的累进分数；

• 主测试项目中绩效	C4 (大赛第四天)；

• 主测试项目成本	C4 (大赛第四天)；

• 项目资料归档 - 版块 A	C1 (大赛第一天)；

• 项目资料归档 - 版块 B	C4 (大赛第四天)；

• 神秘项目C3 (大赛第三天)。

安全：

如在工具箱的检查中发现任何可疑物品，需立即通知其本国专家。专家不得移除任何组件，但专家可要求一名参赛组选手到场并进行协助。 在此过程中参赛队本国专家须在场。

参赛队午餐时间，本国专家须留在技能区。

6	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生与安全条例。

参赛者须认真了解与电气、机械、焊接与高温作业、加工相关的安全条例及个人防护装备要求。

化学物质：所使用化学物质均须附有安全处理手册。使用有毒化学物质前须认真阅读这些手册。佩戴必要的安全防护装备，如手套、防护眼罩和呼吸罩。

个人防护装备(PPE) ：

防护服（长裤及长袖衫）须由非易燃材料制成。长袖衫须紧扎于腕部。长裤须长至鞋/靴，并须覆盖腰部。

禁止佩戴腕部、指部及手部珠宝及松弛的项链及服饰。

必须佩戴安全防护眼镜。使用机床、磨床及手工工具时最好佩戴面罩。

  带有鞋头套的安全鞋袜须符合安全标准。

  在使用自动磨床及角度磨床时须佩戴听力保护装置。在竞赛区，参赛者须穿着防护服和安全鞋袜，佩戴安全眼镜。在机床附近区域使用电脑时也应使用以上安全防护装备。

工作区

须在防护罩处于封闭状态的焊接区操作自动磨床。

  在焊接区进行焊接时须戴焊接手套和头盔。

(注意: 打磨时无需戴焊接头盔和手套。）

  焊接时，焊接区的防护罩须完全封闭。

  焊接区的所有人员在进行焊接时均须戴焊接头盔和手套。 (打磨时也须使用适当的个人防装备。）

  未使用适当防护装备的人员可以进入赛场，但必须直接进入专家室，并停留在此地，而不得进入竞赛区域。

操作安全：

   在使用打磨机和机床时，要确保火花和磨屑不伤及他人。

   使用加工机械后须做好清洁工作。

   清理地板上的冷却剂，油污及液体。

后勤：

   竞赛中，要确保本队的材料和操作不妨碍相邻工作区的操作。

在共用机械时，应为其他同时使用该机械的人员留出充足空间。

   地板及过道不得堆放不必要的杂物、电线和垃圾。

7  材料和设备

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见(http://www.worldskills.org/infrastructure/).

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施及其数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技能主管人员。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施不列入基础设施列表。

基础设施列表中应包含以下神秘项目所需的材料：

	100 x 100 x 50mm 铝 - 每队2 块 (同CNC 铣削材料）；

	150 x 100 x 50mm 铝 - 每队2 块 (同CNC 铣削材料）；

	100 x 25mm 扁铝 - 每队300mm  (按长度计量)；

	100 x 10 扁铝 - 每队- 250mm (按长度计量)；

	直径50圆铝 - 每队150mm  (按长度计量)；

	直径50低碳光面圆钢 - 每队50mm (按长度计量)；

	直径25低碳光面圆钢 - 每队150mm (按长度计量)；

	50 x 5 低碳扁钢 - 每队250mm  (按长度计量)；

	1.6mm 厚中碳扁钢板 - 每队400 x 400mm  (按张数计量)；

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

在大赛前参赛队须提交自带部件列表，并将这些部件呈交给专家核查。专家藉此确定有针对性的安全方案。

   由参赛队提供加工主测试项目产品所需的工具、组件和原材料，包括LED、电阻器、电路板、金属板、螺钉、螺母、管子、扁钢等耗材。

  所有电气和电子部件；

  电缆、接头、连接器；

  夹具、固定设备、成形器及夹紧装置 ；

  制造项目组件所需的消耗性工具；

 所有手动工具，切割工具及测量设备；

  其它自己要求携带但未在MTC基础设施表中列出的制造工具；

 制造主测试项目产品的车刀、铣刀及手动工具。

神秘测试项目的标准工具；

以下工具和MTC基础设施列表中的工具将用于神秘测试项目。

钻头建议规格：5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm 及20mm ；

直径2mm 的球鼻钻；

  端铣刀的建议规格： 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm 及20mm；

  直径从 3mm 到12mm 钻头，增量值为0；

直径16mm 的钻头；

直径18mm 的钻头；

直径20mm 的钻头；

平行条；

适合加工钢材的车床刀具，包括粗加工，精加工及螺纹切割；

适合加工铝材的车床刀具，包括粗加工，精加工及螺纹切割；

  钻杆 - 12mm, 16mm 和 20mm ；

手用丝锥和丝锥扳手 - 适合M3, M4, M5, M6, M8, M10 及 M12 ；

钻头 - 规格适合M3, M4, M5, M6, M8, M10 and M12 ；
  螺丝刀套具；

  扳手套具；

  六角扳手套具 - 公制的； 
  锡槽隔热板；

  锤子 – 工程师用；
  中心冲头；

  钢丝钳；

  量具- 0-25mm, 25-50mm, 50-75mm和75-100mm 的外径千分尺；

深度千分尺- 0-75mm ；

	 200mm 游标卡尺/数字式卡尺；

  可伸缩测量表 - 伸缩范围10mm 到 75mm ；

   工程直角尺；

  杠杆式千分表，带有磁性基座；

  用于定位工件基准点的寻边器；

 用于电子器件的烙铁。

备注:

  所有软件由主办国提供并安装。

  大赛将提供用于测量组件尺寸的独立度量衡。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4	 技能竞赛场地禁止的材料和设备

数字存储设备包括：
	 ● 便携式电脑；  
	 ●  PDAs (个人数据处理机),如 Palm, IPAQ 等；
	 ●  移动电话；

●  数码相机或胶卷相机；

●  记忆棒/MP3播放器 ；

●   随身听、收音机/CD播放机 ；

●  电子记事本/日记；

●  无线通讯设备；

●  未经许可的CD 或软盘  - 如需使用，须经过专家或代表批准。

任何非组织者提供的软件（大多数专家批准的除外），不得在大赛前对采购的物件做任何改动。如某团队携带大赛禁止的组件进入比赛，该团队将被控制。换言之，严禁携带事先购买或制作本应在大赛中制作的物件。大赛前将对工具箱进行检查。任何可疑的组件将被隔离并禁止在大赛时使用。大赛期间，未经首席专家许可不得将任何工具、设备、固定设施、说明书、图纸、数字存储设备带离比赛区域。

如主办国提供了适当的设备，参赛者不得使用自带的替代设备。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届大赛场地布局图

8  面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可最大限度地提高参观者和媒体对MTC的参与度，以供大赛参考。

  • 在赛场利用MTC媒体联络员（最好是往届参赛者）对MTC的概念进行解说，并陪同媒体参观；

  • 播放竞赛视频；

  • 测试项目说明；

• 加强对参赛者活动的了解；

  • 现场的布局能便于公众与媒体接近参赛者 – 设置接触区域；

• 滚动播放参赛者简介；

  • 每日赛况（得分、成本、时间等）报道；

  • 对计时任务及当前任务进行现场评测 - 由播音员现场通报。

8.2	可持续性研究项目

• 项目的选择应考虑其可持续性及节能性：如风能发电机，太阳能水泵，市内可充电电动车；
  • 理想状态下，主项目应对发展中国家有益处；

  • 使用绿色环保材料；

  • 所有削屑及废料须回收再利用；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目十六 砌筑

1	简介

1.1	名称和技能说明

1.1.1	技能名称：砌筑

1.1.2	技能说明

砌筑主要用于商业和居住项目领域，负责砌砖、垒石料、装玻璃或抹陶土，来建造内墙和外墙、隔壁、壁炉、烟囱、烟窗和其他建筑物。

砌筑匠通过技能培训后要能够从事以下工作 ：

• 选择和预备泥灰；

• 修建内外墙和分区墙壁；
• 在圬工墙上安装绝缘材料；

• 在工业建筑和民用建筑烟囱上砌筑扇形砖或石头；

• 在烟囱和烟窗上贴耐火砖；

• 在窑炉和贮水池上贴耐酸砖；

• 修建园墙、人行小道、拱门、天井内院和阳台；

• 精确切割石头、砖、 木料和其他高密度圬工材料；

• 用栓、横木或金属网强化固定圬工结构。

要成为一名成功的砌筑匠需要忍耐力、集中精力、有计划和合理安排时间、使用不同手工技能、具有较强的砌筑技能、注重细节和整洁等。

1.2	应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2	如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1	因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

  • 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

  • 主办国—卫生与安全条例。

2	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

所需要的能力包括：

• 测量和标出基线；

• 铺设工程材料；

• 水平测量和垂直测量；

• 切割和精加工砖；

• 按照设计图纸，使用基础设施列表中规定的材料进行顺砖、丁砖、竖砌砖、侧砌砖的操作，砌筑梁托及装潢砖，并采用斜砌法砌墙；

• 完成砂浆勾缝；

• 清洁；

• 建筑出入口；

• 铺路；

• 拱形支架（注：如果需要建拱形支架，参赛者必须经专家指示在比赛中一次性建造）；

• 抹灰；

• 样板。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

必须具备下面的理论知识：

• 理解ISO标准，并能够按照规定标准制图、画草图；

• 布局和标示出1:1的比例；

• 设计知识；

• 材料和工艺知识；

• 砌筑知识。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

测试项目包括砌筑墙，或使用不同材质的贴面砖和面砌块贴面。

例如，或者用不同砌法砌筑凹凸形装饰性墙，或者砌筑拱形、半圆形、三角形、三中心形、扁平形、弯曲形、空心形墙及哥特式拱门，或者使用使用沙、石灰、水泥进行打底抹平，用天然或人工材料铺砌。

各项目中的测试技能为各参赛国常见技能。

3  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

该项目采取模块形式，最多包括四个模块。每个模块只有在所有拼接全部尝试完成之后才算最终完成。

3.2	测试项目要求

本测试项目将最多包括4个模块。

测试项目和测试方案应使用约600块砖。砖的最终使用数量应考虑到该项目的难度。

测试项目中的工种比例如下：

• 70％至85％ 的砌砖墙；

• 10％至15％ 的砌块墙；

• 7％至8％的抹灰；

• 5％至7％的拱圈放样或其他细节；

• 设计可能包括多达10％铺砌；

• 砖切割参照非90度切口，最多使用总砖数的20％。在一些小模块中，切割的砖也可提高到30％。

切割的近似百分比必须在每个测试方案中标明，或测试方案只能在在投票前更改。

所有测试项目要按照主办国的标准产品尺寸大小进行设计。

建议用1:10比例进行绘制，最好的使用彩色标示。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 测试项目/模块的设计者

测试项目/模块的设计：

鼓励所有专家提交与测试项目/模块相关的设计方案。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块需独立设计。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目应在竞赛前设计完成并提交竞赛备选。

时间安排如下：

赛前：	专家设计测试方案。鼓励所有专家同首席专家/副首席专家通过论坛进行讨论。

上届大赛期间：

通过投票在有效的设计方案中选择测试项目题目。

赛前6 个月：

主办国告知参赛者相关安全、设备或材料要求。

赛前3个月：

测试项目在WSI网站上发布。

赛中：

专家有对测试项目进行30%更改的权利，但是设计测试项目的专家本人不参加变更工作。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	评分方案

不强制要求每一份测试方案都附带一份评分办法，每名专家最好提交一份评分方案，供专家组参考。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5测试项目的确定

所有测试方案必须经过测试和确定，通过结构和时间测试以证明方案符合比赛的约束条件。

3.6测试项目的选择

由上次参评专家组进行投票来确定具体测试项目。

3.7测试项目的公布

测试项目是通过世界技能国际网站在当前大赛的前3个月发布。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

所有专家参与测试项目的协调工作。

3.9	竞赛中测试项目的调整

主要对一个模块进行变更 – 对其他模块进行微调。

所有的专家对已发布的测试项目的30%做出变更后，并将变更方案带到比赛。备赛期间，要尽可能早的对这些方案进行展示和投票。

由于所用材料和设备以及赞助商均与主办国的具体情况相关，因此大赛期间测试项目的变更需适应这些情况。

一个CAD专家根据商定的30％对计划做出变更。在大赛第一天将变更方案分发给参赛者。

3.10	材料或厂商说明书

在比赛开始前3个月，主办国必须把样本砖、砌块和灰泥发送给所有参赛参赛者。

4  技术管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心：http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 赛事其它相关信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre).

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 ，同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。竞赛采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分（如果适用） | 客观分 | 总分 |
| A | 尺度 |  | 20 | 20 |
| B | 水平测量 |  | 10 | 10 |
| C | 垂直测量 |  | 20 | 20 |
| D | 对齐 |  | 5 | 5 |
| E | 角度 |  | 5 | 5 |
| F | 细节 |  | 20 | 20 |
| G | 接合 | 10 |  | 10 |
| H | 终饰 | 10 |  | 10 |
| 总计= |  | 20 | 80 | 100 |

5.2	主观评分

采用10分制打分。

5.3	技能评测细则

技能考核标准要清晰简洁地给出打分的方式和说明。专家将共同决定评分准则，客观评分表中的评分标准、参考点和尺寸容许公差。评分方案应强调评分点，参赛者获知评分方案的时间和方式由专家决定。

下面是一个评估示例：

尺寸、水平、垂直、对齐方式和角度

在预定的参考点测量

细节

在预定的参考点检查和测量对齐和角度

使用规定数量的砖

切割

一致性

曲线半径

凸起

接合

接合平整和凹进 - 所有接合完整、无孔、平滑光整

抹灰打底 - 干净整洁、所有接合完整、无孔、平滑光整

将展示一组由专家制作和批准的接合样本。

终饰

砖切割 – 整齐干净

绘图识别

清洁和成品外观

扣分

每增加一个误差，扣除一部分分数。这方面的评分点由专家决定。扣分值随评分点变化，并要在客观评分表中详细说明。

在水平、垂直、对齐、角度和尺寸方面：

•对于1分部分，每1mm的错误扣除0.1分。

•对于0.5分部分，每1mm的错误扣除0.05分。

5.4	技能评测程序

参评专家分为若个小组，分别评测评分标准的不同内容。

每个模块/任务/部分将在指定的一天完成，这样评分可以依次进行。

当参赛者完成各自模块之后，专家对所有模块进行评分。

为确保透明度，每个参赛者使用和专家一样的评分表：

• 水平维度需与第一道工序的顶部持平；

• 从表面后面10mm处检测垂直和水平度；

• 结果每天通过PowerPoint演示文稿或类似方式呈现。

专家一致认为，以少数服从多数的方式决定下述内容：

• 变更评分系统（技术说明中所限定的）；

• 变更比赛顺序或内容；

• 裁决出现争议的评分。

6 	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。无具体安全要求。

7  材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技能主管。每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

地板公差：工作区的地板水平度的最大允许公差为：2米距离的建筑项目不超过10毫米误差。

工作区大小：参赛参赛者的工作区域必须是5mx5m大小，任何情况下都不能改变。

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者必须在工具箱中携带以下工具：

• 抹光机；

• 折尺；

• 测量工具；

• 石工锤；

• 直角尺；

• 大头锤；

• 铅笔；

• 墙工锤；

• 角锥；

• 水准仪；

• 勾缝刀；

• 清洁工具（参赛者只能使用由主办国提供的海绵刷）；

• 标示线；

• 大罗盘；

• 安全鞋；

• 防护镜和防护耳罩；

• 标示砌石大小的活动板片- 砖、块、铺砌材料；

• 使砂浆易于处理的砂浆添加剂（可以是液体或粉末）；

• 抹灰打底工具；

• 铺砌工具。

比赛期间，工具箱必须放在指定工作区。

参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。

在比赛现场只能使用由主办国提供的电工工具。

允许使用剖面图，但剖面图必须集中管理。

模板：

允许使用业界的普遍使用的物品，但不能使用任何与测试项目相关的特定物品。

允许携带30度，45度，60度和90度的三角尺进入比赛现场。

允许携带半砖模板、四分之一大小砖模板和四分之三大小砖模板进入比赛现场。和项目相关的专门模板只能在比赛期间制作。

对于拱或曲线，（如果可能的话）中心应该在模板内。

使用工具的精确度由参赛参赛者负责。

7.3	专家提供的材料、设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

不允许使用专门清洁砖的清洁液体或油（即化学品）。

参赛者需向专家作出解释，除非由首席专家或副首席专家批准，任何物品不能带进或带出比赛场地。

包括从工具箱中添加或移走物品。

电动工具

不得使用电动工具，除了：

• 由主办国提供的电动工具，至少四人共用一个；

• 由主办国提供的电池驱动电钻；

• 由主办国提供的电池驱动电锯；

7.5	场地的设置样本

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得:

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届世界技能大赛场地布局：

8	面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与：

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 项目描述；

• 对参赛者活动的解释；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2	可持续性研究项目

• 材料和水的循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用推广已完成的测试项目。

# 项目十七 瓷砖贴面

1	简介

1.1	技能名称与说明

1.1.1	技能名称：瓷砖贴面

1.1.2	技能说明：

墙面地面贴砖指的是在住房、工业建筑、公共建筑、教堂、游泳池、外部设施、墙面、地板、楼梯上铺设陶瓷、马赛克或天然大理石等材料以起到保护和装饰的作用。有时也包括建造较小的墙面和台阶。

瓦工按照图样和说明。首先是丈量贴砖的面积，并计算所需最少砖量。然后是移除覆盖物，并用砂和水泥找平表面。如果是墙面贴砖的话，还要用到石膏。之后要用泥刀在面砖上涂抹水泥或粘合剂，把面砖摆成规定的图案。顾及墙面和其他障碍物附近的空间有限，可能需要切割面砖。

粘合剂晾干后，用水泥砂浆就填满面砖之间的接口部分。在大型工程中，可能需要瓦工结成团队工作。而在小项目中，他们通常单独工作。

经验丰富的瓦工也可能专攻某一领域，比如说贴马赛克。他们为专业的装饰公司，或建筑承包商工作。许多瓦工自主分包。

一般而言，墙面和地面贴砖施工工艺流程包括：

• 阅读设计图纸，管理材料、设备和工具；
• 安顿工作场地，负责卫生和安全；
• 墙面/地面清理和贴砖；
• 布局，划区，安排工作量；

• 装修墙面/地面内外角包括防水处理；

• 铺贴墙面砖；

• 铺贴地面砖；

• 终饰工作。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解此技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-竞赛规则；
• 世界技能大赛-竞赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；
• 主办国--卫生与安全条例。

2．	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

此瓷砖贴面安全操作规程适用于所有瓷砖贴面操作

理解并掌握安全操作规程：

• 了解健康和安全条例；

• 了解突发事故、急救、火灾、紧急情况处理和申报程序；

• 了解健康和保健知识；

• 了解如何安全操作材料与设备；

• 了解如何使用电力；

• 了解如何恰当地使用个人防护装备(PPE)。

参赛者应该能够：

  • 遵守健康与安全条例；

  • 遵守突发事故、急救、火灾、紧急情况处理和申报程序；

  • 保持健康和卫生；

  • 安全操作材料与设备；
  • 使用电力；

• 保证安全操作手动工具和电动工具；

• 在每个步骤中选取和使用个人防护装备(PPE)；

• 保持安全的工作环境；

  • 恰当地使用个人防护装备；

• 适用于所有瓷砖贴面操作的信息、工作量和沟通能力；

• 了解和理解信息、工作量和沟通能力；

• 了解如何解读和创建建筑物信息；

• 根据ISO-A 或ISO-E标准，解读设计图并施工；

• 解读产品说明书；

• 测量精确到毫米。

参赛者应该能够：

• 解读和创建建筑物信息；

• 绘制完整尺寸基本轮廓图，包括立面图、方案图和剖面图；

• 能够在竞赛现场就设计图、文件中的修正项和工作限制进行流畅的沟通。

放样、墙面地面砖、石料及其它材料。

理解并掌握：

  • 精确计算材料数量；

  • 了解如何搬运和运输材料，解释运输中保护材料完整和周围环境的重要性；

  • 清除旧砖、泥浆、水泥或粘合剂，为瓷砖贴面做准备；

• 填充所有孔洞和缝隙并清理表面；

  • 了解瓷砖贴面工程所用到的基本固定方法；

  • 使用切砖工具切割和改造面砖，使之适合边线、拐角和其它管道管线等障碍物附近的空间。

参赛者应该能够：

  • 施工前选取并检验工具和设备；

  • 使用正确的粘合剂把面砖粘贴在墙面和地面，确保面砖花纹符合放样的基本要求，比如铺设地面时使用的水泥、人造石、水磨石或其它化合物材料；

  • 为工程中所需贴砖区域做准备；

  • 使用水平仪和激光器等工具分隔定位线，保证贴砖时平直，成直角；

  • 检查墙面的尺寸是否符合说明和设计图的要求；

• 做防水处理；

  • 使用基本的固定方法，精确到1mm ；

• 准备和使用泥浆，去除多余的泥浆，清理和抛光面砖；

• 铺设并保证面砖平直，成直角；

  • 铺设完成后刷洗干净；

• 铺设复杂的图案和转角（阴角和阳角）。

理解并掌握：

  • 了解如何解读复杂图案；

  • 了解如何解读阴阳角的信息。

参赛者应该能够：

  • 运用数学基础知识放样图案；

  • 解读信息并制作复杂的样板；

• 制作复杂的样板；

  • 放样样板。

  • 在墙面和（或）地面上铺设图案之前，在木料上准确绘制复杂的设计图，精确到1mm；

• 社会/软技能。

参赛者应具备：
  • 创造性；

  • 批判性思维；

  • 灵活性/适应性；
  • 诚实/正直；

  • 交际能力；
  • 前瞻性的工作态度；
  • 主动性；

  • 协作性；

  • 时间统筹；
  • 职业道德；
  • 影响力；

  • 售后服务&客户关系；

  • 承担、创造、承认和完成个人职责的能力；

• 解决问题的能力；

  • 抗压力。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

参赛者应具备独立贴砖的能力，并达到专业水平。

实践操作包括：

  遵守指令，遵循安全程序。

  选取实践操作的工具和设备。

  在以下阶段运用特殊技术技能。

● 清理表面；

● 精确测量，准确定线；

● 切割面砖；

●   粘贴面砖；

●  灌浆勾缝。

核实尺寸是否符合测试项目图纸要求。

  按照工作任务和测试项目要求固定、粘合面砖。

● 抹胶均匀整齐；

● 面砖对齐且保持水平；

●  避免抹胶过量；

● 空白处、接缝对称相同；

● 按要求勾缝；

● 空白处、接缝对称相同；

●  贴砖时干净整洁。

3．	测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目采用个人赛的模式进行，分阶段评测

具体要求如下：

  ●  参赛者必须在第二天竞赛结束前完成主要墙体A，包括三维对象、灌浆和清洁；

  ●  参赛者必须在第三天竞赛结束前完成二级墙体B，包括灌浆和清洁；

  ●  参赛者只能在竞赛第一天或第四天进行地面贴砖打底的工作；

 ●  参赛者只能在竞赛第四天铺设地面砖。

3.2	测试项目要求

测试项目必须用彩色数字化格式呈现（Autocad）。必须包括切割和固定的详细绘图。必须包含直线、曲线和斜线切割等所有难点。测试项目必须与石工工艺相结合，比如建造长方形或圆形台阶，必须包含三维制作。

包括三维对象在内，测试项目最大贴砖面积不超过7m2  ，地面贴砖面积不超过3.5 m2。

每位参赛者施工的墙体必须是牢固的红砖/混凝土结构，体积大约为1600 mm x 1600 mm x 2000 mm. 墙体成90度角。

墙体必须为低密度混凝土砖块，误差±2mm。 参赛者可以事先熟悉将要贴砖的墙面。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1测试项目/模块的设计者

测试项目/模块必须由所有专家共同设计研发和验证。

3.3.2测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块需独立设计研发。

3.3.3测试项目/模块的设计时间

测试项目/模块必须在上届竞赛前设计完成。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5	测试项目的确定

设计专家需提供完整项目/模块的图片和技术图纸，证明能够在现有的材料、设备、知识和时间限制下完成测试项目/模块。

3.6	测试项目的选择

在上届竞赛时由专家组投票决定测试项目。

3.7	测试项目的公布

赛前三个月，测试项目由国际技能组织的官方网站公布。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家负责竞赛项目的协调。

3.9	竞赛中测试项目的调整

在首席专家的监督下，专家组将对测试项目的30%进行调整。调整后的测试项目将在竞赛第一天的简介会上向参赛者公布。

专家可以展示竞赛前设计的想法和图纸。专家组讨论这些建议，首席专家将对需调整的30%部分组织投票表决。

可能对以下方面进行30%的调整：

  ● 半径尺寸或其它细节调整；
  ● 结构调整；

  ● 砖量调整；

  ● 设计调整。

3.10材料和厂商说明书

赛前三个月，主办国提供设备和材料的厂商说明书清单，这些设备和材料均包含在基础设施列表，并考虑到主办国的特殊性。

4．  技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre 获取。

包括：

  ● 竞赛规则；

  ● 技能说明；
  ● 测试项目；

  ● 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5．  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。竞赛采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观 | 客观 | 总分 |
| A | 总体印象 | 10 | 0 | 10 |
| B | 切割 | 8 | 0 | 8 |
| C | 水平度 | 0 | 10 | 10 |
| D | 垂直度 | 0 | 10 | 10 |
| E | 直角 | 0 | 10 | 10 |
| F | 表面校准 | 0 | 15 | 15 |
| G | 测量 | 0 | 27 | 27 |
| H | 符合设计图程度 | 0 | 10 | 10 |
| 总计= |  | 18 | 82 | 100 |

5.2主观评分

采用10分制打分

5.3技能评测细则

客观分（误差）

0 mm = 10分

1 mm = 9 分

2 mm = 8分

3 mm = 7分

4 mm = 6分

5 mm = 5分

大于 5 mm = 1分

A - 总体印象
   面砖洁净
   接口整齐

   清理工作区域

B -  切割

  面砖边缘没有碎砖片
  标准尺寸接缝
  面砖边缘打磨平整

C -  水平度

  把水平尺放在面砖上，调整水平尺至水平。把楔子放入最大缝隙中。

D -  垂直

  把水平尺放在面砖上，调整水平尺至垂直。把楔子放入最大缝隙中。

E -  直角

  直角尺必须与两根垂直线条同时使用，将楔子放置在最大缝隙中。

F -  表面校准
G -  测量

H - 符合设计图程度
  漏掉面砖

  铺错面砖

  不符合设计图

  垫层没有达到面砖边缘

5.4	技能评测程序

根据经验、语言和文化的不同，专家组将被分成几个评分组，分别评测评分标准的不同内容。

各个评分组对所有参赛者完成的同一内容进行评测。

专家组打分要具体明了。专家对照设计图上的正确位置具体打分。专家使用的测量工具包括水平仪、抹灰准条、直角尺和长度测量工具。
三组专家确定评分标准，给测试项目的设计图具体打分。

三组专家分别负责：第一组，地面；第二组，墙面A；第三组，墙面B。
尽可能使每组专家评测的比例相同。

依次评测每个模块。为了使专家能够依次进行评分，参赛者须在规定时间内完成以下任务：

参赛者必须在第二天竞赛结束前完成铺设主要墙体A，包括三维对象，灌浆和清理。

参赛者必须在第三天竞赛结束前完成铺设墙体B，包括灌浆和清理。 

参赛者只能在竞赛第一天和第四天进行地面贴砖的打底工作。
  参赛者只能在竞赛第四天贴地面砖。

6．   具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

使用任何可能产生伤害眼睛的碎屑或碎片的手动、电动或机械工具时，所有参赛者必须佩戴护目镜。竞赛全程必须备有急救箱。

在检查、校验或与参赛者一起工作时，所有专家都应使用适当的个人防护设备。

7． 	材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/  。基础设施列表明确专家为下届竞赛所规定的设施与数量。办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次竞赛做准备。每场竞赛，技术观察员必须对竞赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

参赛者须在工具箱中携带以下工具：

• 校准抹子；

• 钢抹子；

• 气泡水平仪；

• 计算器；
  • 切刀；
  • 划线器；

  • 鹤嘴锤；
  • 钳子；

  • 尺子；

  • 铅笔；

  • 砂纸；
  • 木抹子；
  • 锤子；

  • 建筑用直角尺（大约600 mm）；
  • 检验角尺；

  • 斜角规；

  • 圆规（半径可延长）；

  • 安全装备（防护服）。

参赛者可以携带完成测试项目所需的其它工具。7.4章中列出的工具除外。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

参赛者不允许携带以下工具：

   • 模板；

   • 激光切割机；

   • 自动CNC切割机；
   • 喷射机；

   • 干切机（满足主办国健康安全条例并配备吸尘部件的机器除外）。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛的场地布局可从以下网址获取：http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届竞赛的车间布局:

WSC2010 车间布局要求:

8．	面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式旨在最大限度地提高参观者和媒体的参与。

• 播放竞赛视频；

• 每位参赛者设计和完成一面墙，竞赛前由专家给予说明。参赛者可以以此获得一项公共奖项；

• 由区域性职业教育学校负责面对参观者和媒体的技能推介，可以展出当地赞助企业的商标，说明瓷砖贴面的评测标准，展示成果；

• 提供3D动画和印刷品展示竞赛特点，支持参赛学生； 

• 采访专家和参赛者。

8.2	可持续性研究项目

• 循环利用；

  • 使用绿色环保材料；

  • 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目十八 胶印

1  简介

1.1	技能名称与说明

1.1.1技能名称：胶印

1.1.2 技能说明

胶印指的是使用单张纸平板胶印机以及其他设备将印刷材料制成成品。印刷操作员负责在操作过程中生产印刷材料。

该技能要求操作员具有丰富的知识，能够处理问题、排除故障、并对油墨、纸张、等设备进行维护。通常，生产印刷产品使用传统的纸印油墨工序。然而，也有越来越多的操作员已将电荷在纸上沉淀墨粉的技术应用于短流程和多数据的印刷。

操作员同时需要具备调和彩色油墨和操作切割设备的技术，满足客户所需规格。密度仪和分光仪等质量控制设备可以用来校对和调整印刷质量。

1.2 工作范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3 相关文件

因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛——本文件中所包含的网上资源；

• 主办国—卫生和安全条例。

2  能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2．1 能力要求细则

印刷机操作：

参赛者应该能够：

• 在单张纸平板胶印机上印刷指定数量的印刷品，印刷过程应遵循客户规定的质量技术标准和行业标准；

• 在使用遥控台和不使用遥控台的情况下，在双色单张纸平板胶印机和四色单张纸胶印机上进行排版调整、操作并调整；

• 操作配备全自动上板和半自动上板的印刷机 。

清洁：

参赛者应该能够：

• 结束平板印刷工序后清洁设备和场地；

• 清洁工作必须在指定时间完成；

• 进行平板印刷机的日常维护。

最后调整：

参赛者应该能够：

• 按指定规格尺寸用裁纸器修剪印刷品；

• 操作程控切纸机；

• 操作简易折页机。

其他相关技能：

参赛者应该能够：

• 解决SHOTS模拟印刷系统中出现的问题。赛前六个月确定SHOTS模拟印刷系统的版本与正式比赛印刷系统一致；

• 使用官方语言的SHOTS模拟印刷系统（英语、法语或者德语），如果条件允许，参赛者可以使用自己母语的SHOTS模拟印刷系统；

• 操作数码印刷机；

• 了解并使用纸、墨等印刷材料；

• 操作测量和质量控制装置；

• 使用密度仪、分光仪、测微仪等测量装置；

• 了解安全和环境保护条例。

2.2 理论知识

2.2.1 必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者应了解整体工序， 熟知影响胶印工序的不同环境因素。

参赛者应准确理解胶印材料（如纸、墨、润版液）的特征及其相互作用，同时应掌握正确使用化学制品和清洁剂的知识。

参赛者应具备基本的色彩理论知识，以便在排版调整和印刷过程中准确辨识和调配压印在印张上的印刷颜色，并能实际应用该理论。

相关规则与条例不列入考核项目。

2.3 实践操作

按照客户要求的行业质量技术标准（如ISO 12647-2），通过胶印方式印刷指定数量的产品。

印刷任务必须在既定时间完成。

参赛者需要按指定规格、尺寸用裁纸器裁剪印刷品。

按照要求，在整个印刷过程中控制，检测质量，并做出相应报告。

胶印完成后清洁印刷设备。

清洁工作应在指定时间内完成。

使用印刷模拟系统在指定时间内完成不同印刷任务，不超出预期成本。

3．测试项目

3.1 测试项目的版式/结构

测试项目由一系列独立测试模块组成。

测试模块至少进行一次现场真实印刷作业，以及其它模拟印刷作业。

3.2 测试项目要求

依据印刷行业的基本要求设计测试项目，检测参赛者的印刷技能。

关键技能：

符合质量要求。

按时完成任务。

避免过度浪费。

以专业方式操作设备、处理材料。

遵守安全和环境条例。

测试项目的结构取决于如下两个方面：(a) 主办国所提供器材的数量和种类；(b) 参赛国家数量。测试项目设计者在设计时必须谨记上述规定。

测试项目包括：平板印刷任务、一个或者多个数码印刷任务，以及一些额外任务。印刷工作需依据印刷产品类别、纸质以及印量有所差异。额外任务要与印刷工作有关。竞赛为期四天，竞赛时间表将对竞赛的时间和顺序做详细说明。

如果实际条件允许，参赛者赛前采用平面设计技术（技能40）设计的作品将作为最后一项印刷任务。

测试项目细则：

测试项目细则应在赛前12个月内设计完成，并在论坛讨论。

色彩数目：四色印刷/专色印刷。

胶印印刷版由参赛者提供或制作。

测试模块所需纸张可能已裁减到印刷尺寸，或由参赛者自行裁剪。

每个模块的拷贝数量从500到5000不等。

指定纸张类型最多六种。

印刷质量目标：客户（专家或参赛者）认可的批样、数密度、指定时间与成本（印刷模拟器）。

按照作业单做好准备工作（同样适用于模拟印刷系统）：

参赛者所需说明以作业单的形式提供。作业单在公布参赛者人数和印刷机数量之后确定。

装纸、贮墨。

机外上版。

调整输纸装置、送纸装置和收纸装置。

调整胶印印刷压力。

配色。

调整给墨装置和墨斗。

调整套色装置。

印刷打样稿，对比打样稿和指定目标，做出必要调整。

如参赛者提供的付印样与批样外观一致，或者满版浓度控制在校样允许的公差内，印刷准备工作就完成了。

按照作业单进行胶版印刷（此项适用于模拟印刷系统）：

操作印刷机在指定时间内完成印刷所需数量的副本，印刷误差控制在行业内允许的质量公差范围内。

做好充分的质量测评，依据测评结果调整印刷机。

按照需要对印刷机进行其他调整。

清洁胶印机，进行基本的保养维护。

恢复印刷机到初始状态。

按照作业单完成印刷（此项适用于模拟印刷系统）：

准备切割方案，设定切纸机程序。

按照所需尺寸切割印刷产品。

质量控制与调整（此项适用于模拟印刷系统）

在准备阶段和胶印阶段检查材料质量、印刷机操作和印刷品质量。

在整个过程中维护套色装置，保持精确浓度。

用分光仪检查调色情况。

检查裁剪的精准度。

检查合格和不合格的印刷品数量。

检查指定工作中保存的印刷页的四色浓度，并绘制浓度表。

了解印刷知识以及安全与环境条例：

印刷过程中要安全操作。

保护设施和材料充足。

保持清洁。

适当处理化学药剂和废弃材料。

3.3 测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。3.3.1 测试项目设计者。

由不同专家组通过论坛设计测试项目。

由法国的Sinapseprint公司设计印刷模拟系统测试项目。

设计组公开听取参评专家意见。设计组包括来自荷兰的专家，这些专家都曾参与上一届竞赛。

3.3.2 测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块部分在赛前由专家委员会和法国Sinapseprint公司独立设计，并由一位专家进行展示。

3.3.3 测试项目/模块的设计时间

测试项目应在竞赛前12个月内设计完成，并在基础设施和参赛者最终确定后做出相应调整。

提供印刷设备的主办方（赞助商）为测试项目进行技术准备。

3.4 测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5部分所规定的评分标准。

按照下一届大赛选择的测试项目，由设计测试项目的专家准备评分规则（包括主观评分和客观评分两种形式），必要时由其他专家提供协助。评分规则需在下一届大赛前6个月递交世界技能组织秘书处。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2 评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5 测试项目的确定

首席专家负责确保参赛者有能力在大赛条件下完成测试项目/模块。这些条件包括时间、预期竞赛者技能水平、材料和仪器。首席专家同时负责确保测试项目中的安装要求皆可完成。

3.6测试项目的选择

由本次参评专家组投票确定具体测试项目。

3.7测试项目的公布

测试项目由世界技能组织的官方网站公布：

测试项目于赛前五个月公布。

测试项目的最终版本（包括相应变更）应至少在赛前三个月提供给参赛国。

由本次参评专家委员会设计测试项目最终版本的框架。细节方面（如印刷形式和颜色数量）由印刷设备赞助商方面的技术人员负责。

测试项目设计完成后由所有专家讨论。

赛前三个月确定印刷机数量，最终决定测试项目，讨论最终测评标准，参见表5.3。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行竞赛项目的协调。

赛前十二个月公布大致参赛者人数。

主办国提供的实际设备装置于赛前十二个月公布。

上述两项内容公布后，开始安排测试项目的内容结构和时间。

首席专家负责确保如下内容：

安装要求皆可完成。

测试模块可以在竞赛时间内完成。

参赛者介绍简洁，不超出指导手册所规定的篇幅。

测试项目完整全面。准备阶段必须至少在世界技能大赛赛前六个月完成。

专家和参赛者应进行必要的沟通。

在大赛筹备阶段准备好常见问题与解答，并将该类文件与邮件在论坛公布，确保一致性，保证公平公正。

3.9 竞赛中测试项目的调整

附加的印刷模块和任务可在竞赛中提出，竞赛开始前允许调整一个或多个印刷任务（包括测试项目）。（参见30%原则）。

专家在论坛上提出方案。首席专家指派不同专家组负责设计不同任务。

具体方案于赛前六个月设计完成。

测试模块中可变更部分：

实际印刷图像（如果主办国有能力提供快速CTP制版服务）。

印数，纸张大小、潘通配色系统细则（在基础设施列表规定范围内）。

测试模块中不可变更部分。

纸张等级（参见基础设施列表的规定）。

每个模块的色彩数量（依据基础设施列表的打印机和油墨限制范围）。

工作相关的额外任务。

3.10 材料和厂商说明书

无。

4  技能管理和沟通

4.1 论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2 参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5   评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1评分标准

本项部分确定评测标准和分数（主、客观分）。采用100分制评分。每个模块以如下方式评测。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观 | 客观 | 总分 |
| A | 指定胶印印刷质量 |  | 70 | 70 |
| B | 指定胶印印刷质量 |  | 0.5 | 0.5 |
| C | 全部工作时间管理 |  | 10.0 | 10.0 |
| D | 最后调整的质量 |  | 0.5 | 0.5 |
| E | 模拟工作 |  | 18.5 | 18.5 |
| F | 维护 |  | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | 100 | 100 |

5.2 主观评分

无。

5.3 技能评分细则

技能评测标准详细地说明了每部分的评分细则，评测内容主要有如下几个方面：

A- 指定胶印任务的印刷质量

• 印刷材料的处理与控制；

• 调整输纸装置；

• 调整收纸装置；

• 调整印刷压力；

• 制作付印样；

• 套色；

• 合计张数；

• 色质。

B--指定数码印刷工作的印刷质量

• 印刷工序控制；

• 印刷品质量控制。

C—整个印刷工作的时间管理

• 印刷时间；

• 完成时间；

• 色彩测量时间；

• 调墨时间；

• 切割原料纸时间。

D---完成质量

• 全部工作完成后的离机清洁；

• 工作区清洁；

• 从准确的侧挡规针角开始切割；

• 切割次数；

• 成品尺寸；

• 印刷片及印刷卡的恰当处理。

E—模拟工作

因为该模块为新增加模块，细则还需进一步讨论。

F –维护

5.4  技能测评程序

评分标准必须通过论坛上的讨论设计并最终确定。

将评分标准的数量控制在65以内，与国际技能组织保持一致。

竞赛所有部分采用渐进打分的方式，以天为单位给竞赛者完成的模块打分，并将数据计入CIS。

竞赛中，由首席专家将参评专家分成不同的打分组。

参赛者的经验、语言、文化以及洲际背景（如果有不同大陆的成员）等因素将被考虑在内。

所有专家为所有参赛者的相同方面打分。

所有专家按照相同的分数百分比打分。

在竞赛过程中，由三位专家观察一位参赛者，并记下参赛选手的分数。

大多数的分数都将计入CIS。

在参赛者完成测试后，专家观看该参赛者完成的印刷工作，这时采用“盲审”的方式为每部分工作打分。大多数的分数将计入CIS。

客观分在竞赛当天同一时间评判。

测试项目确立后，需在竞赛地点进行检测，这样专家才可以检验评分矩阵，并确定大家认可的评测标准和允许公差。

6  具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

长发必须梳起来或者包起来。

禁止在衣服佩戴链子或其他晃动物件。

工作服不能有任何危险，不能被扯到。

工作用鞋应保证安全工作和方便移动。

参赛者必须按照机器设备已有说明操作。

在使用清洁剂、印刷用墨和纸张的时候，参赛者必须按照说明操作。

7  材料和仪器

7.1基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

参赛者工具箱可携带材料、设备及工具：

• 工作服；

• 手套和耳塞由主办方提供；

• 专家提供的材料、设备和工具；

• 所需材料由主办方提供；

• 技能竞赛场地所禁止的材料和设备；

• 禁止携带工具箱；

• 样品车间规划图。

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局参见网站：

8   面向参观者和媒体的技能推介

8.1  最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与。

• 巧妙安装印刷机，吸引观众；

• 技能体验；

• 播放大赛视频；

• 测试项目说明；

• 加深对参赛者活动的了解；

• 参赛者资料；

• 工作计划；

• 每日赛况报道。

8.2  可持续性

• 循环利用；

• 使用环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目；

• 将印刷稿提供给非盈利组织。

# 项目十九 园艺

1	简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：园艺

1.1.2	技能说明

景观园艺师的从业范围会随着其整体性技能和能力的提高发生变化。园林景观工作主要涉及安装和维护性操作，但是，设计、工程管理和传授等方面的内容也是很多从业者职业生涯的一部分。

景观园艺师必须具备关于植物名称、栽培和护理方面的知识和技能。景观园艺师需要按照编制好的计划和/或规格，参照规划布局和高程格式细节以及局部图纸、笔记和制造商的说明书来使用工具，安装和维护设备与机械。

景观园艺师必须具备专业技能来安装、切割、塑造和整理用于墙壁、人行道、台阶和水景建设的天然石材、预制混凝土构件和石雕作品。

木工活涉及制作架空结构，如荫棚和棚架、凉亭、栅栏和隔墙、甲板和梯子，甚至承重墙结构。虽然天然材料和木材采用传统方法单块独立切割，但测量、布局、标记和切割要力求准确，以满足工程需求。

景观项目通常涉及用于栽培植物、草坪和架构框架的土壤及层级结构。了解材料的正确使用方法，并知道如何安装和预备材料的基础层很重要。要在安置植物过程中小心谨慎;草地需平整，紧实；草皮连接处需吻合严密。

景观园艺师可能会被要求安装水系统，诸如建制好的小型水池和喷泉，及有自然景观（如：如瀑布、山石、石头或卵石层）的、装有管道的大型水池。为了系统的正常运行，可能需要使用电动泵和水暖器材。

景观设置通常包括预先制成的装置，例如游乐设施、小水塘、水道入口处的铁格子或瓷砖之类的排水结构、包括长椅、棚架、照明灯具、垃圾桶等在内的的户外设施，以及诸如电力或水暖器材等相关的材料。安装要求和程序方面的知识对工程的顺利完成是很必要的。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2 如技能说明有不同语言版本，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

  • 世界技能大赛-比赛手册；

  • 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

  • 主办国--健康和安全条例。

1.4	每队的参赛者数量

景观园艺是一项团队竞赛，每一参赛组由两名选手组成。

2	能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估，仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

测量、标记、水平和垂直。 
参赛者应该能够：

看懂平面图、了解尺寸，根据平面图估量规模。

将测量结果转换成实际尺寸，用恰当的工具标记待切割材料，或者用弦线标记现场布局。

按要求安装以下水平或倾斜结构：例如，路面、阶梯、甲板、草坪和其它平面设施。

安装垂直结构：例如，柱子。

通过坡面和有梯度的层面建立地面排水系统。

石头、石板和其它预制组件的切割及摆放。

参赛者应该能够：

依照规定尺寸和/或形状，使用锤子、凿子、台式石锯，或手持式供电石锯切割天然或人造材料。

依照规定摆放单个摆件和/或组装多个摆件，例如：阶梯、墙面、搭板、庭院和小路。

了解安装各种类型结构的方法，并选择最佳方法，使组装件发挥最好功效

具备不同风格，（如自然、宽松、紧凑）下所需的(干)缝接合知识和技能.

切割并组装木结构

参赛者应该能够：

测量并按照规定准确地切割木材/木件。

按照图纸/说明，了解角度、方形切割、斜角、尖角等切割和连接木材的方法。

使用紧固件，如钉子、螺丝、螺栓、桶板、支架等配件组装木材/木制品。

通过打磨和/或磨平、染色、绘画或其它特殊处理工艺完成木料/木材组装。

安装基板，土壤和护根。

参赛者应该能够：

按要求安装各种结构的骨料基层，包括在不同的层级上放置基础材料，并按要求轧实。

按规定培土以便种植。

使用用于种植或其它目的的有机和/或无机护根材料。

植入草皮、草坪卷或草坪板。

参赛者应该能够：

按规定准备培土区，使其紧实、平整。

按规定使用连接物植入草皮、草皮卷或草皮板。

按规定用卷轧或平轧的方式使草根和土壤紧密连接，并消除凸起或凹陷以及空缺部分。

种植。

参赛者应该能够：

去除根球的覆盖物和容器，在树坑中植树木和/或灌木。

按规定在备好的花坛中种植多年生植物，一年生植物和/或地表植物。

按规定或园艺操作规范修剪树枝和/或树芽。

水暖，电气，给排水，灌溉。
参赛者应该能够：

按规定安装、连接和检测管道线，以便供水系统正常运行。

按规定安装、连接和检测低压照明系统线路和部件。

按规定安装排水系统，如渠口、下水道、地下管道和/或存储池。

按规定安装、连接、检测地下灌溉系统组件并排除故障。

2.2	理论知识

2.2.1必须具备相关理论知识，但不进行直接测试。

解读图纸和草图。

应具备的知识：

●  景观建造技术；

●  景观材料及其应用；

●  景观行业中使用的机械、工具和设备；

●  植物护理及栽植；

●  环境保护。

2.2.2相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

各参赛队选手（来自同一国家）必须两人一组，在不借助外援的情况下运用专业知识完成以下工作，操作时必须遵守1.1.2中景观安装工程的安全和环境保护规定。

所有材料、设备和工具将比赛前一天分配给每个工作站。专家将查验所分配资源的数量和质量，以确保其一致性。

参赛者在比赛开始前在赛场查看所有材料，并签署材料清单。

3  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目为由单独评估的模块构成的单一项目，并予以每日评估。

3.2	测试项目要求

测试项目应在30至50平方米的空间展开。

根据获批的规划和说明,本测试项目涉及准备和使用各种材料来布局一个小花园，材料包括天然石材、混凝土、木材和/或塑料、土壤、草坪以及规划和说明中指定的植物。

除了绿地布局（占据总面积的40％-60％）以外, 还要操作以下项目中的3-4项：

●  路面和其它平面；

● 护壁和/或独立墙；
●  楼梯和/或台阶；

● 木制或类似建构； 
●  水系统。

评分标准样本和递交评委会的评分说明参见往届大赛文件。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 	测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由主办国成员设计。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式。

执业景观设计师需参照评估标准，使用当地可获得的材料独立设计测试项目/模块。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目应在竞赛之前六个月设计完成。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

由专家在比赛前举办的园艺论坛上验证确定该项目。

3.6	测试项目的选择

由来自主办国的独立从业的景观设计师选择测试项目。

3.7	测试项目的公布

测试项目于比赛之前3个月在国际技能组织的官方网站上公布。

3.8	测试项目协调（竞赛的准备环节）

由首席专家协同主办国成员进行竞赛项目的协调 。

3.9	竞赛中测试项目的调整

将专家分成小组以确定30％的机动内容，并投票选出最后的测试项目。在对30％的机动内容进行讨论之前，必须提供所有独特材料样品且附有植物全名。必须指出只限于使用现有材料做出变化，不得要求增加新材料。

3.10材料或厂商说明书

附有材料和厂商说明书的测试项目（包括照片）将在比赛之前3个月在世界技能大赛网站上发布。

4	技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心 http://www.worldskills.org/competitorcentre 获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得：

http://www.worldskills.org/testprojects

http://www.worldskills.org/competitorcentre

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5	评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评估标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。采用100分制评分。

将指定一个独立的评审组/团队进行客观评分，并将开发一套程序系统用于研发和实施分级性／说明性主观评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观(如果适用) | 客观 | 总分 |
| A | 工作过程 | 20 | 0 | 20 |
| B | 绿色空间布局 | 10 | 10 | 20 |
| C | 路面 | 3 | 12 | 15 |
| D | 墙面与阶梯 | 2 | 8 | 10 |
| E | 水系统 | 2 | 8 | 10 |
| F | 木质结构 | 3 | 12 | 15 |
| G | 整体印象 | 10 | 0 | 10 |
|  |  | 50 | 50 | 100 |

每个标准不得多于10个采分点。

在B,C,D,E和F项中，测量和尺寸属于客观评分部分。

5.2	主观评分

采用10分制打分。

5.3	技能评测细则

技能评测标准细则须清晰、简洁，能正确解释赋分原因。

30％的机动部分确定后，由专家小组确定技能评估标准。所有客观分数要有准确的得分依据，以确保评测的可靠性。

以下是测试项目中各待评估部分的指南。

A.	工作过程

• 场所的清洁和安全；

• 工作模式和后勤安排；

• 团队合作；

• 工具、设备和材料的使用；

• 人类工程学、卫生和安全、个人防护。

B.	绿色空间的布局

• 树木的栽植；

• 花圃的测量；

• 种植技术；

• 根据计划种植；

• 草坪的连接。

C.	路面

• 从前面到拐角处的距离；

• 垫脚石的高度；

• 铺设水平地面；

• 小道间距相当；

• 小道收尾工作。

D.	墙面和阶梯

• 左侧到墙角的距离；

• 高阶石块的高度；

• 墙身的倾斜度；

• 墙前脸的效果；

• 均匀分布墙壁上的石头。

E.	水系统

• 水池前端的宽度；

• 水位高度；

• 正确安装池内管道――不得有泄漏；

• 水池边界石的位置和稳固；

• 水中石头的正确安装。

F.	木质结构

• 前端底板（平台）长度；

• 花架的高度；

• 底板（平台）结构的稳定性；

• 底板（平台）切割的精确度；

• 正确使用花架的固定和拧紧装置。

G.	总体印象

• 美观；

• 创意；

• 整体清洁度；

• 整体外观；

• 植物的组合。

5.4技能评测程序

将按照评分标准评定主客观分数。

如果首席专家在熟悉场地期间给出了明确的时间框架，各评估标准必须在操作结束后有可操作性，或者在竞赛中可以指出评分点。各标准下的公差必须体现行业标准。得分将在分值范围内波动，但将与5.1中的技能组一致。

每个标准下的专家打分组会发生变化，各专家组应包括具有不同经历、文化、语言和洲别的专家。

由同一专家组对所有参赛者的相近方面进行评分。

可能情况下，各专家所评分部分的分值比重应该相同。

A – 工作流程

工作流程为主观打分环节，如可能要附带说明，并予以每日评估。

B - 绿色空间的布局

允许测量绿色植物位置时距离茎部/树干有2%的公差。

允许测量绿色植物时有2%的公差。

依据公认的要点评判种植与规划的符合程度。

草坪连接处须紧密、平整。

铺设长于1米的草坪时可以有6mm的公差。

C – 路面

允许测量路面位置时有1%的公差。

允许测量路面尺寸时有1%的公差。

允许不足1米长度的天然石料路面有4毫米的公差。

允许不足1米长度的人造石料路面有4毫米的公差。

必须轮流变化接合处的图案和设计。

D - 墙面和楼梯

允许测量墙面和楼梯时有1%的公差。

允许测量墙面和楼梯尺寸时有1%的公差。

楼梯的台阶高度必须一致。

E – 水系统

必须隐藏池内管道。

F - 木质结构

允许测量木质结构位置时有0.5%的公差。

允许测量木质结构尺寸时有0.5%的公差。

护栏必须与地面垂直。

螺钉和钉子必须匹配。

G – 整体印象

整体印象是主观评分项目，如可能需附带说明。

所有的结果会在参赛区公布。比赛各部分采用渐进式打分，将显示每个国家/团队当前的总成绩。

6  技能的具体安全要求

参见主办国的卫生与安全条例。

园艺项目的安全操作要求包括但不限于：

眼睛和耳朵的保护装备。

手套。

防尘面具。

护膝。

安全靴。

长袖衫。

7	材料和仪器

7.1	基础设施列表

包括应由主办国提供的所有设备、材料和设施。

基础设施列表参见(http://www.worldskills.org/infrastructure/)。

基础设施列表明确专家为下次比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场比赛，专家必须检查并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）：

7.2 参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

团队必须携带所有附加设备，可包括：

•整平仪器(如：自动电平、 激光水平)

• 双米、卷尺；

• 铅笔/油腻粉笔；

• 校准线；

• 铅垂线；

• 整锤(非反冲槌，等等)；

• 泥铲；

• 石匠锤；

• 直角尺；

• 水平仪；

• 点工具；

• 工作台(石凿)；

• 开槽；

• 木匠锯；

• 木凿；

• 槌；

• 铲；

• 修枝剪；

• 修枝锯。

• 个人防护材料（眼镜，护耳，手套，安全靴，护膝，长袖衬衫和防尘面具等）。

允许使用非电动工具，由主办国提供。工具箱的容积不得超过0.72m3，测量设备和个人防护设备可以单独包装运输。

清单所列物品未必详尽，团队也可自备其认为必要的其它设备。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

无 。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

禁止使用未达到安全规定要求的材料和设备。

禁止使用角刀。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场所布局可从以下网址获得：http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届比赛场地布局图：

8 	面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

可通过以下方式最大限度地提高参观者和媒体的参与度：

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 测试项目说明/平面图/图纸；

• 加强对参赛者活动的了解；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道；

• 参观者选出“最美花园”。

8.2	可持续性研究项目

• 比赛后的材料循环利用或再生材料的使用；

• 使用绿色环保材料和技术；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目二十 模具制造

1	简介

1.1 名称和技能说明

1.1.1 技能名称：模具制造

1.1.2 技能说明

模具制造者为客户生产所需塑料部件（如手机外壳）。他们依据图纸或草图，设计制造金属模具，生产塑料部件。制造过程采用商业材料，例如标准部件（Hasco, Meusburger, EOC），这些模具主要用于样品生产。专家及参赛者必须了解本技能描述。模具制造与快速模具制造技术密切相关，生产功能塑料部件，用于研究和试制工作，并对新产品进行功能和耐久性测试。

1.1.3 如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.2 相关文件

1.2.1 因技能说明只涉及技能的具体信息，需参考以下相关文件：

  • 世界技能大赛-比赛规则；
  • 世界技能大赛-比赛手册；

  • 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；
  • 主办国—卫生与安全条例。

2	能力要求和工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1 能力要求细则

模具制造相关知识与理解

• 机床工具；

• 手动工具； 
• 工作台配件；
• 表面抛光。

参赛者应该能够：

• 能够操作各种机床（铣床，钻床，落地式磨床和顶针切割机床）；

• 熟练使用各种手动工具，如螺丝攻，铰刀，锉刀；
• 能够正确选用抛光顺序；

• 能够使用常规或现代抛光工具、仪器对芯层和型腔进行抛光。

模具设计相关知识与理解

• 一般模具建造；

• 喷射；

• 浇注系统；
• 分型线；

• 标准模架库系统。

参赛者应该能够：

• 设计基本喷射模块；

• 按照要求放置顶针；
• 选择分型线；

• 确定浇注系统的大小、形状和设计；
• 在一个标准单元模具中设计模具。

塑性材料相关知识与理解

• 流动特性；

• 塑料的收缩性。

参赛者应该能够：

• 确定浇口的大小和位置；

• 依据塑料的收缩性，确定芯层和型腔的尺寸，正确测算临界尺寸公差。

工程制图相关知识与理解
• 第一象限和第三象限投影；

• 几何尺寸和公差。

参赛者应该能够：

• 读懂制图的第一象限和第三象限投影；

• 解读各种几何尺寸和公差方法。

2.2.2 理论知识

2.2.1 必须具备理论知识，但不进行直接测试。

理论知识仅限于如下操作的相关知识：加工过程、配件安装、抛光程序和模块装配

参赛者须：

• 了解JSO 图形标准相关知识；

  • 熟悉并理解竞赛安全规则；

  • 具备相关知识，能够在竞赛中选择适当的工具和耗材。

2.2.2 相关规则和规定不列入考核。

2.3 实践操作

主要是工业情景模拟，由工具与模具制造师为客户制作所需塑料部件的原模型。客户的具体要求仅涉及产品方面。工具与模具制造师负责加工过程。

参赛者需独立完成以下内容：

  • 依据产品图纸进行模块的设计；

• 浇注系统，注射点的大小和位置，顶针的位置和数量，扣件收缩因素；

• 分型线的首选；

• 板对准系统的确定和实现；

• 依据自己的设计使用以下机床加工机械零件；

• 铣床；

• 销剪断机；

• 钻床；
• 台式磨床；

• 按要求对模具进行表面处理；

• 按照自己的设计对模具进行装配并为测试做准备。

3	测试项目

3.1 测试项目的模式和结构

  独立模块系列。

3.2 测试项目要求

  产品图纸（塑料零件的图纸）采用JSO E和JSO A。
图纸必须以电子格式（dxf）提供。

尽量减少图纸中的文字描述。如果使用，必须提供3种官方语言版本。

  在相同或相似条件下，参赛者用测试模具生产5到10个模型。

  评分表（依据标准填写，提供三种电子格式(MS Word, MS，EXCEL）须提供3种官方语言版本。

  测试项目能够与赞助商提供的注模机匹配：基本尺寸为90mm x 93.5mm。

  测试项目不一定包括热流道技术或相关要求。能够建造具备垂直分模线的模具。

  能够为不含滑动器的设计项目制造模具。
  能够使用所提供的设备制造模具（如铣床）、所描述的工具、车刀架和模具顶针切割机。
  要考虑到多型腔。

  浇口的位置必须符合要求。

3.3 测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1 测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由以下人员开发：

所有专家。

竞赛前，首席专家将项目设计分配给参评专家。目的是在参赛国间分配设计项目，并要求其在2天内完成设计、提交提案。

3.3.2 测试项目/模块的研发场地和方式

测试项目/模块由以下人员开发：

独立。

3.3.3 测试项目/模块的设计时间

测试项目设计

赛前6个月：

赛前6个月每位专家提交2条提案给首席专家。

首席专家在论坛公布提案供专家参考。

3.4 测试项的目评分规则

每一个测试项目都必须附带评分方案，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则由测试项目的设计者制定。

最终具体的评分规则由竞赛专家共同制定并认可。

3.4.2 评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5 测试项目的确定

专家决定最终测试项目并提供至少10个测试模块样品。

3.6 测试项目的选择

测试项目按照如下方式选择：

在论坛中由专家进行投票。

赛前4个月，专家在论坛中投票选择4个测试项目并在模具制造论坛公布，投票依据竞赛规则进行。

3.7 测试项目的公布

赛前3个月，国际技能组织的官方网站公布四个最终测试项目。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

竞赛项目的协调人为首席专家。

3.9 竞赛中测试项目的调整

竞赛期间，对测试项目做出30%的变更，主要涉及特征和尺寸。

3.10 材料和厂商说明书

赛前6个月，首席专家负责材料信息共享的细节。

4	技能管理和沟通

4.1 论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2 参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：
     • 竞赛规则；
     • 技能说明；
     • 测试项目；

     • 关于赛事的其它信息。

4.3 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4 日常管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5	评测

本章主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1 评测标准

本章确定评测准则和打分标准（主、客观分）。采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分(应用时) | 客观 | 合计 |
| A | 产品 | 25 | 35 | 60 |
| B | 加工部件 | 5 | 25 | 30 |
| C | 工艺 |  | 10 | 10 |
| 合计 = |  | 30 | 70 | 100 |

5.2 主观评分

采用10分制打分。

5.3 技术评测细则

A —	产品

• 和图纸的一致性 - 主观；

• 主要尺寸 - 客观； 
  • 次级尺寸 - 客观；

  • 表面质量, 例如烧痕、 喷射痕 - 主观； 
  • 毛边 - 主观。

B - 加工部件

• 主要尺寸 - 客观；

  • 材料的使用（不额外使用材料）- 客观；

• 装配环境 - 主观。

C - 加工流程

  • 尽可能自动化 (在无外力干涉的情况下，部件能够自动掉落) - 客观。

5.4 技术评测程序

两天完成一个模块，便于对加工流程打分。

每个模块占总分数的50%。

每个模块，为参赛者提供一个备用材料。如果参赛者使用新材料则扣分。

每个模块达到指定时间后，专家收集测试部件、标注参赛者号码并打分。提早完成不加分。

由于参赛者实行轮班制，每个班次结束后立刻评测。

首席专家分派若干专家担任监督员。这些专家在赛场内巡视以保证竞赛公平，保证参赛者遵守时刻表，必要时为参赛者提供帮助。其他专家同注模机技师一起组成打分组，对首班模块进行打分。

参赛者提交组装完毕的模具成品。专家操作整个过程（组装完成后，生产塑料零件）。为了防止可能的破坏行为，由一个专家进行拆解，另外两名专家监督。对加工零件的评测须在模具测试完成后进行，专家组不参与模具的装配。参赛者提交成品模具。如果模具未组装，则参赛者无法获得该工序的分数。

A 部分

  和图纸的一致性 - 专家组对产品进行观测，并寻找产品的形态特征 （客观评分）。

  主要尺寸 - 参赛者要了解产品上确定的4个主要尺寸（客观评分）。

  次级尺寸 - 产品上明确了4个次级尺寸（客观评分）。

  表面质量 - 专家组对产品外观进行检测，检查表面质量。例如产品上可以看到烧痕，弹射划痕，铣削刀痕 （主观评分）。

  毛刺 - 对产品毛刺的评价是质量检测最重要的一个方面（主观评分）

B部分

  主要尺寸 - 确定加工部件的4个主要尺寸例如：

参赛者须了解这些规则：参考收缩性的情况下，最大头部间隙，定形尺寸。形式对准系统不参与评测。（客观评分）

材料使用 - 车间主管要准备充足的备用辅料A。
每个模具参赛者只能要求一次材料。使用额外材料会扣分（客观评分）。

装配环境 - 要检测模具的装配环境，包括装配的完整性、螺钉的紧固性、塑胶模具顶针、压铸模零件的装配。

顶杆系统的顺利运行，以及成型面积之外总模具的表面（主观评分）。

C部分

  自动过程 - 专家组需对自动过程的可能性进行评估，注模机技师负责确认每个模具的过程参数。评估过程包括10次喷射。每次喷射时，如果零件在无外力拉扯下能够自动掉落或者塑胶模具顶针跳脱，则参赛者获得0.5分（客观评分 ）。

由委派的专家组和注模机技师共同对过程进行评测。

同国籍的专家可从中选择两个样品进行产品的评测。

6	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生与安全条例。

  无具体安全要求。

7	材料和仪器

7.1 基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备，材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/ 。

基础设施列表明确了专家为下届比赛所规定的设施及其数量。

主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量，种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2 参赛者工具箱中所含材料，设备和工具

参赛者应自带工具和材料，以确保测试模具兼容性。包括：

铣削工具：

  • 立铣刀 Ø2 - Ø16 (mm)；

  • 球头铣刀  R1-R5 (mm)；

  • 半径铣刀  R1-R5 (mm)；

  • 任意一种倒角工具 ( 45°)；

  • 任意一种能够做出分流槽的铣削刀具；

• 带螺纹的平口钳；

  • 附件(铣削用虎钳)。

钻孔工具：

  • 钻头 Ø2 - Ø10 (mm) ( 增量 0,1mm )；

  • 中心钻；

  •  90°锥口钻；

  •  60°锥口钻；

  • 套筒板手头的埋头孔； 
  • 螺钉 DIN 912 M4 - M10；

  • 铰刀 ( 型号和工差见； 
  • 扣件和塑胶模具顶针；

  • 螺孔钻头 M4, M5, M6, M8, M10。

手动工具：

  • 丝攻板手；

  • 度量艾伦扳手参数 (2-10 mm)；

  • 度量开口扳手参数 (6-22 mm)； 

• 任一种锉刀（Files of any kind？）；

  • 珩磨块； 
  • 任一种抛光器具；

  • 任一种参赛者认为适合铣削和切割的手动工具（塑料锤，扳手，垫铁）等；

  • 可使用气动砂轮机。

测量工具：

  • 圆规 160mm ；

  • 外径千分尺 0 - 100 mm； 
  • 深度千分尺 0-50 mm ；
  • 千分表；

• 扣件；

  • 套筒头螺丝 DIN 912 ，每个约 20  ，M4, M5, M6, M8, M10 ；

  • 带配件的艾伦扳手；

  • 任一种参赛者认为适合压锻和滑动装置的定位梢 Ø4-Ø8 (mm) 和铰刀；

• 塑胶模具顶针；

  • 德标 1530A；

  •  Approx. 20 of each in mm :Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8 长度 = >100 mm；

  • 任一种参赛者认为型号和工差适合塑胶模具顶针的铰刀。

7.3 专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4 技能场地禁止的材料和设备

无。

7.5 工厂布局建议

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得地址：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

2009年竞赛场地布局

8	面向参观者和媒体的技能推介

8.1 最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与。例如：

  • 播放大赛相关视频；

• 测试项目说明；

• 加深对参赛者活动的了解；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2 可持续性研究项目

• 循环利用；

  • 使用绿色环保材料；

  • 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目二十一 制冷与空调

1  简介

1.1名称与技能说明

1.1.1技能名称：制冷与空调

1.1.2 技能说明

制冷技师(HVAC/R)的工作包括制冷系统的安装，保养，故障检测和维修。该系统通过蒸汽和压缩的制冷循环来实现热量传导；例如可适用于空气冷却室，冷冻室，空调系统，液体冷却器和热泵。系统必须通过一种常用的HFC制冷剂才能运行。

1.2应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3 相关文件

1.3.1 因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：
• 世界技能大赛-比赛规则；

  • 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生和安全条例。

2  能力要求和工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1 能力要求细则

参赛者必须能运用其工作技能完成以下任务：

• 制冷管道安装；

• 安装和设置控件和调节装置；

• 安装和调试已完成的系统；

• 充电、回收和移动制冷剂；

• 移除和补充压缩机润滑油；

• 连接电路组件并测试电路；

• 故障排除和修复系统；

• 更换部件；

• 测量和记录系统运行参数；

• 解读制造商操作手册、管路图和电路图；

• 根据系统规格和图纸完成材料清单。

2.2理论知识

2.2.1 必须具备理论知识，但不进行直接测试。

实践操作中所需的所有理论知识：

识别和使用材料、零部件、工具和图表。

2.2.2 相关规则与规定不列入考核项目。

2.3 实践操作

实际工作中所需的所有理论知识包括识别和使用工作中用到的材料、零部件和所需工具。

测试项目测试参赛者以下几个方面的技能：

• 制冷管道工作；
• 电气布线；
• 组件及系统安装；
• 调试及调整；
• 故障排查；
• 维修和更换零件；
• 制冷剂回收和管理；
• 工作实践和安全。

3   测试项目

3.1测试项目的模式和结构

测试项目是一系列独立的模块。

测试项目可能包括以下的独立模块，用于测试参赛者以下技能：
• 模块1：组件制造和钎焊；
• 模块2：制冷设备配置、安装、调试及调整；

• 模块3：制冷电器，故障查找和修复；
• 模块4：空调系统的安装与调试。

测试项目至少有两个模块（2），最多有八个模块（8）。

3.2  测试项目要求

总体上，测试项目必须：
• 模块化；
• 符合本技术说明；
• 遵守与世界技能要求和编号标准；
• 附有比赛评分表，并符合第5.1条款，在比赛时定稿；。
• 以数码形式提供给参赛者，用硬盘拷贝；
• 包含详细的材料清单；
• 解释清晰、明了，包含原理图和表格，稍加翻译，即可达意；

• 附带功能证明/组成证明及在按时完成的证明等等，以证明符合技能测试的要求。例如，测试项目完成后的照片、所用材料、设备、知识和时间均符合要求；
    • 评分标准有利于客观评测测试项目。
    • 参赛者必须使用主办方提供的材料和设备独立完成测试项目所规定的模块。

3.3  测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

测试项目分为两部分，A部分和B部分，A部分包括任务说明。 B部分包括参赛者的参赛须知和设备的规格和操作手册。

3.3.1 测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由自愿承担此项工作的专家进行设计。

所有自愿参与论坛的专家均可设计测试项目。

3.3.2 测试项目/模块的设计研发场地和方式。

测试项目/模块需独立设计。

邀请所有专家为下次比赛的测试模块提案，通过投票选择下届比赛的模块。只有提案的专家才有投票权。首席专家和所有参与的专家依据当前的技术说明参与讨论，设计选定的测试项目模块。

3.3.3 测试项目的设计时间

测试项目在当前比赛开始12个月前设计完成。

首席专家向评委会主席提交设计完成的测试项目，在世界技能大赛之前举行的技术委员会会议上确认比赛所用的材料均可获得。

首席专家要确保所有专家和参与国家之间进行有效沟通。

3.4  测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1 评分规则首先由测试项目的设计者制定。 最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2 评分规则应在竞赛前应录入CIS，由专家们在赛前三个月的会议上进行评审。

3.5 测试项目的确定

测试项目的确定需要适用本技能类别的证明，证明包括项目功能、结构和按时完成的相关证明。设计完成的测试项目的照片和操作规范（包括材料和设备的相关知识）要在3.3.3节规定的时间内提交。

3.6 测试项目的选择

测试项目由本次参评专家投票选出。

只有提出测试项目方案的专家才有投票权。

3.7测试项目的公布

测试项目在大赛前六个月由国际技能组织的官方网站公布。

测试项目的A部分（任务描述）将在国际技能大赛前六个月由各国的技能代表提供给各参与国。B部分（参赛者须知）将在比赛中提供给参赛者。测试项目的协调（竞赛的准备环节）。首席专家负责测试项目的协调。

3.8  竞赛中测试项目的调整

考虑到大赛所能提供的材料的不同，所有大赛专家将对内容做出至少30%的调整。

在比赛中向参赛者提供测试项目的B部分。这部分占变更内容的10%。网站公布的模块中包含其余20%的变更。

3.10 材料和厂商说明书

必须在比赛之前至少6个月向所有参与国提交完整的操作手册、线路图和主要设备的规格参数。

所有材料的相关要求和厂商说明书将在比赛前12个月提供给参赛者，时间与测试项目的公布时间一致。
4  技能管理与沟通

4.1论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2  参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心（http://www.worldskills.org/competitorcentre）获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3  测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4  竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1评测标准

本部分确定评测标准和分数（主、客观分）。竞赛采用100分制评分。

| 部分 | 标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分数（如适用） | 客观分数 | 总分 |
| A | 制冷管道工作 |  | 29 | 29 |
| B | 电气布线 |  | 18 | 18 |
| C | 组件及系统安装 |  | 11 | 11 |
| D | 调试和调整 |  | 12 | 12 |
| E | 故障查找 |  | 8 | 8 |
| F | 维修及零件更换 |  | 5 | 5 |
| G | 制冷剂回收和管理 |  | 12 | 12 |
| H | 工作实践和安全 |  | 5 | 5 |
|  | 总计 |  | 100 | 100 |

5.2 主观评分

无。

5.3 技能测评细则

技能测评标准明确、简洁，细则各部分详尽地解释打分的依据。

| 项目 | 说明 | 标准（模块） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 总共 |
| A | 制冷管道工作 | 12 | 13 |  | 4 |  | 29 |
| B | 电气布线 |  | 14 |  | 4 |  | 18 |
| C | 组件系统安装 |  | 7 |  | 4 |  | 11 |
| D | 调试和调整 |  | 7 |  | 5 |  | 12 |
| E | 故障查找 |  |  | 8 |  |  | 8 |
| F | 维修及零件更换 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| G | 制冷剂回收和排放管理 |  | 5 |  | 7 |  | 12 |
| H | 安全 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 |
|  | 总分数= | 13 | 48 | 14 | 25 |  | 100 |

|  | 分数分布 |  |  | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 第一天 1A+1H+ 2A | 12+1+13 |  | =26 | 分数 |
| 第二组 | 第二天 2C+3所有项 | 7+14 |  | =21 | 分数 |
| 第三组 | 第三天 2B+2D+2G | 14+7+5 |  | =26 | 分数 |
| 第四组 | 最后一天 2H+4所有项 | 2+25 |  | =27 | 分数 |

A  制冷管道工作

• 支管；
• 尺寸精度；
• 锥口孔和锻造接头质量；
• 银钎焊；
• 强压及泄漏测试；
• 钎焊合金焊透；
• 吸液线标准；
•发射和电磁阀装配及位置。

B  电气布线

• 电路连接；
• 电路测试；
• 元件布局。

C   组件系统安装

• 材料清单；
• 冷凝单元位置；
• 风机盘管组件位置；
• 电气控制及安全装置的安装；

• 冷凝排水管的安装。

D  调试和调整

• 压力及泄漏测试；
• 排空及脱水测试；
• 压力控制器的安装；
• 冷冻装置/冷藏装置的除霜或温度控制器的安装；

• 测量冷冻装置/冷藏装置TX阀过热度；
• 调试及FGas报告。

E  故障查找及定位

• 测试工具的使用。

F  维修及零件更换

• 正确的拆卸和安装。

G  制冷剂回收和排放控制

• 制冷剂回收/处理；

• 排放控制；
• 回收和添加机油；
• 添加制冷剂；
• 保存记录。

H  安全

• 安全操作。

5.4 技能评测程序

大赛中采用的评分等级必须得到大多数专家的认可(至少半数+1)。

大赛专家将决定主、客观评分表的形式和评分总结的评分标准和尺寸公差。

首席专家依据5.3章中对各项技能的评分要求把专家分成小组，分组进行评分和制定评分计划。每小组为相同比例的测评任务打分，依据DCE，轮流安排到工作站。

依据专家的技能特长来划分小组，组长由母语为英语的专家来担任。一旦参赛者需要帮助或有违规或不安全的操作行为，专家应立即给予帮助。

专家共分为四组，每组为大约总分25%的内容打分，打分时全面参考所有的评分项目。

专家们必须为本国的参赛者每天填写测评表，并在最后一天与CIS系统的最终记录进行核对。

基础的解释工作和争议的解决首先提交ESR和DCE处理，实现分层管理结构。

首席专家不参与参赛者的测评，但如DCE提出要求，首席专家负责澄清争议或者是处理最终评分不一致的问题。

6. 具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。所有参赛者在使用任何手动、电动或机床工具或设备时，如果有可能产生碎片会伤及眼睛，参赛者必须佩戴安全眼镜。专家在监督、检查或与参赛者共同完成项目时，也应使用适当的个人安全设备。

7  材料和仪器

7.1 基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 （http://www.worldskills.org/infrastructure/）。

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2  参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

每个参赛者将携带该行业必要的手动工具，主办国将不负责提供额外的工具。

7.3  专家提供的材料，设备和工具

参赛者不允许使用专家提供的任何工具。

7.4  技能竞赛场地禁止的材料和设备

参赛者不允许在比赛项目中使用自己携带的材料。

7.5  场地和工作站的设置样板

场地和工作站的布局如下：

专家

商店及置换场所

工作站全景

工作站

工作站的布局：

车间场地的总体布局如下图所示，确保有足够的空间来安排展位，为参赛者提供足够的工作区域，17个参赛者的工作区域不应少于688平方米。

8  面对游客和媒体的技能营销

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

为了最大限度地提高游客和媒体对制冷与空调技能的参与度，开展下列活动：

• 播放竞赛视频；
• 在显著位置粘贴海报和布置信息公告栏；

• 展示屏播放所有参赛者的工作画面；
• 贵宾区展示赞助商的情况；
• 每日赛况报道，以吸引游客的兴趣。

8.2可持续性研究项目

• 材料回收；

• 减低能耗；

• 使用绿色环保材料；

• 重复使用已完成测试的项目。

# 项目二十二 信息网络技术

1  简介

1.1	技能名称与说明

1.1.1技能名称：信息网络技术

1.1.2 技能说明

该项目的参赛者应了解国际标准化组织层物理层对通信光纤设计与安装的要求，并按照国际标准安装光纤电缆和铜线电缆。

1.2工作范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3 相关文件

因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-网上资源（本文件中列出的）；
• 主办国--卫生与安全条例。

2   能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

参赛者需按照专业标准展示安装技能与故障排除技能。

2.1能力要求细则

参赛者需有能力按照电信布线国际标准(ISO En 11801)或美国通信协会、欧洲通信协会布线标准完成如下模块：

• 单模和多模光纤安装；

• 光纤焊接；

• 铜线电缆连接；

• 建筑物布线(包括主干网和水平布线)；

• 电信布线国际标准及美国通信协会、欧洲通信协会布线标准相关知识展示；

• 住宅布线(办公室和住房内布线)；

• 连接F型连接器；

• 铜线电缆和光纤布线系统的速度以及质量测试；

• 故障排除；

• 单模和多模光纤安装；

• 信道链接及永久链接测量；

• 铜线电缆安装，包括Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6e 和 Co-ax（即第五类双绞线、超五类双绞线、第六类双绞线、超六类双绞线及同轴电缆）以及其他电缆。

2.2理论知识

2.2.1必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者只需掌握实际安装操作所需的理论知识。

按照电信布线国际标准和美国通信协会、欧洲通信协会布线标准准备并完成信息网络技术作业。

参赛者需具有相应的知识水平，了解行业安全标准和竞赛安全标准。

参赛者具备相关知识，能在竞赛中选择合适的材料和耗材。

2.2.2相关规则与规定不列入考核项目。

2.3实践操作

参赛者需完成如下操作任务：

电缆终端

• 链接插座、接线板、终端适配器中的对称双绞线电缆；

• 链接RJ模块插头和插座；

• 终结同轴电缆；

• 终结光纤；

• 光纤熔接；

• 光纤机械对接。

安装

• 安装地面式和壁挂式托架系统；

• 安装单模和多模光纤；

• 安装配电箱；

• 安装光纤电缆闭合装置；

• 安装机架式光纤配电装置；

• 安装壁挂式光纤配电箱和插座；

• 安装铜质电缆、多对电缆、同轴电缆、及分级额定电缆。

实验与故障排除

• 所有的测试都是依据测试项目中铜线电缆和光纤电缆相关标准通过电缆分析仪进行；

• 检验铜线电缆电路；

• 检验光纤电缆电路。

3  测试项目

3.1测试项目的模式和结构

测试项目包括一系列独立模块。

3.2测试项目要求

模块一：安装校园主干网布线系统

• 设计电缆系统；

• 光纤配电箱；

• 外部光纤盒；

• 光纤接线板；

• 电缆管理系统；

• 安装光纤电缆。

模块二：建筑物布线安装

• 光纤配电箱；

• 外部光纤盒；

• 安装光纤电缆；

• 应用熔接技术链接光纤；

• 安装铜线电缆；

• 铜线接线板；

• 电缆管理系统；

• 多对适配器。

模块三：安装住宅铜线、光纤电缆

多媒体电缆包括：

• 音频电缆；

• 数据；

• 电视/多媒体；

• 应用熔接技术链接光纤；

• 光纤配电箱；

• 安装铜线电缆。

模块四：速度测试

• 光纤熔接的速度与质量测试；

• 铜质电缆链接的速度与质量测试。

模块五：铜线电缆、光纤电缆故障排除

闭锁式任务

每位专家设计一个闭锁式任务，测试任务最终由专家们投票选出。闭锁式任务所需材料可从提供的材料中获取。

3.3测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

测试项目提案必须与技能说明以及测试项目列表一致。首次参评专家可以选择提交或者不提交测试项目提案。

3.3.1 测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由符合条件的专家制定和验证。

3.3.2 测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块由负责专家独立设计，并在大赛前4天按时间进程规定，与其他专家、首席专家以及副首席专家共同商讨，评审专家分成四组，每组至少三人（如果条件许可），负责设计每个测试项目和模块。每组专家配备一位队长，该小组负责设计一个竞赛日的测试模块。

3.3.3  测试项目/模块的设计时间

测试项目设计时间进程如下：

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 竞赛前十二个月 首席专家 副首席专家 裁判长 | 在上一届大赛中选拔至少两个测试项目组。项目组负责制定测试模块，拟定大赛所需测试项目初稿以及竞赛评分规则。 通过公开讨论，采用多数投票规则，达成统一意见。 如果此团队未能按要求设计出测试项目，则由首席专家、副首席专家以及团队领导负责制定测试项目。 |
| 竞赛前至少十二个月 | 首席专家、副首席专家和裁判长将尽力联系所有专家，并收集他们的提案。基础设施列表将与主办国协商设计。 |
| 竞赛前至少六个月 | 测试项目由所有专家最终决定，并递交技术总监，并由技术总监在国际技能大赛网站进行发布。 |
| 大赛期间 | 专家需提供大赛测试项目的变更方案，以供最终测试项目选定。 所有专家就测试项目中30%的调整达成一致意见。只有使用基础设施列表包含材料的项目才可能被应用到这30%的调整中 |

3.4测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2评分规则应在竞赛前录入CIS

3.5测试项目的确定

首席专家、副首席专家以及项目管理组共同决定参赛者是否能够完成所有测试项目。时间、参赛者个人技能以及材料等因素应予以考虑。

3.6测试项目的选择

测试项目由本次竞赛的参评专家投票选择。

未能提出测试项目提案的专家无权参与测试项目选择的投票

测试项目的公布

测试项目由国际技能组织在本次竞赛前六个月在其官方网站公布

测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家和副首席专家进行竞赛项目的协调。

3.9 竞赛中测试项目的调整

参照3.3.3.a文件，大赛期间测试项目将有30%的调整

3.10材料和厂商说明书

材料和厂商说明书可从http://www.worldskills.org/index.php?option=com_td&Itemid=444中的基础设施列表获取。

4   技能管理和沟通

4.1  论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2 参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心(http://www.worldskills.org/competitorcentre)获取。

包括：

• 比赛规则；

• 技术说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3 测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4 竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1评分标准

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观（如应用此项目） | 客观 | 总分 |
| A | 设计 | 5 | 5 | 10 |
| B | 布线 |  | 35 | 35 |
| C | 功能 |  | 15 | 15 |
| D | 过程 | 10 | 10 | 20 |
| E | 速度 |  | 15 | 15 |
| F | 安全 |  | 5 | 5 |
| 总分= |  | 15 | 85 | 100 |

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。评分标准满分为100分。每个模块的评测方式如下图所述。

5.2主观评分

采用10分制打分。（即评分采用十个等级进行）

5.3技能评测细则

技能评测标准详细地说明了每部分的评分细则，评测内容主要有如下几个方面：

A – 设计

• 按照现行布线标准，设计满足客户需要的结构化布线体系。

B – 布线

• 电缆闭合装置；

• 接线板布线；

• 走线架布线；

• 布线方法/处理；

• 电缆安装固定；

• 电缆管理。

C – 功能

• 检验电缆是否正确链接。

D – 过程

• 操作是否符合专业标准。

E – 速度

• 符合要求的有效连接数量；

• 在规定时间内任务的完成情况。

F – 安全

• 所有操作都符合相关健康与安全标准条例。

5.4技能评测程序

评测过程

将参评专家分为若干评分小组，分别评测评分标准的不同内容。

对于已经完成的测试项目模块，其成绩的评定要在该项目完成的当天完成。

为确保公开性、透明性，参赛者和专家使用相同的评测表。

专家一致同意，如出现下述情况采用多数投票原则。

变更评分体系（在技能说明范围内）。

变更竞赛顺序和内容。

解决有争议分数。

6.具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

具体技能的安全规定。

参赛者在使用手动工具、电动工具、机械工具及其他产生碎屑、碎片的工具时必须佩戴防护眼镜，防止眼睛受到伤害。

整个竞赛过程都应备有急救箱。

专家在检查、核对或与参赛者一起操作时需要使用个人防护设备。

7   材料和仪器

7.1基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/

基础设施列表明确下届比赛专家所要求的设施与数量。主办国应逐渐更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施在单独分列在一个栏中。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2  参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

为了降低竞赛产生的碳排放，工具箱体积不能超过0.13立方米，约合570毫米 x 570毫米 x 400毫 米大小。

参赛者可以携带包括小储物箱在内的手工具。

基础设施列表里标明的设备、工具等可不带入竞赛场地。

工装夹具的制作参见7.4。

7.3专家提供的材料，设备和工具

无。

7.4 技能竞赛场地禁止的材料和设备

参赛者禁止携带桌、椅及特殊的工装夹具。

大赛期间特殊的工装夹具可由竞赛者从基础设施列表挑选材料自己制作。

7.5 场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局参见网站http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届竞赛场地和工作站图示：

8   面向参观者和媒体的技能营销

8.1最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与。

• 技能体验；

• 播放竞赛视频；

• 测试项目说明；

• 加深对参赛者活动的了解；

• 参赛者资料；

• 工作机会；

• 每日赛况报道。

8.2 可持续性研究项目

• 循环利用；

• 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目二十三 糖果/面点制作

1  简介1.1技能名称与说明

1.1.1技能名称：糖果/面点制作

1.1.2 技能说明

糖果/糕点师是技能熟练的男女性工匠。他们应该具有高级知识水平和操作专长，能够制作各种各类复杂糕点。他们以自身的艺术才能和美食禀赋为各种不同场合制作花样多变的美味糕点。他们必须懂得节俭，善于创新，苛求质量和工效，遵守卫生与安全规范。能够用诸如巧克力、食糖、软果糕、巧克力牛轧糖等不同材料制作并呈现装裱出的蛋糕、点心、饼干、巧克力糖、杏仁蛋白软糖模型、各式冷热甜点以及主糕点。

1.2	应用范围

1.2.1	专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

1.3.1因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛-比赛规则；

• 世界技能大赛-比赛手册；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生和安全条例。

2  能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

将在下述模块中测试以下技能：

凡依据以下标准打分的各个模块，所考察的能力基本相似。卫生、工作程序和废弃物– 操作卫生 (工作场所和人员)，流程合理，浪费程度最低。

• 时间 – 在规定时间内完成；

• 数量 –规定的产品数量；

  • 变化 - 指定类型的数量；

• 重量 – 控制在指定的范围之内；

  • 质地– 多样性食材互补，产品不同，质地不同；

  • 味道- 可口且风味搭配合理；

  • 主题 –专家挑选的主题应该在各模块中得到显著体现；

• 创造性 – 发挥个体灵感和工艺水平；

  • 资料夹– 简述所有产品的选择和设计创意。

另外，在各模块中要测评以下个人能力

A. 赛前工作准备

  • 准备工具和设备 ；

  • 原材料(配料)的基础处理；

• 准备半成品。

B. 杏仁蛋白软糖

  • 制模– 光滑，无裂缝；

  • 创造性与协调性 – 富有想象力，各部分相互协调；

  • 颜色构成 – 用色丰富、雅致；

  • 整体效果- 新颖、和谐。

C. 展示作品

  • 技巧变换 – 展示多样化的操作技能； 

• 创造性 – 风格既有创意，又有独特性；

  • 精美度- 根据所展示的方面，体现出雅致、洁净、薄厚适中的特点。

D. 巧克力

• 馅料和质地– 馅料紧实，没有气泡，分布均匀；食材适合多样性变化且合理搭配；

• 三色调制 – 选色过程中要调和黑色、奶白色和白色巧克力层。

E. 神秘篮子 – 装盘甜点

  • 创造性/创意 – 视觉和感官上的创造性设计；

  • 整体效果- 整体上洁净、美味、时尚、协调；

• 使用专家团在竞赛中挑选的秘密食材,食材要和甜品有机结合，且在提供的列表中予以标明。

F. 微缩模型

  • 微缩模型包括甜饼干和蛋糕装饰（如干性、脆皮装饰、慕斯、水果等），总重量不得超过25克；
  • 修整、装饰、整体效果 – 采用高水准、多样化的微调和和装饰技巧使布局更合理，色彩、质地和形状更精美，味道更诱人。

G. 附加甜点 – 神秘篮子

  • 装饰技能 – 用巧克力装饰、嵌边，且风格与主题协调；

• 使用专家团在竞赛中挑选的神密食材, 且食材要和甜品有机结合，并在提供的表格中标明。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

西点制作/糕点制作需要广泛了解具体产品的准确用料原理及相关知识。需要了解与产品匹配的操作、加工工艺、用色技巧以及与用料相协调的口味。比赛中艺术鉴赏力的展示也至关重要。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

竞赛前由所有专家论证测评能力要求和理论知识的说明，测评标准达成一致，使选手在比赛中能够了解、贯彻评测标准，并在实践中加以参考。

3 	测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目是一系列单独评估的模块。

3.2  测试项目要求

所有的竞赛模块于竞赛之前的12个星期发布。经所有专家论证并获得批准后，还要在竞赛开始的前一天变更内容的30%。

在竞赛前一天，选手有机会参观各自的工作间并获得大致信息。选手可以搭建工作间、准备厨具和任何其它烹饪设备，但不得处理食材。

选手们利用竞赛的第一天做赛前准备工作-包括调配各种材料。

测试项目可以包括以下模块:

• 分层蛋糕/附加甜点/奶油蛋糕 – 制作两层或者多层的蛋糕、附加甜点或者奶油蛋糕；

• 奶油蛋糕/ 主题蛋糕 – 用于某个特定场合或者主题的蛋糕；

• 小蛋糕/ 酥皮糕点或者花色小蛋糕 – 制作4种不同式样的蛋糕；

• 巧克力糖/果仁糖- 制作4种不同口味的巧克力糖/果仁糖。

制作附加甜点的神秘食材篮子- 每个选手必须根据自己选择的食材种类和比例准备两种附加甜点,用项目中指定的材料进行装饰，包含神秘篮子里指定数量的的材料，神秘篮子中用于制作冷食甜点的材料：每位选手必须将同一种甜点分4份单独装盘，只要使用了神秘篮子中的部分食材，选手就可以根据个人喜好选择展示和摆盘的方式。

• 杏仁蛋白软糖 – 要求选手用杏仁蛋白软糖制作4种形象或物体- 每种类别下制作两件相同的作品。必须手工制模，且重量不得超于80克；

• 酥皮点心- 用酵母、泡芙、烈酒，糖或者sable糊制作点心展示品- 材料为食糖、蛋白糖霜、巧克力、巧克力牛轧糖、杏仁蛋白粉或者混合以上材料。

测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

所有专家均可在上届竞赛中提交有关竞赛模块的提案；并在上届竞赛的准备阶段经所有专家讨论、挑选和投票来选定测试项目。

3.3.1	测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由专家团开发。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式

测试项目/模块由所有专家在竞赛期间完成研发。所有由专家提议并纳入比赛的项目要经过所有专家论证和重新安排加以论证，然后才能成为全新的测试项目。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间

测试项目/模块在上届竞赛前设计完成并提交竞赛以备选。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1  评分规则由测试项目的设计者制定

最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2 评分规则应在竞赛前录入CIS。

3.5	测试项目的确定

所有参评的专家确保测试模块能够在限定的时间内利用比赛提供的材料和设备完成。

3.6 测试项目的选择

由本次参评专家组进行投票来确定具体测试项目。

3.7	测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站在本届比赛开始前3个月公布。选手们将在比赛首日得到一份全套的竞赛文件，包括竞赛评分标准，以便选手研究三种不同语言版本的竞赛要求。

3.8 测试项目的协调（竞赛的准备环节）

由首席专家进行竞赛项目的协调。

3.9	 竞赛中测试项目的调整

经所有专家论证同意后，在竞赛第一天内宣布进行30% 的变动。

3.10材料和厂商说明书

该部分由主办国的专家和工作间主管负责，国际技能大赛应该在比赛之前3个月在网站公布竞赛信息。

赛前一个月，所有专家必须提交选手所使用材料的英文版本资料和全部材料列表。包括基础设施清单上的所有材料，此项为必选内容。每个选手可以携带一种非易腐蚀性材料（该材料不会出现在基础设施清单上，但可以获准进入主办国），此项为可选内容。

4 	技能管理与交流

4.1	论坛

竞赛前，与技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)。仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2	参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3	测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects)

(http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5 	评测

本部分主要说明专家评估测试项目/模块的方法 。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。.

5.1	评估标准

本部分确定评测标准和分数（主、客观分）。采用为100分制打分。

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部分 |  | 主观（如适用） | 客观 | 总分 |
| A | 准备工作 | 8 | 0 | 8 |
| B | 杏仁蛋白软糖制模* | 6 | 5 | 11 |
| C | 展示品:糖果 | 16 | 3 | 19 |
| D | 巧克力 | 10 | 7 | 17 |
| E | 神秘篮子: 装盘甜点 | 6 | 6 | 12 |
| F | 微缩模型 | 11 | 6 | 17 |
| G | 神秘篮子：附加甜点 | 11 | 5 | 16 |
| 总分= |  | 68 | 32 | 100 |

* 匿名打分 – 挑选一组没有观看糕点制作过程的品尝师为作品进行匿名打分。

5.2	主观评分

比赛采用十分制评分。

5.3技能评估细则

技能评估标准中要明确、精确地解释具体的评测方法和理由。

A.  准备工作

  • 准备工具和设备；

  • 原材料（配料）的基础处理；

  • 准备半成品； 
  • 卫生条件。

B. 杏仁蛋白软糖
  • 制模；

  • 创造力/协调性；

• 调色；
  • 整体印象；

  • 卫生状况，工作程序，浪费程度； 
  • 用时；

  • 数量； 
  • 多样性； 
  • 重量。

C.  展示品: 糖果 
  • 不同的工艺；
  • 创造性和精美度；

  • 卫生状况，工作程序，浪费程度； 
  • 设计和整体印象；
  • 用时；

  • 尺寸。

D.  巧克力

  • 回火/光泽；
  • 制模/嵌边； 
  • 馅料/质感；
  • 味道；

  • 整体印象；

  • 卫生状况，工作程序，浪费程度； 
  • 用时；

  • 数量； 
  • 多样性； 
  • 重量。

E.  神秘篮子 – 装盘甜点
  • 味道和质感；

  • 创造力/独创性； 
  • 整体印象；

  • 卫生状况，工作程序，浪费程度； 
  • 用时；

  • 数量；

  • 配料的使用。

F.  微缩模型

  • 卫生状况，工作程序，浪费程度； 
  • 质感和味道；

  • 修整、装饰、整体印象；

  • 用时；

  • 数量；
  • 多样性； 
  • 尺寸。

G.  神秘篮子 – 附加甜点

• 装饰技巧；
  • 质感和味道；

  • 卫生状况/工作程序/浪费程度；
  • 整体印象；

  • 用时；

  • 使用神秘配方；
  • 重量。

5.4	技能评测程序

将参评专家分为若干个评审小组，在比赛期间按照组别轮流监督选手。

6 	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

具体技能的安全规定如下：

  • 所有选手必须穿着本行业的工作服，穿安全鞋，戴安全帽。

评委工作服的规定包括：

• 黑色长裤、黑色防滑平底鞋、厨师外罩和厨师帽。尽量少地佩戴首饰。

  • 所有选手必须提前知道如何使用现场设备。

  • 所有选手必须意识到在炎热厨房里工作的危险性。

7	材料和设备

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见 http://www.worldskills.org/infrastructure/ 。

基础设施列表详细说明专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

专家必须评阅并更新每场竞赛的基础设施列表，以为下次比赛做准备。

如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

技术观察员必须对每场比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

   • 小型设备和刀具、切割机等；

   • 粉状、糊状和液体食物着色剂；

   • 食品级金属粉和树叶；

   • 允许选手选择一种非易腐蚀性配料，但在开箱时必须予以声明。

7.3	专家提供的材料、设备和工具

无。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

除食品着色剂和一种非易腐蚀性配料外的所有食材。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局可从以下网址获得:

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届竞赛工作场所布局图

8.	面向参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可促进参观者和媒体的参与：

• 技能体验(观众可以体验制作杏仁蛋白软糖模型或者把玩调和好的巧克力，填充模具可以分解，作为纪念品送给观众)；

  • 播放竞赛视频，让更多人观看到竞赛进程中的细节和乐趣；

  • 测试项目描述 – 由专家组集体努力以全面展示相关技能，并增强对选手所参加活动项目的进一步了解；

• 选手资料 – 由某方（主办国）独立编写，以保持一致性；

• 工作机会–-由于高水平的糖果制造师（西点师）十分缺乏，因此就业前景乐观，从业人员甚至有机会去世界各地就业；

• 宾馆、饭店、法式蛋糕店、学校、发展中地区、自营企业等地有较大的用工需求；

• 每日赛况报道-不鼓励在该技术领域采用。

8.2	可持续性

• 循环利用；

  • 使用绿色环保材料；

• 应用和推广已完成测试的项目。

# 项目二十四 移动机器人

1．	简介

1.1	名称与技能说明

1.1.1	技能名称：移动机器人

1.1.2	技能说明

移动机器人技术人员的理论知识和操作实践主要围绕机器人的机械和控制系统。

移动机器人技术人员不仅设计、生产、装配、组建、编程、管理和保养机器人内部的机械、电路、控制等系统，而且安装、操作并检测机器人的控制系统。

1.2	应用范围

1.2.1专家及参赛者须了解本技能说明。

1.2.2如对不同语言版本的技能说明有争议，以英语版本为准。

1.3	相关文件

因技能说明只涉及具体技能的相关信息，需参考以下相关文件：

• 世界技能大赛—比赛规则；

• 世界技能大赛—比赛指南；

• 世界技能大赛-本文件中所包含的网上资源；

• 主办国--卫生与安全条例。

1.4	每组参赛人数

移动机器人技能分组参赛，每组两位参赛者。

2． 能力要求与工作范围

本竞赛是对该技能的展示与评估。仅测试实践操作方面的能力。

2.1	能力要求细则

样机制造

理解并掌握:

• 设计、制造、组装和调试材料管理系统的知识。

参赛者应该能够:

• 分析移动机器人的实际应用，以确定其具体机器人性能是否符合实际应用的需求；

• 辨识用以支持机器人性能的信息采集硬件（相机、各类传感器）；

• 设计满足实际应用需要的材料管理系统，如结构框架、机械系统、电气系统和信息采集系统；

• 将材料管理系统和机器人基本单元集成，且不损坏机器人的移动能力；

• 研制远程操作控制系统（可编程的无线电）以控制材料管理系统，这一系统独立于机器人的基础控制系统；

• 确认构建材料管理系统结构和机械部件所需的合适材料和工艺；
确认支持材料管理系统运行的硬件（电机、传感器）；

• 确认目标物体的特点（表面质地、易碎程度、整体外观、开动和结束的位置等）这些特点决定了材料管理系统所要求的运行参数；

• 为材料管理系统设计电子控制系统；

• 移动机器人完成任务后参赛者需阐述其技术，包括：使用给定螺线管和感应器运用导航和定位的技能；

• 有关安全的设计[如：参赛者的机器人不能损坏其他参赛者的机器人。参赛者的机器人不能伤害参赛者本人（避免使用可能导致操作者受伤的装置）；

• 制作材料管理系统所需的结构和机械部件；

• 制作电子控制线路以控制材料管理系统；

• 安装、组建硬件和软件并做出必要的调整，以便能够有效使用生产商提供的机器人相关设备；

• 安装、组建材料管理系统的机械、电子及感应系统，并做出必要的调整；

• 安装、组建并在必要时做出调整，以便使参赛者提供的与材料管理系统相关的设备能够有效地远程运行。

编程和控制逻辑：

理解并掌握:

• 了解生产商提供的控制软件。

参赛者应该能够:

• 使用生产商提供的控制软件以实现对机器人行动的有效自动控制；

• 使用生产商提供的控制软件以实现对其所提供的目标管理系统进行有效自动控制；

• 使用工业标准编程软件（如C++）以实现对机器人行动的有效自动控制；

• 使用远程操作实现对参赛者所设计/制作对象的有效控制；

• 使用材料管理系统中控制系统的编程方法。

无线电通信：

理解并掌握：

• 了解移动机器人和电脑间的无线通信。

参赛者应该能够:

• 安装无线硬件，建立移动机器人和电脑间的无线连接；

• 连接失败时能够解决一些基本问题。

定位和绘图：

理解并掌握:

• 通过定位和绘图了解高级机器人导航系统。

参赛者应该能够:

• 生产商提供控制机器人移动性的软件和硬件，这些软件和硬件具有定位和绘图功能，从而实现对机器人行动的控制；

• 操作导航策略，使机器人在熟悉或不熟悉的环境移动。

传感器整合：

理解并掌握:

• 传感器合成的知识。

参赛者应该能够：

• 安装和物理设置调整生产商提供的传感器，例如感应传感器、电容性传感器、距离传感器、触觉传感器以及其他传感元件；

• 用生产商提供的软件分析传感器数据并运用数据实现对机器人的有效控制；

• 给机器人安装摄像头并做相应的物理设置调整；

• 用生产商提供的软件分析相机图像，并根据图像分析结果实现对机器人有效控制；

• 集成传感器和材料管理系统，以实现对比赛任务的控制。

目标物体处理：

理解并掌握:

• 目标物体处理的相关知识。

参赛者应该能够:

• 满足测试项目文件中列出的目标物体处理要求；

• 集成任意类别的螺线管。

2.2	理论知识

2.2.1	必须具备理论知识，但不进行直接测试。

参赛者需要完成的任务仅包含实际操作。

理论知识仅限于机器人机械和控制系统安装及操作需要的相关知识。包括解读生产商的绘图、草图以及电路图。

移动机器人规则和规定不在测试范围之内。

2.2.2	相关规则与规定不列入考核项目。

2.3	实践操作

每组有两位参赛者，组内可包含一名机械/电子系统专业人士和一名控制系统专业人士，参赛者亦可具备上述两方面的专长。

3．  测试项目

3.1	测试项目的模式和结构

测试项目的方案是两套独立的多级标准，其难度逐渐提高。

项目类别:

(a)  机器人和传感器支持的附加元件；

(b)  机器人和参赛者建成的目标物体管理系统。

注: 产品处理的目标管理系统将参照信息包中的细则描述。

3.2测试项目要求

整套模块的预计工作时间为18-22小时。世界技能大赛四个比赛日中，每天安排不同的模块。模块只包含实际操作。共有两套独立的多级标准，测试项目研发小组需针对每套标准完成两天的赛程设计。 两项标准将用描述性的文件包表述，包含:

• 明确机器人之间允许直接配合的方式（注: 任何模块都不允许机器人有破坏性行为；

• 明确参赛机器人可以正常运行的各种操作环境；

• 明确参赛机器人须完成的不同移动性任务和目标物体管理任务；

• 明确在竞赛时参赛者和参赛机器人之间的关系；

• 明确比赛规则以及每个模块的评分标准。

对参赛者的要求请参照模块文件。

• 参赛小组需要组装、维护、修理和操作移动机器人；

• 参赛机器人需要完成专家组设定的所有任务（模块）；

• 模块要求参赛机器人能够胜任工业机器人或商用机器人所执行的任务；

• 参赛者须设计程序使机器人完成自动化任务；

• 单独的移动机器人模块要求参赛者在参赛各个阶段完成对机器人的生产/准备。

每天有五个半小时的工作时间，分两部分进行。

每部分包括：

• 机器人编程/组装/故障检测/维修/以及赛场展示；

• 测试项目文件中详细规定了每套标准的比赛规则和评分体系。

每套标准各具特点，但均强调机器人技能的两个基本方面：

• 机器人整体移动性任务；

• 目标物体管理任务。

每套标准的赛场展示各不相同, 通常选择以下两种模式中的一种：

• 独立型赛场，每次只有一个机器人在场上活动；

• 公共型赛场，有两个或以上机器人同时在一个赛场活动。

移动机器人赛场也可增设一些设施，以体现各赛场的独特性。

不同模块的比赛场地地面设施不同。

3.3	测试项目设计

提交测试项目时必须采用世界技能大赛提供的模板，该模板可在以下网址下载：http://www.worldskills.org/competitionpreparation。文字材料使用文字模板（Word template），图纸使用工程图模板（DWG template）。

3.3.1测试项目/模块的设计者

测试项目/模块由全体专家设计。

移动机器人标准由机器人专家与首席专家及机器人生产的产品经理共同协商制定。

设计组向所有专家开放，以获取建议。

3.3.2 	测试项目/模块的设计研发场地和方式。

测试项目/ 模块在论坛上集体设计。

赛前准备期间，在论坛上设计开发测试项目，以以下格式为依据:

通过MR论坛制作《参赛者赛前须知》。赛前9个月在论坛上发布测试项目草案。

根据论坛投票最终定稿，预计公布日期为2011年1月第一个星期。

《参赛者赛前须知》将进行基本情况的说明，明确参赛者在伦敦比赛时，需要执行的一系列涉及机器人性能和参赛者能力的任务。

赛前准备期的专家会议将根据《参赛者赛前须知》中的作业变量，确定最终的比赛内容。

3.3.3	测试项目/模块的设计时间。

比赛前六个月完成规定测试项目的《参赛者赛前须知》。

3.4	测试项目评分规则

每一个测试项目必须附带评分规则，并符合第5章所规定的评分标准。

3.4.1	评分规则由测试项目的设计者制定。最终的评分细则由全体参评专家确定。

3.4.2	评分规则应在竞赛前应录入CIS。

3.5	测试项目的确定

做好项目论证工作，证明测试项目/模块可以在现有的材料、设备、参赛者知识储备的条件下在有限的时间内完成。此项任务由技能管理小组完成。

技能管理组负责确保:

测试项目草案在赛前9个月发布。

机器人标准准确完整。

机器人标准各个方面充分、完整。这方面的准备须在世界技能大赛赛前六个月（2011年4月5号）完成。

标准中的要求均可达到。

机器人标准可在规定的五个半小时内实现。
可以实现正常的运行。

所列材料/设备准确无误。

在比赛前9个月在市场上可购买到比赛需要的软件和硬件。

赛前6个月不可变更软件和硬件的版本

参赛者说明尽量简洁，每个模块的说明不能超出规定的说明书的篇幅。

3.6测试项目的选择

测试项目由专家在论坛上投票和比赛期间专家的投票产生。

3.7测试项目的公布

测试项目由国际技能组织的官方网站公布：

《参赛者赛前须知》将在赛前6个月在网站上公布。

将在网站上参赛者公布移动机器人标准。

赛前向参赛者提供比赛项目说明。

3.8测试项目的协调（竞赛的准备环节）

技能管理组负责测试项目的协调。

3.9竞赛中测试项目的调整

无。最终测试项目详情 （机器人赛场布局和外观/目标物体的选择）由移动机器人专家在赛前会议中决定。

3.10材料和厂商说明书

对选取软件或硬件的赞助、说明、供应和支持由主办方的车间主管和首席专家协调。

最终细节说明最晚在赛前6个月确定，并将在论坛公布。

生产商在赛前6个月将全套的移动机器人系统提供给每个参赛组。参赛小组负责将移动机器人系统带至比赛现场。

生产商/赞助者承诺遵守世界技能大赛批准的时间表。

4  技能管理和沟通

4.1	论坛

竞赛前，和技能相关的讨论、沟通、合作及相关决策必须在论坛的相关栏目中进行。(http://www.worldskills.org/forums)，仅论坛内的决策和沟通才有效。由首席专家或其指定的专家担任论坛主持人。沟通时间安排以及竞赛设计要求参见比赛规则。

4.2参赛者信息

已注册参赛者的所有信息均可在参赛者中心http://www.worldskills.org/competitorcentre获取。

包括：

• 竞赛规则；

• 技能说明；

• 测试项目；

• 关于赛事的其它信息。

4.3测试项目

公布的测试项目信息可从以下网站获得

(http://www.worldskills.org/testprojects) (http://www.worldskills.org/competitorcentre)。

4.4	竞赛管理

由首席专家领导的技能管理小组制定技能管理计划，并依据技能管理计划进行竞赛管理。技能管理小组成员包括评委组组长、首席专家和副首席专家。在比赛之前6个月逐步制定技能管理计划，在竞赛时确定最终计划（须专家组认可并提交技术委员会主席或副主席）。首席专家在论坛上定期公布技术管理计划的更新情况。

5  评测

本项主要说明专家评估测试项目/模块的方法。同时明确评测细则、评测程序及评分要求。

5.1	评测标准

本项确定评测标准和分数（主、客观分）。

第二、第四比赛日结束前录入标准分数。

所有参赛者完成每个标准评分各需两天。

第一套标准的最终分数将在所有参赛者完成此项标准的第二个比赛日计算。

第二套标准的最终分数将在所有参赛者完成此项标准的第四个比赛日计算。

| 部分 | 评分标准 | 分数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观（如果可行） | 客观 | 总分 |
| A | 标准 1 (第1比赛日和第2比赛日) | 0 | 50 | 50 |
| B | 标准 2 （第3比赛日和第4比赛日) | 0 | 50 | 50 |
| 总分= |  | 0 | 100 | 100 |

5.2主观评分

无。

5.3	技能评测细则

机器人在赛场上的表现作为评测的唯一依据。

在MR论坛研发模块整体框架，在赛前会议中最终确定。

所有模块包含以下基本方面:

运用机器人移动性管理性能，管理机器人在赛场的整体移动性。

机器人的赛场环境既包括独立机器人的赛场，也包括多个机器人之间协作的公共比赛场地。

赛场环境上目标物体的互动包括：

• 寻找和辨认指定的目标物体；

•与指定目标物体的互动包括：

A.获取目标物体；

B.将目标物体送到指定位置。

论坛重点讨论《参赛者赛前须知》。该须知将通过论坛投票最终确定，并于2011年1月向参赛者公布。 须知包含以下基本部分：

• 传感器的软件和硬件；

• 产品管理系统；

• 机器人整体移动性。

评分标准细则将列入参赛者在伦敦参赛时的最终评分标准。

参赛者得分的唯一依据是机器人赛场表现，详情如下：

• 成功沿着指定路线移动；

• 成功定位目标物体；

• 找到目标物体后与之成功互动；

• 成功将物体送至指定位置。

若两台机器人同样完成指定任务，评分时将考虑其所用的时间。

花费时间较少的机器人效率更高，因此得分较高。

技能评测程序：

最终成绩为参赛者在为期四天的世界技能比赛中取得的分数总和。

完成任务时间：

完成任务的时间是评价机器人性能的一项重要内容。在设计得当的模块中，大多数的机器人都能在一定程度上完成任务。但是，通常应该有一台以上的机器人能够完全完成任务。因为在机器人领域里，工作效率是重要的评价依据。假设多个参赛者同样完成了指定任务，那么完成任务的时间就将成为关键的、且客观公正的评价标准，将机器人分出高下。此种情况既适用于有时间限制的比赛（如比赛时间为4分钟），也适用于没有时间限制的比赛。

在评分体系中，比赛的两个阶段同等重要。评判机器人完成各项比赛任务的优劣要考虑机器人的性能效率，这是核心评价标准。

评分在每个模块完成后录入。

每个模块中都包含评委评分的等级样本和评分依据样本。

专家/评委应在每个模块完成后为每个参赛小组填写客观打分表。

比赛场地：

比赛场共两个，场地有显著差异。

参赛者需要在两个赛场中均等分配时间。

团体赛：

移动机器人比赛采取团体赛形式，包括来自一个国家/地区的两位参赛者。所有模块的规则都要求参赛者争取尽可能多的分数。参赛小组不得与竞争对手相互帮助协作。

6	具体技能的安全规定

参见主办国的国家卫生安全条例文件。

如专家发现参赛者进行不安全操作，有权要求马上停止操作，参赛者须改进安全问题并向专家展示，之后方可重新开始操作。

参赛者使用容易产生碎屑和碎片（可能伤害眼睛）的手工、电动或机械工具或设备时，须戴安全眼镜。

7． 	材料和仪器

7.1	基础设施列表

本列表包括所有主办国应提供的设备、材料和设施。

基础设施列表参见(http://www.worldskills.org/infrastructure/)。

基础设施列表明确专家为下届比赛所规定的设施与数量。主办国应定期更新基础设施列表，明确设施的具体数量、种类和品牌/样式。主办国所提供的各类设施将单独列出。

每场竞赛，专家必须评阅并更新基础设施列表，为下次比赛做准备。如要增加设备或场地，专家必须咨询技术主管。

每场比赛，技术观察员必须对比赛中所使用的基础设施列表进行查验。

要求参赛者或专家携带的设施及严禁参赛者携带的设施如下（基础设施列表中不予列出）。

每一场比赛，技术观察员需审计比赛使用的基础设备清单。

7.2	参赛者工具箱中所含材料、设备和工具

•  1至2个笔记本电脑；

•  1套螺丝刀及其小型手工工具和其它维持机器人运转系统所需的便携电动工具；

•  1卷皮尺；

• 比赛者应携带一个空白的USB闪存卡，用来储存备份文件和组内两台电脑传递文件。

   注：为期四天的比赛中，笔记本电脑及USB闪存卡不可带出赛场。

7.3	专家提供的材料，设备和工具

主办国将提供:

  • 精确到1秒的秒表； 
  • 符合标准的移动机器人；

  • 符合标准的一组比赛目标物体；

• 符合标准的一组移动机器人部件；     
  • 记事本、铅笔、笔等文具。

7.4	技能竞赛场地禁止的材料和设备

不允许带入赛场的物品包括CD、DVD磁盘、软盘、闪存卡或其它含有机器人制作设计的数码存储设备。

一个赛场上一个团队只允许使用一台电脑。

7.5	场地和工作站的设置样板

加拿大卡尔加里世界技能大赛场地布局见网站：

http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

上届比赛的场地布局图

8 .	面对参观者和媒体的技能推介

8.1	最大限度地提高参观者和媒体的参与度

以下方式可最大限度地促进参观者及媒体的参与

• 赛场可使用音响系统，及请现场评委点评

• 走廊的屏幕滚动显示比赛现场报道。内容包括：

A.机器人完成真实的比赛模块或类似内容的动画演示；

B.每个模块评分的“计分板”以及对模块内容和机器人工作内容的文字描述；C.移动机器人工作中的图片；

D.机器人与公众的互动。

8.2	可持续性研究项目

通过以下方法使移动机器人比赛得到持续的关注：

  • 加大媒体报道的力度；

  • 增加其产业实用性。